金属非金属地下矿山汛期安全检查表

被检查企业名称：                                       检查人：                               检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汛期前安全管理 | 1.汛期前是否召开专题会议，研究布置安全度汛工作； |  |
|  |  | 2.现状图是否齐全、有效（地质图、总布置图、采掘工程平面图、通风系统图、防排水系统图、供电系统图和避灾线路图等，图纸填充时间不得超过6个月，采矿作业是否在设计范围内）； |  |
|  |  | 3.汛期期间是否排查度汛安全隐患，对排查出的隐患是否整改。 |  |
| 2 | 应急管理 | 1.防汛应急预案是否具有针对性，是否开展演练； |  |
|  |  | 2.汛期应急物资配备是否充足、可靠。 |  |
| 3 | 井口 | 1.是否进行入井安全教育； |  |
|  |  | 2.是否公布逃生线路； |  |
|  |  | 3.是否设立井口值班室，并认真值班。 |  |
| 4 | 个人防护 | 1.个人下井是否配备个人防护用品，是否每人配备一台自救器，每班组是否配备一台多功能气体检测仪。 |  |
| 5 | 防排水 | 1.在河流、水库等水体下或老硐分布不明等水害地质条件复杂的矿山企业是否成立防治水专门机构； |  |
|  |  | 2.汛期前主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划； |  |
|  |  | 3.现存井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上； |  |
|  |  | 4.井下主要排水设备是否符合设计规定，是否达到规定标准和数量； |  |
|  |  | 5.是否定期对排水设备设施进行维护保养； |  |
|  |  | 6.矿山的主要泵房进口是否装设防水门,是否确保有两个安全通道。 |  |
| 6 | 矿井通风 | 1.主扇风机是否定期检验完整好用、数量是否达到规定要求； |  |
|  |  | 2.系统是否形成完善的机械通风系统，系统内所有地点主风向与设计相符； |  |
|  |  | 3.掘进工作面和通风不良的采场，是否按照规定安装局部通风设备。 |  |
| 7 | 废石堆场 | 1.废石堆场的排水系统是否完好，且每年检查，边坡稳定无垮塌征兆； |  |
|  |  | 2.废石堆场是否相对平整，无积水，排碴时是否按设计作业。 |  |
| 8 | 井巷 | 1.是否按规定悬挂电线电缆； |  |
|  |  | 2.是否设置阻燃电缆、风筒； |  |
|  |  | 3.是否无木支护，无可燃物、木头堆积； |  |
|  |  | 4.井巷亮度、高度是否符合要求； |  |
|  |  | 5.安全标识是否明显足够； |  |
|  |  | 6.废弃巷道封堵是否及时； |  |
|  |  | 7.电压是否符合规程要求。 |  |
| 9 | 提升机 | 1.爆破人员是否持证上岗； |  |
|  |  | 2.设备是否取得矿用标志； |  |
|  |  | 3.每次乘坐是否确保不得超过9人。 |  |
| 10 | 矿井提升 | 1.提升系统是否符合设计要求，并使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施； |  |
|  |  | 2.提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志； |  |
|  |  | 3.是否建立定期检查维修制度并落实。 |  |
| 11 | 放炮管理 | 1.特种作业人员是否持证上岗； |  |
|  |  | 2.井下是否无与生产系统相通相连炸药库； |  |
|  |  | 3.爆破作业后是否严格按要求执行先通风后人员方可进入。 |  |
| 12 | 日常管理 | 1.采矿许可证是否在有效期内； |  |
|  |  | 2.安全生产许可证是否在有效期内； |  |
|  |  | 3.坑口是否在采矿证与安全生产许可证许可范围内； |  |
|  |  | 4.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证； |  |
|  |  | 5.领导带班下井制度是否制定，并全面落实； |  |
|  |  | 6.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实； |  |
|  |  | 7.外包队伍管理是否规范；是否存在违法分包、转包现象； |  |
|  |  | 8.设备是否定期检验。 |  |

附件2

露天矿山汛期安全检查表

被检查企业名称：                                        检查人：                                 检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汛期前安全管理 | 1.汛期前是否召开专题会议，研究布置安全度汛工作； |  |
|  |  | 2.图纸是否齐全并与现场实际相符（地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图）； |  |
|  |  | 3.汛期期间是否排查度汛安全隐患，对排查出的隐患是否整改。 |  |
| 2 | 应急管理 | 1.防汛应急预案是否具有明确针对性，是否开展演练； |  |
|  |  | 2.汛期应急物资配备是否充足、可靠。 |  |
| 3 | 防洪设施 | 1.开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟；有可能滑坡的，是否采取防洪排水措施； |  |
|  |  | 2.深凹露天矿山是否设置专用的防洪、排洪设施，坑内积水是否超过规定； |  |
|  |  | 3.是否定期对排水设备设施进行维护保养。 |  |
| 4 | 露天境界 | 1.露天矿山范围是否全封闭，开采爆破飞石（滚石）是否对周边群众生产生活产生影响。 |  |
| 5 | 矿山道路 | 1.坡度及宽度是否在设计范围内； |  |
|  |  | 2.路面是否确保无深沟，无厚积尘土，并及时降尘； |  |
|  |  | 3.路挡是否牢固、高度是否符合规程。 |  |
| 6 | 边坡稳定 | 1.对高陡边坡是否进行监测监控； |  |
|  |  | 2.边坡上是否存在伞檐、浮石。 |  |
| 7 | 开采方式 | 1.是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 |  |
| 8 | 警示标志 | 1.采场边界、道路危险地段及道口等地是否警示标志齐全、醒目。 |  |
| 9 | 爆破作业 | 1.爆破作业是否由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，小型露天采矿装存、连线等爆破作业是否执行不得超过2人，并不得同时安排其他作业，是否执行严禁雷、雨天气实施与爆破直接相关的作业。 |  |
| 10 | 破碎口 | 1.是否建有车挡，且车挡高度符合规程，破碎站高陡边坡提杆扶手是否齐全，且边坡无裂纹或裂纹近期未扩大。 |  |
| 11 | 排土场 | 1.排土场或废石堆场的排水系统是否完好，且每年检查，边坡稳定无垮塌征兆； |  |
|  |  | 2.排土场或废石堆场是否保持相对平整，无积水，并有3°以上反坡，排土时按设计作业。 |  |
| 12 | 日常管理 | 1.采矿许可证是否在有效期内； |  |
|  |  | 2.安全生产许可证是否在有效期内； |  |
|  |  | 3.爆破作业单位许可证是否有效； |  |
|  |  | 4.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证； |  |
|  |  | 5.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实； |  |
|  |  | 6.外包队伍管理是否规范，是否存在违法分包、转包现象。 |  |

附件3

尾矿库汛期安全检查表

被检查企业名称：                                       检查人：                               检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汛期前 管 理 | 1.汛期前是否制定度汛专题报告,进行调洪演算，保证在洪水来临并达到最高洪水位时,滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求； |  |
|  |  | 2.汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚,排洪设施是否畅通。 |  |
| 2 | 应急 管理 | 1.是否开展防汛应急预案演练； |  |
|  |  | 2.汛期应急物资配备是否到位。 |  |
| 3 | 尾矿库现场管控及周边环境 | 1.尾矿库是否建立值班室并派专人负责管理； |  |
|  |  | 2.尾矿库坝体位移、库内水位、浸润线等参数是否进行日常巡査和定期观测，并如实完整填写相关记录； |  |
|  |  | 3.尾矿坝和库区周边是否存在违章建筑、违章施工和违章采矿；周边山体应无滑坡、坍塌、泥石流等迹象； |  |
|  |  | 4.库区警示标志是否完好、醒目； |  |
|  |  | 5.库区是否为“头顶库”； |  |
|  |  | 6.库区是否位于南水北调中线工程水源涵养地，或黄河岸线3km和嘉陵江、汉江、丹江、渭河、无定河、皇甫川、窟野河、伊洛河等重要支流岸线1km； |  |
|  |  | 7.是否符合秦岭生态环境核心保护区、重点保护区，其它保护区或生态红线范围内。 |  |
| 4 | 防排洪 系 统 | 1.排水井（竖井）、隧洞（涵洞）、排洪明渠（溢洪道）、截排水沟等排洪构筑物是否与设计相符合，是否变形，是否於堵； |  |
|  |  | 2.尾矿库水位观测标尺是否设置可靠、醒目、完好；水位是否处于正常位置； |  |
|  |  | 3.尾矿库排水构筑物停用后,是否严格按设计要求及时封堵,并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵。 |  |
| 5 | 排放筑坝 | 1.是否存在超排，设计以外的尾矿、废料及废水是否进库等； |  |
|  |  | 2.尾矿库放矿位置、放矿方式及筑坝过程是否符合设计要求。 |  |
| 6 | 排渗设施 | 1.排渗设施布设高程、布设形式、布设材料是否与设计相符。 |  |
| 7 | 堆积坝 | 1.堆积坝坡比、筑坝方式、最终坝高是否与设计相符； |  |
|  |  | 2.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象； |  |
|  |  | 3.尾矿坝下游坡面是否存在严重冲沟、积水坑、塌坑和滑坡等现象； |  |
|  |  | 4.尾矿堆积坝上升速率是否与设计堆积上升速率一致； |  |
|  |  | 5.浸润线埋深、安全超高和干滩长度是否满足设计要求的控制指标及规范规定。 |  |
| 8 | 安全监 测系统 | 1.设施是否齐备，监测内容是否满足规范要求，监测系统数据真实可靠。 |  |
| 9 | 输送及 回水 | 1.尾矿输送、回水是否符合设计要求。 |  |
| 10 | 日常 管理 | 1.安全生产许可证是否在有效期内，是否按法规、国家标准或者行业标准按时开展现状评价、稳定性评估等； |  |
|  |  | 2.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证； |  |
|  |  | 3.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实； |  |
|  |  | 4.是否为无主库、长期停用库。 |  |