附件2

省级非煤矿山（尾矿库）专项执法发现问题隐患清单

洛南县：

一、陕西省鑫元科工贸有限责任公司何家沟尾矿库（5项）：1.初期坝顶排水沟有积水，堆积坝局部浸润线高，要加强日常观测。2.在线监测系统与人工监测系统的浸润线观测孔使用同一个孔。按照规范，不应同孔，要增设对应的浸润线人工监测孔。3.堆积坝子坝验收记录不够规范，应有子坝顶实测标高。4.消力池内有淤积，应及时清理；两侧岸边截水沟设有栅栏，不利泄洪，应拆除。5.汛期前按省厅有关规定，尽快委托有资质单位完成本年度汛期调洪验算报告。

二、洛南县石幢沟矿业有限公司石幢沟尾矿库（5项）：1.初期坝顶排水沟有积水，出水位较高，怀疑初期坝存在淤堵，应迅速查清原因并及时处理；坝顶排水沟有几处较大裂缝，马上进行维护；初期坝底渗水有尾砂颗粒排出，应加强日常监测。2.库区滩面不平整，起伏大，建议改为坝前分散放矿；未见到堆积坝堆坝记录和相关验收流程。3.堆积坝3个浸润线监测孔未与在线监测系统连接。4.排洪隧洞出口、洞内及消力池有杂物，影响泄洪；2#支洞以上洞壁渗水较严重，加强观测。5.汛期前按省厅有关规定，委托有资质单位完成汛期调洪验算报告。

三、陕西龙钢公司洛南木龙沟铁矿古寺沟尾矿库（5项）：1.排水井封堵过高，与水面高差较大，应尽快降低封堵拱条，宜高于水面0.2m-0.25m，汛期应按此要求管理；消力池内有淤堵，1#排水井内有杂物，排洪隧洞出口不应设置栅栏，应及时清理和拆除。2.滩面不平整，应在恢复运行后进行调整，做到大致平整。3.堆积坝子坝过于单薄，尺寸与设计不符，无堆积坝子坝验收记录。4.汛期前按省厅有关规定，委托有资质单位完成本年度汛期调洪验算报告。5.在线监测系统使用不正常，尽快完善在线监测系统；在线监测系统与人工监测系统的浸润线观测孔使用同一个孔。按照规范，不应同孔，应增设对应的浸润线人工监测孔。

柞水县：

一、陕西大西沟矿业有限公司茨沟尾矿库（5项）：1.排水井封堵过高，应按照今年的调洪演算报告进行调整。2.在线监测系统使用不正常，应尽快完善在线监测系统。3.滩面不平整，应在恢复运行后进行调整，做到大致平整；滩面缺少“红黄绿”安全标识牌。4.应对监测资料进行定时分析。5.汛期前按省厅有关规定，委托有资质单位完成本年度汛期调洪验算报告。

二、陕西大西沟矿业有限公司木梓沟尾矿库（7项）：1.排洪隧洞部分段落底板已破坏，影响泄流，应及时处理。2.滩面基本平整，但发现有尾矿顺坝轴线流动的不良状态。3.堆积坝子坝外坡达不到设计所要求的1：3，尺寸与设计不符。4.坝面纵向排水沟有积水，沟内有杂物，应尽快处理。5.部分观测数据失真，应分析查找原因；交接班记录不规范。6.浸润线观测孔内有尾砂淤积，应尽快处理。7.汛期前按省厅有关规定，委托有资质单位完成本年度汛期调洪验算报告。