- 谈判邀请函

商洛市政府采购中心根据商洛市财政局下达的项目计划备案通知，就商洛市市场监督管理局业务用房装修改造工程以竞争性谈判方式实施采购，欢迎具备资格条件和相应能力的相关供应商前来参加谈判。

1.1项目有关情况

采购人：商洛市市场监督管理局

联系人：杨阳

电  话：0914-2993059

谈判组织机构：商洛市政府采购中心

地  址：商洛市商州区工农路12号（商洛财政大楼611-1室）

联系人：王秀娟

电  话：0914-2318823  传真：0914-2333171

项目名称：商洛市市场监督管理局业务用房装修改造工程

项目内容:商洛市市场监督管理局拟对办公楼二楼及三楼卫生间进行改造装修，建设市场智慧监管平台业务用房,项目主要由装修工程、电气工程、消防工程及通风空调等几部分组成。项目预算629874.27元，具体内容及技术要求详见本项目谈判文件第五章《项目内容及要求》。

文件编号：SLCG-TP[2020]2号

采购方式：竞争性谈判

1.2谈判方资格要求：

1.2.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件，并能提供相关证明文件。

1.2.2经营范围须包含本项目的相关内容。

1.2.3营业执照、安全生产许可证（或安全生产认可证）合法有效，并在递交谈判响应文件时能够提供副本原件。

1.2.4须具备建筑装饰装修工程专业承包二级以上资质或室内装饰乙级以上资质，并在递交响应文件时能够提供证书副本原件。

1.2.5有良好交纳税收及社会保障资金记录，并在递交谈判响应文件时，能够提供2019年以来至少连续三个月企业为职工交纳的社会保障资金（养老保险金）证明，证明必须合法有效。

1.2.6在递交谈判响应文件时能够提供近三年来同类或相似项目业绩证明文件（合同或验收报告）原件。

1.2.7近三年内在参加政府采购活动中没有重大违法记录，并能够提供无重大违法记录声明。

1.2.8在递交谈判响应文件时能够提供法定代表人授权书，法定代表人直接参加谈判可不提供，但须出示本人身份证。

1.3谈判文件获取方式及谈判确认：

1.3.1参加谈判的供应商于2020年9月14日起点击本项目公告下方附件下载谈判文件或到商洛市政府采购中心领取电子档谈判文件。

1.3.2供应商下载或领取谈判文件后，还应按下列要求进行谈判确认：

1.3.2.1日期：2020年9月14日至2020年9月17日（节假日及休息日除外）

1.3.2.2时间：上午8时至12时，下午2时至6时

1.3.2.3地点：商洛市政府采购中心设备采购科

1.3.2.4方式：填写“供应商谈判确认登记表”（本项目谈判文件之附件二），进行现场确认或以传真方式提交确认。确认时，须同时提交本企业经法定代表人签署的授权委托书。

1.4 谈判响应文件的编制

1.4.1 参加本项目竞争性谈判活动的供应商须按照谈判文件规定的格式和要求编制谈判响应文件。

1.4.2 谈判文件规定须提供的资格、资质证明文件及材料是构成资格谈判响应文件的组成部分，供应商须按要求提供并编入谈判响应文件。

1.5谈判响应文件递交：

1.5.1地点:商洛市商州区工农路12号，商洛财政综合楼601室

1.5.2截止时间：2020年9月22日上午9时（谈判供应商须在当天上午8时至9时到现场递交谈判响应文件）。

1.6谈判大会召开时间、地点：与递交谈判响应文件截止同一时间，在同一地点召开。

1.7 现场踏勘与答疑：本项目不组织集中踏勘与答疑。获取谈判文件的供应商必须去施工现场踏勘，并自行与采购人联系。

1.8 谈判保证金交纳

1.8.1 交纳账户

户  名：商洛市政府采购中心保证金专户

账  号：6100 1670 0140 5250 7221

开户行：中国建设银行股份有限公司商洛分行会计营业室

行  号: 1058 0300 0012

1.8.2 交纳时间：2020年9月21日上午10时前。

1.9.3 交纳方式：由供应商通过金融机构以转账、汇款等非现金方式交纳。

第二章  谈判方须知

2.1名词解释

采购人：商洛市市场监督管理局

谈判组织机构：商洛市政府采购中心

监管部门：商洛市财政局

谈判方：指按照谈判邀请函有关要求进行响应，并经谈判组织机构确认，参与谈判活动的供应商。

2.2谈判

2.2.1本项目为政府采购谈判项目，项目总预算为629874.27元。

2.2.2在谈判采购中，有《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三十七条规定情形之一的，谈判组织机构将终止竞争性谈判采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.3谈判文件

2.3.1谈判文件包括目录中所列的五部分，谈判方须仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2.3.2谈判方未能全面、正确理解谈判文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由谈判方承担。

2.3.3谈判文件的修改、澄清或补正：

2.3.3.1谈判组织机构可对已发出的谈判文件进行必要修改、澄清和补正，修改、澄清和补正的内容须在谈判响应文件递交截止日三个工作日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，不足三日的，应当顺延提交响应文件截止之日，该澄清、修改和补正的内容为谈判文件的组成部分。

2.3.3.2谈判方要求对谈判文件进行澄清的，须在谈判响应文件递交截止日二日前以书面形式送达谈判组织机构；谈判组织机构以书面形式予以答复；必要时将答复传送给所有谈判文件收受人。

2.3.3.3谈判组织机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交谈判响应文件截止时间三个工作日前，将变更时间通知所有谈判文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.3.3.4谈判文件的获取

2.3.3.4.1谈判供应商可点击本项目公告下方附件下载谈判文件或到商洛市政府采购中心领取电子档谈判文件。

2.3.3.4.2谈判供应商获取谈判文件后，还须按谈判邀请函上报名有关规定在谈判组织机构办理报名确认登记手续。

2.3.3.5谈判供应商一经谈判确认登记，其谈判权利不得转让。

2.3.3.6谈判文件的解释权归谈判组织机构。

2.4谈判方资格

谈判方必须符合谈判邀请函1.2所规定的相应资格要求，并按第四章第6部分内容要求提供相关资格证明文件资料。

2.5谈判保证金的提交与退还

2.5.1谈判方须按要求向谈判组织机构交纳谈判保证金为6,000元人民币。

2.5.2谈判方须在2020年9月21日上午10时前，将谈判保证金以支票、汇票、本票等非现金形式提交至谈判组织机构（汇款单位名称须与谈判单位名称一致），在递交响应文件时，出具汇款凭据原件，谈判组织机构核实后向其出具收款收据。

2.5.3谈判方在递交谈判响应文件时，不能出具谈判组织机构开出的收款收据或相关证明的，其谈判响应文件将被拒绝接收。

2.5.4谈判保证金的退还

2.5.4.1成交方的谈判保证金，在合同正式签订后5个工作日内无息退还至原汇出账户。

2.5.4.2未成交的谈判方的竞争性谈判响应保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退还至原汇出账户。

2.5.5谈判方有下列情形之一的，已交纳的谈判保证金不予退还：

2.5.5.1在谈判响应文件有效期内，撤回谈判响应文件或者无故退出谈判活动的；

2.5.5.2成交后无正当理由不与谈判组织机构签订合同的；

2.5.5.3成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经谈判组织机构同意，将成交项目分包给他人的；

2.5.5.4谈判方在参加谈判过程中有违反政府采购法律法规规定的有关情形的。

2.6谈判响应文件的编制

2.6.1谈判响应文件使用的语言和计量标准：

谈判响应文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文，计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

2.6.2谈判响应文件格式及构成见第四章。未按要求格式编制谈判响应文件带来的不利后果，谈判方自行承担。

2.6.3本项目谈判内容不分包，谈判方须以完整内容为单位进行响应。

2.6.4谈判方须依据谈判文件的内容要求编制谈判响应文件，明确表达其意愿，对谈判文件作出实质性响应。主要包括：

签署法定代表人证明书、授权书和响应函。

填报响应报价一览表。

编制技术要求响应方案和商务要求响应方案。

签署承诺书。

提交谈判方资格证明文件和财务状况报告表。

2.6.5谈判方必须保证其编制、递交的谈判响应文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

2.6.6谈判响应文件的有效期:

2.6.6.1谈判响应文件有效期自递交谈判文件之日起计算不得少于90天。

2.6.6.2在特殊情况下，在谈判响应文件有效期满之前，谈判组织机构可向谈判方提出延长谈判响应文件有效期的书面要求。谈判方书面同意延长谈判响应文件有效期的，其谈判方资格、保证金有效期相应延长。谈判方也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其响应资格自动丧失，但保证金无息退还。

2.7谈判响应文件式样及签署

2.7.1谈判响应文件一式三份，正本1份，副本2份，且正副本均须使用A4纸打印，装订成册，并需按序编制页码，标注“共几页第几页”字样。

2.7.2谈判方须在谈判响应文件封面清楚的标明“正本”、“副本”字样。凡正、副本不相符的，以正本为准。

2.7.3谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法人代表或响应授权代表在改动处旁签字方为有效。

2.7.4谈判方须在谈判响应文件中指定页面的落款处，加盖法人公章以及由法定代表人或响应代理人署名签字。否则，因此造成的一切后果由谈判方自负。

2.7.5本项目不接受联合体参加谈判。

2.8谈判响应文件的密封

2.8.1谈判方须将谈判响应文件正本、副本进行分装密封，加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章）。

2.8.2正面须标明谈判文件编号、响应项目、谈判方全称（公章）等内容，参见附件一:封袋式样图1。

2.9谈判响应文件的递交

2.9.1谈判方须按谈判组织机构确定的地点和时间（详见谈判邀请），将全部谈判响应文件递交至谈判组织机构接收人。

2.9.2谈判组织机构接收人仅负责对谈判响应文件的接收、清点、登记工作，并请递交人进行签认。

2.9.3递交、接收手续完毕的谈判响应文件由谈判组织机构接收人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

2.9.4递交谈判响应文件的截止时间为2020年9月22日上午9时，在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，任何人上传、送达、递交的谈判响应文件和文书资料，谈判组织机构拒绝接收。

2.9.5无论谈判方成交与否，其正式递交的谈判响应文件恕不退还。

2.10谈判响应文件的修改与撤回

2.10.1谈判方在谈判响应文件递交截止时间之前，可以对其递交的谈判响应文件提出修改或撤回的书面申请。谈判方在谈判响应文件递交截止时间之后，不得对其提交的谈判响应文件进行修改。

2.10.2对撤回的谈判响应文件进行修改、补充、再递交的，按谈判文件规定的谈判响应文件的编制、密封及递交要求办理。

2.10.3谈判响应文件递交截止时间结束后，参加响应的谈判方不足三家的，依照《政府采购非竞争性谈判采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三十七条及有关章节之规定办理。

2.11谈判报价仪式

2.11.1谈判报价仪式在递交谈判响应文件截止时间的同一时间公开举行，谈判报价仪式由谈判组织机构主持，采购人、谈判方和有关方面代表参加。参加谈判仪式的人员，应签到以证明其出席。

2.11.2谈判报价仪式按下列主要议程进行：

2.11.2.1谈判报价仪式主持人在宣布递交谈判响应文件时间截止的同一时间，宣布报价仪式开始。

2.11.2.2宣布参加报价仪式的单位及人员名单。

2.11.2.3监督方代表、供应商代表、采购人代表检查谈判响应文件的密封情况，并当场宣布检查结果。

2.11.2.4公开报价

谈判组织机构工作人员须当众拆封谈判响应文件，由报价人公布响应报价总表的内容。报价人报价完毕，按照公布报价的顺序，逐一提请谈判方进行报价确认。

谈判响应文件中谈判一览表（报价表）内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表（报价表）为准。

未宣读的响应价格、价格折扣和谈判文件允许提供的备选方案等实质内容，评审时不予承认。

谈判组织机构应当指定专人，对报价的全过程进行记录，并存档备查。

2.12谈判及评审

2.12.1评审工作由谈判组织机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、商务等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2.12.2谈判小组负责具体的评审事务，并独立履行下列职责：

2.12.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价。

2.12.2.2要求谈判方对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清。

2.12.2.3对商务响应、技术方案、报价和服务等与谈判方进行谈判。

2.12.2.4对谈判方递交的谈判响应文件及最后承诺报价进行综合评审，并编写谈判结果报告，推荐预成交供应商名单。

2.12.2.5向谈判组织机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.12.3本次谈判，将根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定的竞争性谈判方式确定成交的原则，即“质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的供应商作为预成交供应商”。

2.12.4谈判及评审工作程序

2.12.4.1谈判响应文件初审。资格性检查是依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应谈判方是否具备响应资格。符合性检查是依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.12.4.2谈判小组所有成员集中与单一谈判方就技术、价格、商务等分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判方的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的谈判方。对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求谈判方作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。谈判方在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，谈判小组将根据其谈判响应文件，按最大采购风险对谈判方进行评审。

2.12.4.3谈判方有下列情形之一的，谈判资格无效。

2.12.4.3.1未按本项目公告要求进行报名确认登记的。

2.12.4.3.2未交或未按规定交纳谈判保证金的；

2.12.4.3.3谈判响应文件提交份数不足的。

2.12.4.3.4谈判响应文件未按谈判文件规定要求密封、签署、盖章的。

2.12.4.3.5提交的资格证明文件不符合要求的。

2.12.4.3.6以他人名义参加谈判的。

2.12.4.3.7谈判响应文件有效期不符合谈判文件要求的。

2.12.4.3.8经谈判后响应方案明显不符合技术和商务要求的，又拒绝修正的。

2.12.4.3.9附有需方、谈判组织机构不能接受的条款的；

2.12.4.3.10不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

2.12.4.4比较与评价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的谈判方在规定时间内进行最后报价，并公开报价。如各谈判方报价普遍偏高或超出采购预算时，谈判小组有权决定增加第三次报价，即最后承诺报价。

报价完毕后，谈判小组将对谈判方递交的谈判响应文件最后报价进行综合评审，并按照质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的供应商作为预成交供应商.

2.12.4.5评审过程中若出现特殊情况，谈判小组可根据政府采购法、财政部《政府采购非竞争性谈判采购方式管理办法》和本谈判文件的有关规定，提出处理意见，报谈判组织机构审定同意后作出处理决定。

2.12.4.6编写评审报告。

2.12.5谈判及评审保密工作。

2.12.5.1谈判组织机构须采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

2.12.5.2谈判小组成员及全体与会工作人员不得将有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况，泄露给谈判方或与评审无关的其他人员，违者依法追究其责任。

2.13确定成交

2.13.1谈判组织机构在评审工作结束后二个工作日内，将评审报告送采购人确认。

2.13.2采购人应在五个工作日内，按照“质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的供应商作为成交供应商的成交原则”，在谈判小组推荐的成交候选供应商中确定成交单位，并复函谈判组织机构。采购人逾期未确定成交单位又未提出异议的，视为同意确定评审报告推荐的第一成交候选供应商为成交单位。

2.13.3成交供应商确定后，谈判组织机构在政府采购信息发布媒体上进行公告，并向成交供应商发出成交通知书，同时将谈判结果告知所有参加谈判的单位。

2.13.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，须承担相应的法律责任。

2.14签订合同

2.14.1采购人、成交供应商应当在接到谈判组织机构发出的成交通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。

2.14.2采购人须在成交通知书发出之日起30个工作日内，按照谈判文件的规定与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商谈判响应文件作实质性修改，不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.14.3谈判组织机构应督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

2.14.4采购人应当在合同签订后7个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购管理机构备案。

2.14.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人在征得谈判组织机构同意后，可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，依次类推至第二位。

2.14.6合同在执行过程中，确需修改、变更时，按照相应的审核批准程序办理。

2.14.7谈判文件、谈判响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.15有关费用

2.15.1无论本次谈判过程的作法和谈判结果如何，各谈判方须自行承担与谈判有关的一切费用，不得要求谈判组织机构或采购人予以补偿。

第三章  合同主要条款

3.1合同内容及金额

即成交供应商（以下简称乙方）的报价具体内容及其成交总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

3.1.1工程内容：对商洛市市场监督管理局办公楼二楼及三楼卫生间进行改造装修，建设市级市场智慧监管平台业务用房513㎡，该项目主要包括装修工程、电气工程、消防工程及通风空调，涵盖所有室内功能性使用空间的地面、墙面、顶面的装饰装修；所有墙面立管装饰装修；室内所有普通门部分所需的五金件的定制及安装；室内部分所有灯具、插座、送风口及回风口等功能性使用设施的配合开孔；室内所有成品铝金检修口的定制及安装；室内所有窗户部分的收口；室内坐便器、蹲便器、小便斗、插座、灯具、风口等材料的配合安装。

3.1.2工程工期：合同签订后25天内完工。

3.1.3开工日期：合同签订后3日内。

3.1.4竣工日期：2020年 月 日。

乙方未征得采购人（以下简称甲方）同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

乙方遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、谈判组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

3.1.5工程地点：商洛市商州城区

3.1.6承包方式：本项目承包方式为包工包料，发包工程量清单范围内的项目应按成交价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的依据。发包工程量清单范围外的项目在施工时，应由甲乙双方及时填写工程签证单，其计价若乙方谈判响应文件中有单价的，按乙方谈判响应文件中对应项单价的    %[（项目成交价/项目预算价）×100%]与增加量之积,再加上相应的工程规费、税金等费用之后据实决算，若乙方谈判响应文件中无单价的，由甲乙双方另行协商，并按协商结果办理。

3.1.7工程保修期：整体工程提供不少于1年的质保,质保期内免费维修保养，主要产品（材料）按厂家质保期限质保。保修期内因施工工艺、技术、材料等引起的工程质量问题造成损坏和严重缺陷的,由乙方承担全部责任,保修期自工程验收合格次日算起。

3.1.8服务保障：整体工程在质保期内出现的质量问题由乙方随时免费维修，若不能及时维修造成的一切损失由乙方负责。质保期外出现的问题由甲乙双方另行协商处理。

乙方必须针对本项目，出具“质保及售后服务要求”书面承诺。

3.2结算

本项目由采购单位按照国库集中支付有关规定办理。完工终验合格后支付该项目合同总金额的95%，其余5%做为项目质量保证金，在该项目交付使用一年后一次付清。付款时乙方须提供本公司正式税票及项目完工验收报告。

3.3质量保障

3.3.1乙方须自行组织施工，不得转包、分包，为确保工程质量，应组织一支强有力的技术骨干队伍（主要组成人员以响应文件所列人员名单为准），建立严格的质量管理体系，规范操作。

3.3.2所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足谈判要求。

3.3.3整体工程符合国家有关技术规范，确保工程质量合格。

3.3.4乙方必须文明施工，按章操作，注重自身和他人的安全，杜绝一切不安全因素，若发生不安全事故，乙方自行承担全部责任。

照明、供水设备的安装保护，须满足有关的安全规定；加强对施工人员的法制教育，编制和完善施工安全制度；施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，专业技术人员应具有相关的资质证书；施工现场应当严格按照规范流程操作，杜绝违章作业。

3.3.5乙方要做到文明施工，保持场地卫生干净，施工用材、设备摆放整齐。

3.4确因不可抗拒的自然因素造成工程实际情况发生变化，或其他原因需对方案进行修改、完善、补充时，由乙方会同采购人、磋商组织机构商定。

3.5验收：

3.5.1验收内容：谈判文件和合同中约定的发包范围全部内容。

3.5.2验收标准：依据国家施工验收规范及行业标准，谈判文件、响应文件及合同进行验收。

3.5.3验收组织：由甲方负责组织实施，成立验收小组，相关部门和人员参加，召开项目验收评审会，并提交验收报告。

3.6合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

3.7在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

3.8合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

3.9乙方与甲方双方的责任和义务

3.9.1乙方须严格遵照国家颁发的装饰改造工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准和设计要求组织施工，保证质量符合设计要求，达到国家现行工程质量检验标准规定的优良标准。

3.9.2乙方应向甲方提供符合国家标准的施工用材；按甲方指定的地点堆放杂物和材料，及时向甲方反映工程进度情况和存在的问题，自觉接受甲方和工程监理的监督。

3.9.3甲方应向乙方提供良好的施工环境，协调处理周围环境关系,并确定专人协调解决施工过程中的有关问题，并对施工过程和工程质量进行全程监督。

3.9.4甲方对本项目改造装修方案及工程设计负全责，凡因改造装修方案不完善或者工程设计失误，引起的一切责任及事故由甲方负责。

3.10违约责任：

3.10.1乙方不得以任何理由（不可抗力除外）终止合同，否则谈判组织机构有权扣留其磋商保证金。

3.10.2甲方未及时向乙方提供可行的施工环境（包括供水、供电、进出场通道等），造成工程延误、致使乙方蒙受重大损失的，由甲方据实赔偿损失。

3.10.3如施工质量达不到工程质量设计要求，乙方须按合同总价的5%向甲方支付违约金，需要返工的费用及返工造成的一切损失均由乙方承担。

3.10.4合同双方如有一方严重违反本合同条款的，应向另一方支付合同总价款10%的违约赔偿金。

3.10.5所有损失的赔偿，不可抗力的自然因素造成的除外（不可抗力是指战争、动乱、自然灾害及不可预见的其它灾害）。

3.11其他（在合同中具体明确）

第四章  谈判响应文件格式及构成

谈判方编制的谈判响应文件，应参照本章指定格式文本进行编制，未按指定格式文本编制而造成的不利后果，由谈判方自行承担。

商洛市市场监督管理局业务用房装修改造工程项目

竞争性谈判响应文件

（正本或副本）

项目名称：

单位名称：     （谈判方单位）名称

2020年  月   日

目    录

第1部分  法定代表人证明书

第2部分  响应函

第3部分  响应报价一览表

第4部分  工程预算及商务响应方案

第5部分  工程施工方案

第6部分  供应商概况及承诺

第7部分  资格证明文件

第1部分  法定代表人证明书

一、法定代表人证明书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |  |  |  |  |  |
|  |  | （地税） |  |  |  |  |  |
|  | 社会统一信用代码证号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定 代表人 | 姓 名 | （签名） |  | 性 别 |  |  |  |
|  | 年 龄 |  |  | 职 务 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
|  | 图文传真 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 |  |  | 签 署 栏 |  |  |  |  |
| （粘贴处） |  |  | （企业法人公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

二、法定代表人授权书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 文件编号 | SLCG-TP（2020） 号 |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的报价、谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自递交竞争性谈判响应文件之日起计算有效期为90天。 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （粘贴处） |  |  | （法人公章） |  |  |
|  |  |  | （法定代表人签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

1、非法定代表人参加谈判的须有法定代表人授权，并要求在竞争性谈判响应文件正本内装订授权书原件，否则作为符合性审查不合格处理，自动丧失谈判资格。

2、本授权书有效期应自递交竞争性谈判响应文件之日起计算不得少于九十天。

第2部分  响应函

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 报 价 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
|  | 递交谈判响应文件 |  |  |  | 正本 份、副本 份。 |  |  |  |  |  |
|  | 交纳保证金 |  |  |  | RMB： 万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 作为谈判方郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据谈判文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部谈判文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次谈判采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 完全理解最低响应报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论及成交结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本次谈判响应文件自公开报价仪式之日起计算有效期为 90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次谈判的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 谈判方 |  |  |  | 法定代表人或授权代表 |  |  |  | 签署日期 |  |  |
| （企业法人公章） |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

第3部分  谈判响应报价一览表

4.3.1 谈判响应报价总表

供应商名称：                       金额单位：人民币元

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 |  |  | 项目价格 | 工期（天） |  | 保修期（月） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |
| 报价声明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  | 被授权人 |  |  | 签署日期 |  |
| （法人公章） |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

- 特别提示：

- 1、本表报价大小写不符的以大写为准，单价与数量经计算后与所报总价不符的，以单价与数量的乘积为准。

- 2、此表为样表，各投标人可根据本表进行调整和扩展。

4.3.2主要材料价格表

谈判单位：                                 金额单位： 人民币元

| 序号 | 材料品名 | 品牌 型号 | 主要技术参数 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 被授权人 |  |  | 日期 |  |
| (法人公章) |  |  | (签字或盖章) |  |  | 年 月 日 |  |

特别提示：谈判方须按主材清单要求分别提供所报主要材料或设备。

第4部分  工程预算及商务响应方案

主要包括以下内容：

4.4.1工程简介。

4.4.2《工程预算书》（结合市场行情，并按行业规定编制）。

4.4.3材料选配型（选配、进货渠道）说明。

4.4.4材料技术规格说明（商标、型号、产地、数量、配置、功能、技术规格、检验报告、质量保证、维修服务、施工说明、产品彩页等）。

4.4.5工程质量标准、检测标准、符合国家规范及相关认证等。

4.4.6工程质量保证措施、售后服务承诺等。

4.4.7供应商认为有必要说明的事项。

第5部分  工程施工方案

5.5.1施工方案的主要内容

A.施工人员配备及施工计划。

B.施工设备名称及用途。

C.施工工艺及施工工序说明。

D.施工质量控制和风险防范支持能力说明。

E.施工图纸。

F.其他有必要说明的问题。

第6部分  供应商概况及承诺

5.6.1供应商概况

A.供应商简介。

B.填报Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表。

Ⅰ.企业经营情况表

投标人：（企业公章）                                    单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 经济类型 |  | 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  |
| 公司网址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 营业范围 | 主 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营优势和特长 |  |  |  |  |  |  |
| 财务经营状况 | 年 度 | 营业总收入 | 缴纳营业税总额 |  | 缴纳所得税总额 |  | 负债总额 |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 开户行地址 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
| 主营业务情况 | 主营业务名称 |  |  | 上年经营额 |  |  |  |

Ⅱ.企业人员情况表

供应商：（企业公章）

| 企业总人数 | 其中： |  |  |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 | 技术人员 |  | 其他人员 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |
| 项目组织实施人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 职务 |  | 资格/职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 |  |
| 2、管理及技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 职务 | 资格/职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |  |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 | 学历/职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  |  |  |

Ⅲ.资信证明

致：商洛市政府采购中心

（供应商名称）在我行开户账号为：                         ，该单位资信状况良好（差），结算情况正常（基本正常/不正常）。

特此证明

开户行名称：        （银行法人公章）

行长或授权负责人签名：

联系电话：

5.6.2供签署违规违法行为承诺书、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由供应商自行承担；编制的磋商响应文件正本须装订本承诺书原件，副本可装订复印件。

未被禁止经营行为、财产被接管或冻结的承诺书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加编号SLCG-TP（2020） 号谈判文件的供应商，我公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

受到行政处罚、不良行为记录的承诺书

| 致：商洛市政府采购中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加编号SLCG-TP（2020） 号谈判文件的供应商，我公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有，填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书

商洛市政府采购中心：

根据贵中心关于商洛市市场监督管理局业务用房装修改造工程的谈判邀请，我单位自愿响应本项目谈判，并在此承诺：

1、我单位提供的资格证明文件及有关报表和数字真实有效，与我单位的实地情况完全相符。

2、我单位提交的技术方案中，项目技术指标与所报标的物的实地技术指标完全相符，技术方案中其它内容与我单位实地情况完全吻合。

3、我单位提交的商务方案与本项目的实际情况相匹配，与我单位的实地情况完全相符。

4、我单位在参与本次采购活动中，没有向贵中心职工、有关评审专家、甲方进行任何形式的贿赂，以谋取成交。

5、我单位若获得本项目成交资格,将严格按采购文件有关要求和响应文件有关承诺，按期提供全新合格产品和材料,按规范施工安装，并做好售后服务。

我单位若违反以上承诺事项，愿接受政府采购监督管理部门相应处罚，被列为黑名单在网上公布，并在三年内被取消参加商洛市政府采购活动的资格。

承诺单位（盖章）：

全权代表：（签字）

地    址：

邮    编：

联系电话：

年  月  日

第7部分  资格证明文件

5.1 供应商须按下列资格证明文件目录提交相应证明资料：

A、营业执照

B、安全生产许可证（或安全生产认可证）

C、建筑装修装饰工程专业承包资质证书或室内装修资质

D、缴纳税收及社会保障资金（养老保险金）证明

E、业绩证明文件

F、无重大违法记录声明

G、法定代表人授权书

特别提示：

1、上列资格证明文件为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失谈判方资格。

2、谈判方应按谈判邀请函上规定的资格要求，将上述资格证明文件的原件（另有注明的除外）单独封装，在递交谈判响应文件时一并提交（资格证明文件封袋正面应标明项目名称、谈判方名称、资格证明文件等内容）。

3、为保证谈判响应文件的完整性，谈判方须将上述资格证明文件的复印件（加盖企业公章）按顺序分别装订于谈判响应文件中，以备审查。

第五章 项目内容及要求

5.1项目简介

商洛市市级市场智慧监管平台业务用房装修改造工程项目

主要是对商洛市市场监督管理局办公楼二楼及三楼卫生间进行改造装修，建设市级市场智慧监管平台业务用房513㎡，主要包括装修工程、电气工程、消防工程及通风空调。项目预算629874.27元，要求在签订合同后25天内完工，确保工程质量符合行业标准。

5.2工程清单

5.2.1装修工程

5.2.1．1分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 800*800地砖 [项目特征] 1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：6厚建筑胶水泥砂浆结合层，铺800*800地砖 [工程内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 400.72 |
| 2 | 020104003001 | 抗静电地板 [项目特征] 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600抗静电地板 [工程内容] 清理基层、抹找平层 固定支架安装 活动面层安装 | m2 | 3.26 |
| 3 | 020209001001 | 轻钢龙骨隔墙 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚细木工板基层，隔音棉，石膏板面层，乳胶漆三遍 3.防护材料种类:木材面防火涂料三遍 [工程内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装装 | m2 | 174.15 |
| 4 | 020209001002 | 轻钢龙骨（木挂板）隔墙 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚细木工板基层，隔音棉，石膏板面层，乳胶漆三遍，成品木挂板饰面（暂定价） 3.防护材料种类:木材面防火涂料三遍 [工程内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装装 | m2 | 24.43 |
| 5 | 020209001003 | 轻钢龙骨（壁布硬包）隔墙 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚细木工板基层，隔音棉，石膏板面层，乳胶漆三遍，壁布硬包 3.防护材料种类:木材面防火涂料三遍 [工程内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装装 | m2 | 113.42 |
| 6 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 198.78 |
| 7 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层15mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:拉丝不锈钢饰面 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.72 |
| 8 | 020209001004 | 成品型材玻璃隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:成品玻璃高隔（双玻加百叶） | m2 | 68.45 |
| 9 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板外刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 5.装饰层:软膜天花 | m2 | 114.08 |
| 10 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板外刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 18.86 |
| 11 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板外刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:单层石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 103.58 |
| 12 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600矿棉板吊顶 | m2 | 166.22 |
| 13 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格、颜色:木工板基层，石膏板面层 2.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子，白色乳胶漆 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 38.54 |
| 14 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色拉丝不锈钢 | m2 | 14.2 |
| 15 | 020303001001 | 灯带 [项目特征] 1、灯带基层：木工板基层 2、灯带面层：石膏板面层 3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子，白色乳胶漆 [工程内容] 1、安装、固定 | m | 60.34 |
| 16 | 020109001001 | 石材零星项目 [项目特征] 1.黑金沙大理石纹过门石 2.素水泥浆粘结层 3.5厚1:2.5水泥砂浆 4.20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 4.39 |
| 17 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:人造石材台面 | m | 43.8 |
| 18 | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木门窗套 | m | 37.8 |
| 19 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:双扇实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2100 | 樘 | 3 |
| 20 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:单扇实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*3000 | 樘 | 8 |
| 21 | 020401003003 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:单扇实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 | 樘 | 1 |
| 22 | 020402007001 | 钢质防火门 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:1200*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007002 | 钢质防火门 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 24 | 020402007003 | 钢质防火门 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:1800*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 25 | 010603003001 | 钢管柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:150*100*5方管柱 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 0.554 |
| 26 | 020102002002 | 卫生间 原卫生间、浴室地砖地面 [项目特征] 1.拆除300*300mm地砖 2.垃圾清理及外运 | m2 | 48.1 |
| 27 | 020204003001 | 原卫生间、浴室瓷片墙面铲除 [项目特征] 1.拆除原瓷片墙面 2.垃圾清理及外运 | m2 | 109.5 |
| 28 | 010302001001 | 原浴室墙体拆除 [项目特征] 1.拆除砖墙 2.垃圾清理及外运 | m3 | 2.94 |
| 29 | 020302001005 | 拆除原浴室天棚吊顶 [项目特征] 1.拆除原天棚吊顶 2.垃圾清理及外运 | m2 | 18.9 |
| 30 | 020401001001 | 原木质套装门拆除 [项目特征] 1.拆除原木质套装门 2.垃圾清理及外运 | 樘 | 3 |
| 31 | 020209001005 | 拆除原卫生间隔断 [项目特征] 1.拆除原卫生间隔断 2.垃圾清理及外运 | m2 | 14 |
| 32 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1、铺300*300防滑地砖，干水泥檫缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） | m2 | 18.5 |
| 33 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面；3厚外加剂专用砂浆基层刮槽；8厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛；6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 2.贴结层厚度、材料种类:素水泥砂浆一道；5厚1:2建筑水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 52.8 |
| 34 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水部位:地面 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 | m2 | 30 |
| 35 | 020102002004 | 块料楼地面 [项目特征] 1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：6厚建筑胶水泥砂浆结合层，铺800*800地砖 [工程内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 | m2 | 18.9 |
| 36 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 56.7 |
| 37 | 020302001006 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600矿棉板吊顶 | m2 | 18.9 |
| 38 | 020401003004 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:单扇实木门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 | 樘 | 3 |
| 39 | 020105007002 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:60 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色拉丝不锈钢 | m2 | 18.4 |

5.2.1．2措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 |  |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 |  |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 |  |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 |  |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 |  |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 |  |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 |  |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 |  |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 |  |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 |  |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 |  |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 |  |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 |  |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 |  |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 |  |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 |  |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 |  |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 |  |  | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 |  |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  |  | 1 |
| 10 | 其他 | 项 |  |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 |  |  | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 |  |  | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

5.2.1．3其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

5.2.1．4规费、税金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

5.2.1．5主要材料设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCCLF0 | 80厚隔音棉 |  | m2 | 312 |  |
| 2 | BCCLF18@1 | 成品玻璃高隔（双玻加百叶） |  | m2 | 68.45 | 暂定价 |
| 3 | BCCLF20@1 | 木门窗套 |  | m | 37.8 |  |
| 4 | BCCLF6 | 石材窗台板 |  | m | 43.8 |  |
| 5 | C00218 | 大芯板(细木工板) |  | m2 | 687.628 |  |
| 6 | C00277 | 吊筋 |  | kg | 149.8647 |  |
| 7 | C00355 | 防火涂料 |  | kg | 535.4817 |  |
| 8 | C00457 | 钢质防火门(成品) |  | m2 | 11.97 |  |
| 9 | C00472 | 各种型钢 |  | t | 0.5872 |  |
| 10 | C00593@1 | 18mm厚细木工板 |  | m2 | 248.346 |  |
| 11 | C00682 | 矿棉板 |  | m2 | 194.376 |  |
| 12 | C01029 | 轻钢龙骨 75×50mm |  | m | 751.92 |  |
| 13 | C01033 | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600以上 |  | m2 | 134.9341 |  |
| 14 | C01037 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上 |  | m2 | 293.0305 |  |
| 15 | C01060@1 | 壁布硬包 |  | m2 | 82.115 |  |
| 16 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 390.9449 |  |
| 17 | C01116 | 石膏板(饰面) |  | m2 | 781.0353 |  |
| 18 | C01232@1 | 软膜天花 |  | m2 | 66.696 |  |
| 19 | C01253 | 陶瓷地面砖周长 2000mm以外 |  | m2 | 434.3067 |  |
| 20 | C01885 | 成品木门 |  | m2 | 38.61 |  |

5.2.2电气工程

5.2.2．1电气工程分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电 |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL 2.详见设计图 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱AL-1 2.详见设计图 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 2.材质:金属 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 42.5 |
| 4 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:单联扳把开关 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 11 |
| 5 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:双联扳把开关 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 6 |
| 6 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:三联扳把开关 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 2 |
| 7 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:单级双控开关 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 11 |
| 8 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:普通单相二三极暗插座 [工作内容] |  | 套 | 42 |
| 9 | 030204031006 | 1.安装 2.焊、压接线端子 小电器 [项目特征] 1.名称、型号:地面插座 250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 4 |
| 10 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG 20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.安装 |  | m | 304.6 |
| 11 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG 15 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.安装 |  | m | 478.62 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 1435.86 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 913.8 |
| 14 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:应急灯 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 8 |
| 15 | 030213001002 | 疏散出口标志灯 [项目特征] 1.名称、型号:疏散出口标志灯 2.安装方式:门上安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 3 |
| 16 | 030213001003 | 方向标志灯 [项目特征] 1.名称、型号:方向标志灯 2.安装方式:墙上或柱上安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 5 |
| 17 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:1*9W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 | 86 |
| 18 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600LED 灯盘 2.安装方式:嵌入吊顶安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 26 |
| 19 | 030213003002 | 暗藏LED灯带 [项目特征] 1.名称:暗藏LED灯带 [工作内容] 1.安装 |  | m | 60.5 |
| 20 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 4.电缆防护 |  | m | 22.1 |
| 21 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 4.电缆防护 |  | m | 8.5 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |
| 22 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 2.材质:金属 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 28 |
| 23 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 205.5 |
| 24 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT-3 2.配置形式：穿管 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m | 205.5 |
| 25 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT-5E 2.配置形式：穿管 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m | 411 |
| 26 | 030204031007 | 信息插座 [项目特征] 1.名称、型号:信息插座T0 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 20 |
| 27 | 030204031008 | 电话插座 [项目特征] 1.名称、型号:电话、网络插座 TD [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 20 |
| 28 | 031208008001 | 监控 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.保护罩安装 4.调试 5.试运行 |  | 台 | 6 |
| 29 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG 20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.安装 |  | m | 22 |
| 30 | 031103017003 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT-5E 2.配置形式：穿管 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m | 64.4 |
| 31 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV-2*1 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 64.4 |
|  |  | 消防 |  |  |  |
| 32 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称、材质、规格:JDG 15 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.安装 |  | m | 247.9 |
| 33 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 123.2 |
| 34 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 96.4 |
| 35 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-RV-2*1.5 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 33.9 |
| 36 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-RVVP-2*1.5 2.敷设方式:配管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 42.6 |
| 37 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:总线隔离模块 [工程内容] 1.安装 |  | 只 | 2 |
| 38 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 |  | 只 | 25 |
| 39 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.名称:带电话插口手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 | 4 |
| 40 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 |  | 只 | 2 |
| 41 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:声光报警装置 [工程内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 42 | 030705009003 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:广播扬声器 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 2 |

5.2.2．2电气工程措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |

5.2.2．3电气工程其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

5.2.2．4电气工程规费、税金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |

5.2.2．5电气工程主要材料设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z00172@2 | 应急灯 |  | 套 | 8.08 |  |
| 2 | Z00172@4 | 疏散出口标志灯 |  | 套 | 3.03 |  |
| 3 | Z00172@5 | 方向标志灯 |  | 套 | 5.05 |  |
| 4 | Z00172@7 | 筒灯 1*9W |  | 套 | 86.86 |  |
| 5 | Z00172@8 | 600*600LED 灯盘 |  | 套 | 26.26 |  |
| 6 | Z00172@9 | 暗藏LED灯带 |  | 套 | 61.105 |  |
| 7 | Z00703@1 | PC20 |  | m | 211.665 |  |
| 8 | Z01366@2 | 摄像机 |  | 台 | 6 |  |
| 9 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 77.52 |  |
| 10 | Z01464@1 | JDG 15 |  | m | 748.3156 |  |
| 11 | Z01465@1 | JDG 20 |  | m | 336.398 |  |
| 12 | Z01711@1 | 桥架200*100 |  | m | 70.8525 |  |
| 13 | Z01810@1 | CAT-5E |  | m | 484.908 |  |
| 14 | Z01810@2 | CAT-3 |  | m | 209.61 |  |
| 15 | Z02071@1 | RVV-2*1 |  | m | 69.552 |  |
| 16 | Z02071@2 | ZR-RVS-2*1.5 |  | m | 133.056 |  |
| 17 | Z02071@3 | ZR-RV-2*1.5 |  | m | 36.612 |  |
| 18 | Z02071@4 | ZR-RVVP-2*1.5 |  | m | 46.008 |  |
| 19 | Z02218@1 | 单联扳把开关 |  | 只 | 11.22 |  |
| 20 | Z02218@2 | 双联扳把开关 |  | 只 | 6.12 |  |
| 21 | Z02218@3 | 三联扳把开关 |  | 只 | 2.04 |  |
| 22 | Z02218@6 | 单级双控开关 |  | 只 | 11.22 |  |
| 23 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 28.341 |  |
| 24 | Z02591@1 | 信息插座TD |  | 个 | 20.2 |  |
| 25 | Z02592@1 | TD 电话、网络插座 |  | 个 | 20.2 |  |
| 26 | Z02631@1 | 成套插座 普通单相二三极暗插座 |  | 套 | 42.84 |  |
| 27 | Z02631@2 | 成套插座 地面插座 |  | 套 | 4.08 |  |
| 28 | Z03042@1 | 绝缘导线 铜芯BV-2.5mm2 |  | m | 1665.5976 |  |
| 29 | Z03042@2 | NH-BV-2.5mm2 |  | m | 111.824 |  |
| 30 | Z03043@1 | 绝缘导线 铜芯BV-4mm2 |  | m | 1005.18 |  |
| 31 | Z03102@1 | YJV-5*10mm2 |  | m | 22.321 |  |
| 32 | Z03102@2 | YJV-4*25+1*16mm2 |  | m | 8.585 |  |
| 33 | 补充主材001@1 | 配电箱AL |  | 台 | 1 |  |
| 34 | 补充主材001@2 | 配电箱AL-1 |  | 台 | 1 |  |
| 35 | 补充主材001@4 | 感烟探测器 |  | 只 | 25 |  |
| 36 | 补充主材002@1 | 消火栓按钮 |  |  | 只 | 2 |
| 37 | 补充主材003@1 | 带电话插口手动报警按钮 |  |  | 只 | 4 |
| 38 | 补充主材005@1 | 总线隔离模块 |  |  | 只 | 2 |
| 39 | 补充主材007@1 | 广播扬声器 |  |  | 只 | 2 |
| 40 | 补充主材008@1 | 声光报警装置 |  |  | 只 | 3 |

5.2.3消防工程

5.2.3．1消防工程分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 | m | 8.5 |
| 2 | 030701001002 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 | m | 5.25 |
| 3 | 030701001003 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | m | 4 |
| 4 | 030701001004 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | m | 76.7 |
| 5 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | m | 48.85 |
| 6 | 030701011001 | 水喷头 1.有吊顶、无吊顶:有吊顶 | 个 | 50 |
| 7 | 030704001001 | 管道支架制作安装 1.材质:型钢 2.除锈、刷油设计要求:二遍红丹防锈漆、两遍银粉漆 | kg | 83.5 |

5.2.3．2消防工程措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |

5.2.3．3消防工程其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

5.2.3．4消防工程规费、税金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

5.2.3．5消防工程主要材料设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z00736 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 8.67 |  |
| 2 | Z00741 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 49.827 |  |
| 3 | Z00742 | 镀锌钢管 DN32 |  | m | 78.234 |  |
| 4 | Z00743 | 镀锌钢管 DN40 |  | m | 4.08 |  |
| 5 | Z00745 | 镀锌钢管 DN65 |  | m | 5.355 |  |
| 6 | Z01670 | 喷头 |  | 个 | 50.5 |  |
| 7 | Z02135 | 型钢 |  | kg | 88.51 |  |

5.2.4通风空调

5.2.4．1通风空调分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030701001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 | m | 54.5 |
| 2 | 030701001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 | m | 76.21 |
| 3 | 030701001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 4.连接形式:螺纹连接 | m | 32.39 |
| 4 | 030701001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | m | 17.7 |
| 5 | 030701001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | m | 9.8 |
| 6 | 030701001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | m | 86.92 |
| 7 | 030701001007 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | m | 21.85 |
| 8 | 030901005001 | 风机盘管 1.名称:室内机 2.性能规格:FP238 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:除锈、刷油 | 台 | 4 |
| 9 | 030901005002 | 风机盘管 1.名称:室内机 2.性能规格:FP170 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:除锈、刷油 | 台 | 4 |
| 10 | 030901005003 | 风机盘管 1.名称:室内机 2.性能规格:FP85 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:除锈、刷油 | 台 | 6 |
| 11 | 020303002004 | 送风口 1.名称、材质:送风口、铝合金 2.尺寸:600*600 | 个 | 4 |
| 12 | 020303002001 | 回风口 1.名称、材质:回风口、铝合金 2.尺寸:600*600 | 个 | 4 |
| 13 | 020303002002 | 送风口、回风口 1.名称、材质:送风口、铝合金 2.尺寸:500*500 | 个 | 4 |
| 14 | 020303002005 | 送风口、回风口 1.名称、材质:回风口、铝合金 2.尺寸:500*500 | 个 | 4 |
| 15 | 020303002003 | 送风口、回风口 1.名称、材质:送风口、铝合金 2.尺寸:350*350 | 个 | 6 |
| 16 | 020303002006 | 送风口、回风口 1.名称、材质:回风口、铝合金 2.尺寸:350*350 | 个 | 6 |

5.2.4．2通风空调措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |

5.2.4．3通风空调其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

5.2.4．4规费、税金项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

5.2.4．5通风空调主要材料设备表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C00772@3 | 铝合金回风口(成品)350*350 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | C00772@4 | 铝合金回风口(成品)550*550 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | C00772@5 | 铝合金回风口(成品)500*500 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | C00799@3 | 铝合金送风口(成品)600*600 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | C00799@4 | 铝合金送风口(成品)500*500 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | C00799@5 | 铝合金送风口(成品)350*350 |  | 个 | 6 |  |
| 7 | C01298 | 角钢 ∠60 |  | kg | 279.0312 |  |
| 8 | C02122 | 室内镀锌(焊接)钢管管件 DN32 |  | 个 | 70.1444 |  |
| 9 | C02125 | 室内镀锌(焊接)钢管管件 DN65 |  | 个 | 28.8595 |  |
| 10 | C02126 | 室内镀锌(焊接)钢管管件 DN80 |  | 个 | 62.9495 |  |
| 11 | C02207 | 室外镀锌(焊接)钢管管件 DN100 |  | 个 | 28.2855 |  |
| 12 | Z00736 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 55.59 |  |
| 13 | Z00741 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 22.287 |  |
| 14 | Z00742 | 镀锌钢管 DN32 |  | m | 88.6584 |  |
| 15 | Z00744 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 18.054 |  |
| 16 | Z00745@1 | 镀锌钢管 DN70 |  | m | 33.0378 |  |
| 17 | Z00746 | 镀锌钢管 DN80 |  | m | 77.7342 |  |
| 18 | Z00834@1 | 室内机 FP238 |  | 台 | 4 |  |
| 19 | Z00834@6 | 室内机 10 |  | 台 | 6 |  |
| 20 | Z00834@9 | 室内机 FP170 |  | 台 | 4 |  |

附件（一）

封袋式样图

图1：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：商洛市政府采购中心

文件编号：

项目名称：

包号：

谈判响应文件（正本或副本）

（非公开报价仪式不得启封）

供应商名称（企业法人公章）：

通讯地址：                            邮编：

图2：响应报价一览表封袋正面标识式样

附件（二）

供应商谈判确认登记表

填表日期：    年   月   日

| 供应商名称 | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 统一社会信用 代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应项目 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 1、企业法人营业执照副本（复印件） 2、经企业法定代表人签署属实的授权委托书（格式可参见4.1.2—法定代表人授权书） |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   负责人：

备注：1、此表供应商应根据自身情况如实填写，并承担相应的法律责任。

2、此表应按项目公告要求的方式进行谈判确认。

附件（三）

无重大违法记录声明

商洛市政府采购中心：

我单位（社会统一信用代码证号：　　　　　　　）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录。若贵中心或采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在参加政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目采购活动，并承担因此引起的一切后果。

特此声明

单位名称：

2020年　月　日