重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 |  | 组织机构代码 | 71002407-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 陕西省商南县城关镇任家沟村 |  | 法定代表人 | 任战洲 |
| 联系电话 |  | 0914-6361957 |  | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 |  | 折标2.3万吨重铬酸钠 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 六价铬 SO2 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 废水总排污口2个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | GB8978-1996《污染物综合排放标准》表1和表2水污染物排放浓度限值PH6-9 六价铬0.5mg/L 总铬1.5mg/L 化学需氧量100mg/L 氨氮15mg/L五日生化需氧量20mg/L 废气污染物排放浓度限值 二氧化硫100mg/m3 氮氧化物200mg/m3 颗粒物30mg/m3 |  |  |
|  | 核准总量 |  | 二氧化硫99.6253吨/年， 颗粒物16.4795吨/年，NOX66.1831吨/年， 铬及其化合物0.4148吨/年。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 中转渣库 |  | 商环发《2009》32号验收批复 |  |  |
|  | 生产线 |  | （商城发[1999]52号）陕环批复[2006]218号 |  |  |
|  | 清洁生产审核 |  | 2012年9月经省环保厅评估验收，已通过清洁生产审核，2015年通过了第二轮清洁生产审核验收，商政环函[2015]409号。 |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2019年12月10日由商洛市生态环境局商南县分局发放，证书编号916110237100240748001W，有效期至2022年12月8日。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 车间废水全部工艺回用，初期雨水收集经水处理车间处理， 收集装置有初期雨水收集罐108m35个、1500m3初期雨水收集池一个；初期雨水经水处理车间处理后达标排放；生活污水经化粪池消解进城市污水管网。 |  |  |
|  | 废气 |  | 焙烧回转窑、干法解毒生产线停产未运行，锅炉烟气通过箱式除尘+麻石水幕除尘+双碱法脱硫+高温尿素+SNCR脱硝后经35m烟囱排放，铬酸雾通过三级碱液洗涤塔吸收经25m排气筒排放，均正常运行。 |  |  |
|  | 废渣 |  | 自2018年1月焙烧生产线停产，再无新铬渣产生，无历史存渣。 |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，如风机、冷却塔、空压机等设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 重点部位配备有5处应急救援箱，贮备有石灰、碳酸钠、焦亚硫酸钠等物资，液体罐区均设有应急泵、收集地坑和围堰，其中硫酸罐区建有30m³围堰，污水处理站有1500m³和500m³初期雨水收集罐，应急备用发电机3台。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 2022年5 月10日商洛市生态环境局商南县分局备案。备案号：611023-2022-009-M ，有效期至2025年5月10日。 |  |  |
| 2022年继续实施废水深度处理，达标运行。 |  |  |  |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 组织机构代码 | 71002407-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商南县城关镇任家沟 | 法定代表人 | 任战洲 |
| 联系电话 | 0914-6361957 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 折标2.3万吨重铬酸钠生产销售 危险废物经营许可核准年经营规模 5000（t/a） |  |  |
| 主要产品及产量 | 折标重铬酸钠2.3万吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总 量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 总排口DW002 | 东经110052 北纬33029/ |  | 排入环境 | 六价铬 |  | 0.004ND |  |  |  |  |  | 0.5mg/L |  | 达标 |
|  |  |  |  | PH值 |  | 7.8 |  |  |  |  |  | 6—9 |  | 达标 |
|  |  |  |  | COD |  | 22 |  |  |  |  |  | 100 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.643 |  |  |  |  |  | 15 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 0.03ND |  |  |  |  |  | 1.5mg/L |  | 达标 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 5.3 |  |  |  |  |  | 20mg/L |  | 达标 |
| 水处理车间废水排放口 DW003 | 东经110052 北纬33029/ |  | 排入环境 | 总汞 |  | 0.61*10﹣³ |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 总镉 |  | 1*10﹣³ND |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 0.03ND |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 达标 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 锅炉DA002 |  |  | 烟囱 | SO2 |  | 67.4mg/m3 |  |  |  |  |  | 100 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 13.2mg/m3 |  |  |  |  |  | 30 |  | 达标 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 145.4mg/m3 |  |  |  |  |  | 200 |  | 达标 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 铬渣 |  | 是 |  |  |  | 干法还原处置 |  |  |  |  | 0吨 |  |  |  |
| 废物名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂北界 |  | 56.0 |  |  | 53.1 |  | 65 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂东界 |  | 56.0 |  |  | 51.0 |  | 65 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂南界 |  | 51.3 |  |  | 48.0 |  | 65 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 厂西界 |  | 57.0 |  |  | 53.0 |  | 65 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理（机）车间 | 2012年 | 20m3/h | 正常运行 |
| 大气污染物 | （焙烧）CDMA袋式除尘器 | 2010年 | 20500m3/h | 停产未运行 |
|  | 箱式除尘+麻石水幕除尘+双碱法脱硫+高温尿素+SNCR脱硝 | 2012 | 20829m3/h | 正常运行 |
|  | 铬酸雾碱液吸收塔 | 2010年 | 3996m3/h | 正常运行 |
| 固体废物 | 干法解毒窑 | 2008年 | 85吨/天 | 停产未运行 |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 2.3万吨重铬酸钠生产线 | 商南县城乡建设环境保护局 | 1999年 | 商城发[1999]52号 |  |  |  |
| 铬渣干法处置生产线 | 省环保厅 | 2006年8月20日 | 陕环批复[2006]218号 | 商洛市环境保护局 | 2009年7月3日 |  |
| 经营危险废物许可证 | 省环保厅 |  | 陕环固管函[2018]319号 | 陕西省环保厅 | 2018年9月10日 |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局商南县分局 | 备案时间 | 2022年5 月10日 |
| 主要内容 | 公司重视环境应急管理工作，完成了《陕西省商南县东正化工有限责任公司突发环境事件应急预案》的编制，该方案已通过商洛市环境保护应急与事故调查中心审查、备案（备案编号：61100020140401）。积极开展环境应急救援演练，分别于2012年9月、2014年6月举行了“硫酸泄漏环境应急救援”、“土壤修复收集水系统突发停电环境应急救援”等大型演练活动。2022年5 月10日商南县环境保护局应急与事故调查中心备案备案。备案号：611023-2022-009-M。《陕西省商南县东正化工有限责任公司突发环境事件应急救援预案》，预案包括：总则、企业概况、组织机构和职责，预案阐述了预案适用范围与事件分级，明确了应急组织指挥体系与职责、环境风险分析、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、预案监督与管理、附则等十个方面的内容，主要用于指导东正公司突发环境事件的响应、救援等应急管理工作，保证在突发事件中能够采取科学有效的控制措施，避免和减少事故危害。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 我公司按照自行监测方案，委托第三方重光明宸监测公司对废水总排口季度监测，废水监测因子为：化学需氧量、pH 值、悬浮物、氨氮（NH3-N）、溶解性总固体（全盐类）、五日生化需氧量，总铬、六价铬、总砷、总汞、总铅、总镍、总镉，委托第三方陕西华扬科正监测技术服务有限公司对废气排放口按期开展月监测或季度监测，监测因子为：氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、颗粒物、汞及其化合物 铬及其化合物、硫酸雾 、氯化氢、 一氧化碳、二氧化硫、厂界无组织为：颗粒物、硫化氢、氯化氢、氯、硫酸雾、铬及其化合物、臭气浓度；地下水中六价铬、 土壤中总铬，厂界噪声。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 开展环境自行监测，收到监测报告书后及时在公司网站和陕西省污染源信息平台上上传监测报告书中监测数据，公开监测因子达标限制。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。