重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 陕西省商南县宏源食品有限公司 |  | 组织机构代码 | 91611023552159765X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商南县城关镇五里铺村 |  | 法定代表人 | 张源泉 |
| 联系电话 |  | 0914-6366339 |  | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 |  | 包括许可经营项目：生猪定点屠宰（凭有效许可证经营）。一般经营项目：畜禽养殖、销售；农副产品种植、收购、销售；纺织品加工、销售；畜禽养殖技术服务和推广。 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,五日生化需氧量,动植物油,悬浮物,大肠菌群数 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 生产废水排放口1个 生活污水排放口1个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准（生活污水） 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB 13457-92（生产废水） |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD：14.3t/a，氨氮:1.287t/a。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项出水指标均达标排放。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 电锌项目 |  |  |  |  |
|  | 制酸项目 |  |  |  |  |
|  | 综合回收 |  |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2022年7月5日商洛市生态环境局发放，编号91611023552159765X001Y，有效期至2027年7月4日。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 生产废水经二级处理-A/O处理后进入城市污水处理厂，生活污水经过沉淀后进入城市污水处理厂。 |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |
|  | 废渣 |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，曝气机设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 备有救生圈、绳索、安全帽、灭火器、创可贴等 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 2022年7月4日于商洛市生态环境局商南县分局备案。备案号：611023-2022-011-L，有效期至2025年7月4日。 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西省商南县宏源食品有限公司 | 组织机构代码 | 91611023552159765X |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商南县城关镇五里铺村 | 法定代表人 | 张源泉 |
| 联系电话 | 0914-6366339 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 包括许可经营项目：生猪定点屠宰（凭有效许可证经营）。一般经营项目：畜禽养殖、销售；农副产品种植、收购、销售；纺织品加工、销售；畜禽养殖技术服务和推广。 |  |  |
| 主要产品及产量 |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物：COD,氨氮等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量： |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 生产废水排放口DW001 | 东经110054/253.82// 北纬33031 23.48// |  | 排入城市管网 | COD |  | 135mg/L | 0.15 |  | 14.3 |  |  | 500mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 43.6mg/L | 0.037 |  | 1.287 |  |  | 45mg/L |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂界噪声 |  |  |  |  |  |  |  | 60 50 |  | 50 |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2019.4.1 | 1.0万吨/每天 | 正常运行 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 噪声 | 隔音设备 | 2016.4.12 |  | 正常运行 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商南县年屠宰30万头生猪 | 商南县环境保护局 | 2011.8.8 | 商环发[2011]35号 |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局商南县分局 | 备案时间 | 2022年7月 |
| 主要内容 | 为了及时有效地预防和处置突发环境事件，保障人民财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》和环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合我公司的实际情况，本公司成立了应急预案编制工作小组，通过现场考察，查阅企业相关资料，组织相关专业人员编写预案。本预案包括总则、企业概况、组织机构和职责、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十个方面的内容。主要针对突发环境风险分析和重大危险源辨识、风险源安全措施、风险源管理以及现场管理等做了详细叙述。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 目前，我厂已安装自动在线监测设备，监测因子为：pH值、化学需氧量、氨氮，委托第三方化验项目有废水：五日生化需氧量、动植物油、总大肠菌群，1次/季度。 无组织废气：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物1次/半年。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 每月在陕西省污染源环境监测信息管理平台上公开厂内本月的运行数据。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。