重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 柞水县污水处理厂 |  | 组织机构代码 | 12611026088187278p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 柞水县下梁镇明星村四组 |  | 法定代表人 | 张新军 |
| 联系电话 |  | 0914-8048998 |  | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 |  | 污水处理及其再生利用。 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | COD、氨氮、其他特征污染物。 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 总排口1个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | GB18918-2002中的一级A标准 |  |  |
|  | 核准总量 |  | CODcr146吨、氨氮14.6吨、总氮43.8吨、总磷1.46吨。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 环境影响报告书的审批意见 |  | 柞环发[2016]110号 |  |  |
|  | 竣工验收的审批意见 |  | 柞环批复[2018]8号 |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2022年5月5日商洛市生态环境局柞水分局发放，编号12611026088187278p001X，有效期2022年4月18日至2027年4月17日。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 采用“两级曝气生物滤池+混凝沉淀过滤”工艺，有效削减污染物排放。 |  |  |
|  | 废气 |  | 置于室内、采取厂区绿化等措施、优化平面布置，确保厂界外有200米的卫生防护距离。 |  |  |
|  | 固体废物 |  | 产生的污泥外运至柞水县垃圾填埋场处理 |  |  |
|  | 噪声 |  | 采用低噪声设备，合理布置，采取设备基础减振、绿化吸音等措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 配备有报警器1个、避雷针2根、视频探头4个、口罩20个、应急照明灯5盏、橡胶耐酸手套3幅、淋洗器2套、洗眼器2个、氧气呼吸机1个、消防栓2个、干粉灭火器15个、雨衣6套、警铃1个、对讲机6部、化学安全防护3幅、防腐工作服3套、防静电工作服3套、氧气袋2个、污泥膨胀投加PAM1吨、生石灰1吨、活性炭1吨。 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 611026-2022-001-L |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 柞水县污水处理厂 | 组织机构代码 | 12611026088187278p |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 柞水县下梁镇明星村四组 | 法定代表人 | 张新军 |
| 联系电话 | 0914-8048998 | 环保举报热线 | 12345 |
| 经营范围 | 污水处理及其再生利用。 |  |  |
| 主要产品及产量 | 8000m3/d |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| DW001 | 总排口经度：109°9'29.63"，纬度：33°37'26.83" |  | 排入环境 | 氨氮 |  | 0.72mg/L | 0.88吨 |  | 14.6吨/年 |  |  | <5mg/L |  |  |
|  |  |  |  | COD |  | 18.93mg/L | 23.32吨 |  | 146吨/年 |  |  | <50mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.23mg/L | 0.28吨 |  | 1.46吨/年 |  |  | <0.5mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 8.23 mg/L | 10.14吨 |  | 43.8吨/年 |  |  | <15mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 2.61mg/L |  |  |  |  |  | <10mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 0.017mg/L |  |  |  |  |  | <0.1mg/L |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 640个/L |  |  |  |  |  | <1000个/L |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 污泥 |  | 否 |  |  |  | 外运卫生填埋 |  |  |  |  | 743.41吨/年 |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂界 |  | 56.7-58.2 |  |  | 43.6-45.8 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | CAST污水处理工艺 | 2012年 | 8000m³/天 | 正常 |
| 水污染物 | A²O污水处理工艺 | 2018年 | 8000m³/天 | 正常 |
| 固体废物 | 污泥脱水车间 | 2012年 | 5吨/天 | 正常 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 柞水县污水处理厂 | 柞水县环境保护局 | 2016年8月19日 | 柞环发[2016]110号 | 柞水县环境保护局 | 2018年5月17日 | 柞环批复[2018]8号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市生态环境局柞水分局 | 备案时间 | 2022年5月24日 |
| 主要内容 | 本预案包括:总则、企业概况、应急组织体系及相关机构职责、 环境风险分析、预防及预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督 与管理、附则十个方面的内容。详细阐述了预案适用范围与事件分级、 主要突发环境风险分析，明确了应急组织指挥体系与职贵、预防与预 警机制、应急响应、应急处置、应急保障和预案的监督管理等要求， 用于指导柞水县污水处理厂及时有效地预防和处置突发环境事件。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 按排污许可证副本自行监测要求制定监测方案；柞水县污水处理厂委托商洛市绿宝环境科技有限公司根据排污许可证要求对我厂进行第三方监测，监测的内容共有19项：分别为总汞、阴离子表面活性剂、总氮、色度、石油类、六价铬、总磷、总砷、烷基汞、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总铅、氨氮、悬浮物、动植物油、ph值、化学需氧量、总铬、总镉。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。