重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 |  | 统一社会信用代码 | 91611000687964737F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市商州区氟硅化工产业园区 |  | 法定代表人 | 杨峰斌 |
| 联系电话 |  | 安环质保部0914-2481042 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 氟硅矿产品的加工转化、氟系列产品及其副产品的生产销售；硫酸系列产品及其副产品的生产购销和使用；氟硅矿产资源开采、加工产品的运输及销售；研发和技术服务、咨询服务 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物 名称 |  | 二氧化硫、氮氧化物、氟化物、烟尘等 |  |  |
|  | 排污口 设置 |  | 废气13个：动力车间1个、氟化氢车间7个、硫酸车间1个（停产）、氟化盐车间4个（氟化氢铵停产）、雨水总排口1个 |  |  |
|  | 执行 标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)、《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015。回用水：pH6～9；锅炉废气：烟尘≤30mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、SO2≤100mg/m3、其他废气排放口烟气：烟尘≤30mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、SO2≤100mg/m3、氟化物≤6mg/m3 |  |  |
|  | 核准 总量 |  | 二氧化硫121.84吨、氟化物1.195吨、化学需氧量3吨、氮氧化物24.48吨 |  |  |
|  | 达标 情况 |  | 各项污染物均达标排放 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 氟化工 园区 |  | 2011年1月，环评报告通过省环保厅审查及批复，2014年11月13日获得省环保厅试生产批复文件（2014.11.13-2015.5.13），2015年5月4日，获得省厅环保试生产延期批复文件（2015.5.13-2015.11.13），2016年11月10日，获得省厅项目竣工环境保护设施验收批复 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 生产废水采用在厂内污水处理站处理达标后全部用于循环回用；生活污水经地埋一体化处理后进厂区污水处理站，再处理回用 |  |  |
|  | 废气 |  | 硫酸制酸尾气采用钠碱吸收后，并通过60m排气筒排空；萤石干燥废气采用旋风+布袋除尘系统后，并通过30m排气筒排空；氟化氢工艺废气采用水洗+碱洗系统后，通过28m排气筒排空；氟化氢渣气洗涤废气采用水洗+碱洗系统后，并通过25m排气筒排空；氢氧化铝上料废气采用旋风+布袋除尘系统后，并通过30m排气筒排空；锅炉烟气采用旋风除尘+脱硫系统处理后通过45m排气筒排放 |  |  |
|  | 废渣 |  | 氟石膏、煤气发生炉灰渣、沸腾炉灰渣、锅炉煤灰渣、厂区污水处理站污泥等，作建筑材料综合利用；煤焦油及焦油渣、煤气废脱硫剂、硫酸转化装置废催化剂交由有资质单位处理；生活垃圾交由有资质单位处理 |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，如风机、空压机等设备均采用了减震、消声、隔声等降噪措施 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急 设施 |  | 重点部位配备有应急医药箱，各车间均配备有事故应急柜，包含空气呼吸器、过滤式防毒面具、消防扳手等等；罐区设有收集地坑和围堰，硫酸车间、无水氟化氢车间均建有配套事故水池，污水处理站建设有2520m³的事故池 |  |  |
|  | 应急 预案 |  | 突发环境事故应急预案已在原商州区环境保护局备案，编号：611002-2017-01-M |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 |  | 陕西延长石油集团 氟硅化工有限公司 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 91611000687964737F |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市商州区氟硅化工产业园区 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 杨峰斌 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 安环质保部0914-2481042 |  |  |  |  |  | 环保举报热线 |  |  |  | 12369 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 氟硅矿产品的加工转化、氟系列产品及其副产品的生产销售；硫酸系列产品及其副产品的生产购销和使用；氟硅矿产资源开采、加工产品的运输及销售；研发和技术服务、咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及产量 |  | 4万吨/年的无水氟化氢、3万吨/年的氟化铝、10万吨/年的硫酸、0.5万吨/年的冰晶石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排污信息水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |  |
| DW001/雨水总排口 | 厂区污水处理站东南角 |  |  | 纳管 | 悬浮物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COD |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 20mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 1.0mg/L |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |  |
| 硫酸制酸尾气（停用） | 硫酸尾气吸收工段 |  |  | 排环境 | SO2 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 144mg/m3 |  |  |  |
| DA011/锅炉尾气 | 锅炉房 |  |  | 排环境 | NOx |  | 81.27 |  | / |  | / |  |  |  | 200mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | 61.40 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 |  | 未检出 |  | / |  | / |  |  |  | 30mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 汞及其化合物 |  | 0.000013 |  | / |  | / |  |  |  | 0.05 mg/m3 |  |  |  |
| DA005(1#)/DA003(2#)/回转反应炉烟气 | 701装置 |  |  | 排环境 | SO2 |  | 26.33 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 |  | 未检出 |  | / |  | / |  |  |  | 30mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA004/萤石干燥废气 | 701装置 |  |  | 排环境 | 烟尘 |  | 未检出 |  | / |  | / |  |  |  | 30mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 6mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | 45.33 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA006(1#)/DA010 (2#)/氟化氢工艺废气 | 701装置 |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | 1.42 |  | / |  | / |  |  |  | 6mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | 37.48 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 30 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA008(1#)/ DA009(2#)/渣气洗涤废气 | 701装置 |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | 1.39 |  | / |  | / |  |  |  | 6mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | 43.92 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 30 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA002/氢氧化铝热风干燥废气 | 702装置 |  |  | 排环境 | 烟尘 |  | 未检出 |  | / |  | / |  |  |  | 30mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | 3.17 |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA007/氟化铝工艺废气 | 702装置 |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | 1.58 |  | / |  | / |  |  |  | 6mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 30 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| DA001/冰晶石工艺废气 | 703装置 |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | 1.5 |  | / |  | / |  |  |  | 6mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | SO2 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 100mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 颗粒物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 30 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 200 mg/m3 |  |  |  |
| 无组织废气（大气） | 上风向/下风向（厂界四周） |  |  | 排环境 | TSP（悬浮颗粒物） |  | 0.33 |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氟化物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 0.02mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 砷及其化合物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 0.001 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氨 |  | 0.169 |  | / |  | / |  |  |  | 0.3mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氯化氢 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 0.05 mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 硫化氢 |  | 0.023 |  | / |  | / |  |  |  | 0.03mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排环境 | 氰化氢 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | 0.0024mg/m3 |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |  |
| 煤气发生炉及锅炉灰渣 |  |  | 否 |  |  |  | 作为建筑·材料外售 |  |  |  |  |  |  | 2410.26t |  |  |  |  |
| 氟石膏 |  |  | 否 |  |  |  | 综合利用，临时贮存采用筒仓储存 |  |  |  |  |  |  | 98962.94t |  |  |  |  |
| 废催化剂 |  |  | 是 |  |  |  | 送有资质部门处理 |  |  |  |  |  |  | 0t |  |  |  |  |
| 废脱硫剂 |  |  | 是 |  |  |  | 送有资质部门处理 |  |  |  |  |  |  | 78.26t |  |  |  |  |
| 煤焦油及焦油渣 |  |  | 是 |  |  |  | 送有资质部门处理 |  |  |  |  |  |  | 669.1t |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  |  | 噪声值 |  |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |  |
|  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |
| 生产区厂界四周 |  |  | 58dB |  |  | 49dB |  |  |  | ≤60dB |  |  | ≤50dB |  |  | 未超标 |  |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2012.6 | 40m3/h | 正常 |
|  | 事故与初期雨水收集池 | 2012.6 | 2520m3 | 正常 |
| 大气污染物 | 旋风除尘+脱硫系统（锅炉房） | 2012.6 | / | 正常 |
|  | 碱洗脱硫处理设施（硫酸制酸尾气） | 2012.6 | / | 停产 |
|  | 二级水洗+碱洗（氟化氢生产尾气） | 2012.6 | / | 正常 |
| 固体废物 | 石膏筒仓临时贮存（氟石膏） | 2012.6 | / | 正常 |
|  | 临时堆场加顶棚（储存焙烧灰渣） | 2012.6 | / | 正常 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，优化厂区布置，对风机安装减震和消声装置、其它高噪声设备采用隔音方式 | 2012.6 | / | 正常 |
| 其他 | / | / | / | / |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商洛氟硅化工产业园区一期工程化工园区部分 | 陕西省环保厅 | 2011.1.20 | 陕环批复[2011]15号 | 陕西省环保厅 | 2016.11.10 | 陕环批复[2016]588号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市商州区 环境保护局 | 备案时间 | 2017年5月9日 |
| 主要内容 | 1.总则；2.企业概况；3.应急组织体系；4.环境风险分析；5.预防与预警；6.应急处置；7.后期处置；8.应急保障；9.监督与管理；10.附则； 11.附件 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 制定公司年度自行监测方案，明确年度监测计划、监测内容、执行标准和信息公开等，按照计划每月开展环境监测 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。