重点污染源环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 陕西省商南县宏源食品有限公司 |  | 组织机构代码 | 91611023552159765X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商南县城关镇五里铺村 |  | 法定代表人 | 张源泉 |
| 联系电话 |  | 15249146432 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 生活污水的处理 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | COD、氨氮、PH等 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 废水排污口1个 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准。COD 60mg/L、氨氮 8（15）mg/L、SS 20mg/L、TN20mg/L、TP1mg/L、PH 6-9 |  |  |
|  | 核准总量 |  | COD；1.26×102，氨氮:1.283×101。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项出水指标均达标排放。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 电锌项目 |  |  |  |  |
|  | 制酸项目 |  |  |  |  |
|  | 综合回收 |  |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2018年12月4日商洛市环境保护局发放，编号91611023552159765X001Y |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 生活污水经过活性污泥法处理后，1套一体化生活污水处理系统处理达标后排放。 |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |
|  | 废渣 |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，曝气机设备均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 备有救生圈、绳索、安全帽、灭火器、创可贴等 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 2014年12月商洛市环境保护局备案，Q/QWHB--01。 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 陕西省商南县宏源食品有限公司 | 组织机构代码 | 91611023552159765X |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商南县城关镇五里铺村 | 法定代表人 | 张源泉 |
| 联系电话 | 15249146432 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 生活污水的处理 |  |  |
| 主要产品及产量 |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物：COD,粪大肠等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量： |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 总排水口 | 东经110054/253.82// 北纬33031 23.48// |  | 排入城市管网 | COD |  | 23 | 76.87 |  | 108 |  |  | 60mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 3.34 | 9.53 |  | 10.33 |  |  | 8（15）mg/L |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 排放口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 废物名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 曝气机房 |  | 43.4 |  |  | 42.2 |  |  | 55 45 |  |  |  |  | 无 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理系统 | 2019.4.1 | 1.0万吨/每天 | 良好 |
|  | … |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 噪声 | 隔音设备 | 2016.4.12 |  | 良好 |
|  | … |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商南县年屠宰30万头生猪 | 商南县环境保护局 | 2011.8.8 | 商环发[2011]35号 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 商洛市环境保护局 | 备案时间 | 2014.12 |
| 主要内容 | 为了及时有效地预防和处置突发环境事件，保障人民财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》和环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合我公司的实际情况，本公司成立了应急预案编制工作小组，通过现场考察，查阅企业相关资料，组织相关专业人员编写预案。本预案包括总则、企业概况、组织机构和职责、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十个方面的内容。主要针对突发环境风险分析和重大危险源辨识、风险源安全措施、风险源管理以及现场管理等做了详细叙述。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 目前，我厂委托第三方化验项目有：COD cr、氨氮、BOD5、TP、TN、SS、MISS、MLVSS、SV30、PH、水温、色度、镜检以及污泥含水率和总有机物。其中COD cr、氨氮、SS、MISS、MLVSS、SV30、TN、TP、PH、水温、镜检每天监测一次，污泥含水率和总有机物当污泥脱水机房脱泥时，进行监测，BOD5一周监测一次，色度一月一次。 部分重金属项目现已委托陕西圆方检测技术有限公司每月对我厂的出水水质化验监测一次。主要有：石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌、六价铬、总铅、总镉、总铬、总砷、总汞。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 每月在相应的环保网站上公开厂内本月的运行数据。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。