| 企业名称 |  | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 |  | 组织机构代码 | 71970109-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 镇安县永乐镇庙坡村 |  | 法定代表人 | 姜涛 |  |
| 联系电话 |  | 15291928111 |  | 环保举报热线 | 12369 |  |
| 经营范围 |  | 水泥制造 |  |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |  |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 窑尾排放口 |  |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |  |  |  |
|  | 核准总量 |  | 颗粒物：244.278吨/年，SO2：170.5吨/年，NOX：341吨/年 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 环境 行政 许可 | 环评手续 |  | 陕西省环境保护厅，陕环函【2003】138号，2003年6月7日 |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 编号91611000719701094L001P |  |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 生活用水沉淀过滤农田灌溉，工业冷却水循环利用。 |  |  |  |
|  | 废气 |  | 在线监测、脱硝设施 |  |  |  |
|  | 废渣 |  | 无 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 安装消声器及密封隔离 |  |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 灭火器、消防水设施、消防沙 |  |  |  |
|  | 应急预案 |  | 镇安县环保局备案/611025-2018-3-M |  |  |  |

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 组织机构代码 | 71970109-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 镇安县永乐镇庙坡村 | 法定代表人 | 姜涛 |
| 联系电话 | 15291928111 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 水泥制造 |  |  |
| 主要产品及产量 | 熟料40万吨，水泥60万吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  |  | 排放浓度 |  |  | 排放总量 | 核定的排放总量 |  |  |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  |  | 超标 情况 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 |  | 排放总量 |  |  |  | 核定的排放总量 |  |  |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 窑头 | 窑头收尘出口 |  | 袋收尘过滤 | 粉尘 |  | 11.2 mg/m3 |  | 5.178 吨 |  |  |  | 颗粒物：67.518吨/年，SO2：170.5吨/年，NOX：341吨/年 |  |  |  |  |  | 颗粒物≤30mg/m3 |  | 达标 |
| 窑尾 | 窑尾收尘出口 |  | 脱硝-袋收尘过滤 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |  | 氮氧化物378 mg/m3、二氧化硫25 mg/m3、颗粒物14.4mg/m3 |  | 颗粒物：14.17542 吨，SO2：13.425 吨/年，NOX：214.848 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物≤400mg/m3,二氧化硫≤200mg/m3，颗粒物≤30mg/m3 |  | 达标 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |  |
| 医疗废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |
| 东 |  | 57 |  |  | 49 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 达标 |  |
| 西 |  | 60 |  |  | 50 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 达标 |  |
| 南 |  | 59 |  |  | 47 |  |  |  | 65 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 北 |  | 59 |  |  | 52 |  |  |  | 65 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：排放浓度采用2020年一季度3月10日监测报告数据，排放总量采用2019年年度排放总量数据。

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 脱硝系统 | 2014年9月 | 脱硝率70％ | 良好 |
|  | 收尘器 | 2005年3月 | 效率98％ | 良好 |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 60万吨水泥生产线 | 陕西省环境保护局 | 2003年6月4日 | 陕环函[2003]138号 | 陕西省环境保护局 | 2006年1月5日 | 陕环批复【2006】2号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证，91611000719701094L001P |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 镇安县环保局备案 | 备案时间 | 2018年12月 |
| 主要内容 | 企业基本情况，组组机构，风险源分析，预防预警机制，应急处置，事故报告，现场应急措施，救援措施，保障措施，善后处置，应急演练。 |  |  |
| 应急预案备案编号 | 611025-2018-3-M |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 1、污染物在线24小时监测，脱硝正常运行，实施第三方维护，中控瞬时调节氨水用量控制，氮氧化物≤400mg/m3,二氧化硫≤200mg/m3，颗粒物≤30mg/m3，达标排放，市、县环保局分别实施季度对比监测。2、收尘设施及时检查维护维修，保持收尘效果良好。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：
          排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为2020年一季度监测数值，排放总量为2019年年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。