重点污染源环境信息公开栏

(商洛尧柏龙桥水泥有限公司留仙坪厂)

| 企业名称 |  | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 |  | 组织机构代码 | 91611000MA70T9KXXQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 陕西省商洛市丹凤县蔡川镇油坊街村 |  | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 |  | 0914-3260861 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 水泥制造及销售 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 粉尘、废气、废水、噪音 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 符合国家标准 |  |  |
|  | 执行标准 |  | GB4915-2004《水泥工业大气污染物排放标准》表2标准要求和GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1排放限值 |  |  |
|  | 核准总量 |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |
| 环境 行政 许可 |  |  |  |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 商洛市生态环境局核发，编号：91611000MA70T9KXXQ001P ，有效期限：2020年11月24日--2025年11月23日。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 正常 |  |  |
|  | 废气 |  | 正常 |  |  |
|  | 废渣 |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 正常 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 设置有应急器材库房 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 已备案 |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000MA70T9KXXQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 陕西省商洛市丹凤县蔡川镇油坊街村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 0914-3260861 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 水泥制造及销售 |  |  |
| 主要产品及产量 | 熟料日产2500吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  |  | 排放 浓度 |  | 排放 总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 |  | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放 浓度 |  |  | 排放 总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 排放口1 | 北纬N33°53′50″ 东经E110°15′23″ |  | 处理后排放 | 二氧化硫 |  | 9.178 mg/m³ |  |  | 3.185t | 71.66t |  |  | 200 mg/m³ |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 氮氧化合物 |  | 286.829mg/m³ |  |  | 116.183t | 150t |  |  | 400 mg/m³ |  | 未超标 |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 8.907mg/m³ |  |  | 3.155t | 577.5t |  |  | 30 mg/m³ |  | 未超标 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 南 |  | 58 |  |  | 49 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 北 |  | 53 |  |  | 47 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 循环水 | 2009.5 | 210吨 | 正常 |
| 大气污染物 | SNCR处理系统 | 2009.5 |  | 正常 |
|  | 布袋除尘器 | 2009.5 |  | 正常 |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 噪声 | 减震器 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验 收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
|  | 陕西省环保厅 | 2006.1.5 | 陕环函[2006]1号 | 商洛市环保局 | 2009.6.26 | 商政环发[2009]4 9号 |
| 窑头窑尾收尘器改造 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 已备案 | 备案时间 | 2019年5月 |
| 主要内容 | - 突发环境事件应急预案备案表； - 环境应急预案及编制说明： - 环境风险评估报告 - 环境应急资源调查报告 5、环境应急预案评审意见 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 每季度委托有资质单位监测厂内环境质量 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 环保在线监控平台，实时监控废弃排放。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。