重点污染源环境信息公开栏

（商洛尧柏龙桥水泥有限公司两岭厂）

| 企业名称 |  | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 |  | 组织机构代码 | 91611000698418846L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 商洛市丹凤县棣花镇两岭村 |  | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 |  | 18591755950 |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 石灰石开采，水泥、骨料的生产，销售自产产品 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 窑尾、窑头 |  |  |
|  | 执行标准 |  | GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》 |  |  |
|  | 核准总量 |  | 颗粒物219吨、二氧化硫年200吨、氮氧化物年541吨 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 符合GB4915标准达标排放 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 环评批复 |  | 陕环批复【2009】792号文件 |  |  |
|  | 验收批复 |  | 陕环批复【2014】490号文件 |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 商洛市生态环境局核发，编号：91611000698418846L001P ，有效期限：2020年11月24日--2025年11月23日。 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 处理利用 |  |  |
|  | 废气 |  | 运行良好、达标排放 |  |  |
|  | 废渣 |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 符合GB12348规范，达标排放 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 设置有应急器材库房 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 61102220190009L |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 组织机构代码 | 91611000698418846L |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 商洛市丹凤县棣花镇两岭村 | 法定代表人 | 赵德昌 |
| 联系电话 | 18591755950 | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 石灰石开采，水泥、骨料的生产，销售自产产品 |  |  |
| 主要产品及产量 | 日产熟料4000吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  |  | 排放 浓度 |  | 排放 总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口 位 置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放 浓度 |  |  | 排放 总量 | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 窑尾废气排放口DA018 | 窑尾 | 连续 | 氮氧化物 |  | 167.13 |  |  | 353.16 | 541 |  |  | 400 |  | 无 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 58.18 |  |  | 117.82 | 200 |  |  | 200 |  | 无 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 9.62 |  |  | 20.64 | 93 |  |  | 30 |  | 无 |
| 窑头废气排放口DA017 | 窑头 | 连续 | 颗粒物 |  | 12.43 |  |  | 16.42 | 66.96 |  |  | 30 |  | 无 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 废油 HW08 |  | 是 |  |  | 第三方处置 |  |  |  |  |  | 1.05t |  |  |  |
| 废油、油漆桶 H49 |  | 是 |  |  | 第三方处置 |  |  |  |  |  | 4.95t |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 东 |  | 59 |  | 52 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 南 |  | 62 |  | 54 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 西 |  | 60 |  | 53 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 北 |  | 58 |  | 54 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站 | 2012.04 | 360m3/d | 正常 |
| 大气污染物 | 脱硝设施 | 2012.11 | 满足4000t/d熟料生产线需求 | 正常 |
|  | 布袋除尘器 | 2012.5 | 每小时处理600000m3废气 | 正常 |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 噪声 | 消音器 | 2018.5 |  | 正常 |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 商洛尧柏龙桥水泥有限公司固体废弃物综合利用日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目 | 陕西省环保厅 | 2012年11月20日 | 丹环函[2012]1055号 | 陕西省环保厅 | 2014年8月26日 | 陕环批复[2014]490号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 已备案 | 备案时间 | 2019.9.11 |
| 主要内容 | - 突发环境事件应急预案备案表； - 环境应急预案及编制说明： - 环境风险评估报告 - 环境应急资源调查报告 - 环境应急预案评审意见 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 每季度委托商洛绿宝环境科技有限公司开展厂内环境质量监测 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 接入环保在线监控平台，实时监控废气排放。 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。