重点排污单位环境信息公开栏

| 企业名称 |  | 商洛市商州区医疗废物处置中心 |  | 组织机构代码 | 916110007907907718 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 大赵峪办事处龙山村垃圾场北坡 |  | 法定代表人 | 李新汉 |
| 联系电话 |  | 13991562739（陈立红） |  | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 |  | 医疗废物处置 |  |  |  |
| 排污 信息 | 污染物名称 |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |  |
|  | 排污口设置 |  | 1吨油气两用蒸汽锅炉烟囱 |  |  |
|  | 执行标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 |  |  |
|  | 核准总量 |  | NO31.83t/a、二氧化硫5.11t/a、烟尘1.28t/a。 |  |  |
|  | 达标情况 |  | 经监测，各项污染物均达标排放，符合总量要求。 |  |  |
| 环境 行政 许可 | 医疗废物集中处置项目 |  | 2018年7月18日省环保厅批复环评（陕环批复[2018]270号) |  |  |
|  | 排污许可证 |  | 2019年12月11日市生态环境局颁发，编号：916110007907718002V， 有效期至2022年12月10日 |  |  |
| 污染 防治 设施 建设 运行 情况 | 废水 |  | 医废中心废水经污水处理站处理后送垃圾填埋场渗滤液处理站，经处理达标后排放。 |  |  |
|  | 废气 |  | 灭菌车间废气经排气管道抽排至室外，经专用净化设备净化后后低空排放。 |  |  |
|  | 废渣 |  | 医疗废物（感染性废物与损伤性废物）通过高温灭菌处置后，经破碎设备破碎后送生活垃圾填埋库填埋处理。 |  |  |
|  | 噪声 |  | 主要产噪设备，如车辆、设备运行均采用了消声、隔声和绿化等降噪措施。 |  |  |
| 环境 应急 情况 | 应急设施 |  | 设置有医疗废物冷藏暂存库 |  |  |
|  | 应急预案 |  | 已编制并在区环保局备案，备案编号：611002－2018－11－L |  |  |

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 企业名称 | 商洛市商州区医疗废物处置中心 | 组织机构代码 | 916110007907907718 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 大赵峪办事处龙山村垃圾场北坡 | 法定代表人 | 李新汉 |
| 联系电话 | 13991562739（陈立红） | 环保举报热线 | 12369 |
| 经营范围 | 医疗废物处置 |  |  |
| 主要产品及产量 | 平均日处理医废4吨 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口 编号或 名称 | 排放口 位置 |  | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标 情况 |
| 废水总 排放口 | 经度 109°58′ 36.23″ 纬度 33°50′ 59.14″ |  | 排环境 | COD |  | 54 mg/L |  |  |  |  |  | ≤500 mg/L |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 |  | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 |  | 排放 浓度 | 排放 总量 |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值 |  | 超标情况 |
| 锅炉 排气筒 | 经度 109°58′ 39.36″ 纬度 33°50′ 56.62″ |  | 排环境 | SO2 |  | 3ND |  |  | 5.11t/a |  |  | 20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 1.5 |  |  | 1.28t/a |  |  | 10mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | NO3 |  | 119 |  |  | 1.83t/a |  |  | 150mg/m3 |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 |  |  |  | 处理处置方式 |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 医废灭菌破碎残渣 |  | 否 |  |  |  | 送生活垃圾填埋库填埋 |  |  |  |  | 4000kg/d |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值 |  |  |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  | 06至22 |  |  | 22-06 |  |  | 60dB(A) |  | 50 dB (A) |  |  |  |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 简易污水处理站 | 2019年 | 20m3/d | 运行正常 |
| 固体废物 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 医疗废物处置项目 | 陕西省环境保护局 | 2018年7月18日 | 陕环批复[2018]270号 |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 商洛市环境保护局核发了商洛市医疗固体废物处置中心危险废物经营许可证，证书编号：SLWF2018001号 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 区环保局 | 备案时间 | 2018.11 |
| 主要内容 | 危险化学品泄漏挥发：1.立即采取措施停止泄漏；2.使用消防沙对泄露化学品进行覆盖，收集到密闭的容器中；3.对泄漏点周围空气进行喷水，加强空气流通，使有害气体尽快扩散。 发生火灾爆炸事故：1.使用消防水对CO废气进行稀释和吸附，减少废气的产生；2.设置围堰，对现场的消防水进行收集，导入废水收集池；3.配合上级指挥部门的现场指挥工作。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 已编制自行监测方案，实际监测工作全部委托第三方检测机构（陕西北方云测检测服务有限公司）进行。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

填表说明：

排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。