（污染影响类）

项目名称：商南县年产1万吨亲水铝箔材料建设项目

建设单位（盖章）：商南县银丰铝业有限公司

编制日期：二零二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商南县年产1万吨亲水铝箔材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-611023-04-01-424888 |  |  |
| 建设单位联系人 | 栾向杰 | 联系方式 | 132****9999 |
| 建设地点 | 商南县工业园区现代材料产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 110°51′57.780″，33°28′46.668″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-67 金属表面处理及热处理加工（其他） |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 商南县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.60 | 施工工期 | 21个月（2024年4月至2025 年12月） |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地 面积（m2） | 8640 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）（商南县工业园区现代材料产业园即规划中的双创基地发展片区（原商南县“双创”基地建设项目），属于标准化厂房建设，无规划环评手续） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：陕西省环境保护厅 审批文件：陕西省生态环境保护厅关于《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2023]13号）； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与所在园区规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 相关规划符合性 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）; 规划区西起商南县城关镇任家沟西坡根，东至富水镇古汉墓群，以 312 国道为连接线，南北辐射，分为县城片区和富水片区，其中县城片区北起 312 国道，南至沪陕高速，西至琥珀根，东至鹦鹉沟；富水片区东起古汉墓群公园，西至泉茗度假村，北至黄土凸村，南至生龙寨。; 本项目位于县城片区，属于工区规划范围内。; 符合. 园区规划环评及其审查意见; 规划定位：全省创新驱动发展示范区、全省高质量发展先行区、全省产城融合示范区、商洛新兴产业重要策源地。依托园区现有产业布局，加强集中区内的产业协同发展；立足资源优势，加大产业链中下游节点发展方向，实现集中区资源型经济转型升级。; 本项目为亲水铝箔材料制造，位于双创基地发展片区，属于经济型产业。; 符合. 规划目标：努力将园区打造成商南县经济高质量发展的重要引擎、县域新经济的发力点，聚焦先进制造业高质量发展，以创建省级经济技术开发区为总目标，以优化产业布局、培育产业集群为主线，以转型升级、提质增效为抓手，加快推进资源向商南集中，全力推动园区智慧、集群、集约、高质量发展。. 产业类型：全力构建以新材料、智能制造、绿色食药为主导，以轻工电子产业为特色，以再生资源和现代服务业为配套的产业体系，形成“3+1+2”产业发展格局。突出新材料、智能制造、绿色食药等主导产业，强链延链补链，搭建产业生态圈；聚焦数字化、智能化、绿色化发展，以轻工电子产业为特色，鼓励推进再生资源和现代服务业作为配套产业稳步发展。; 本项目为亲水铝箔材料制造，位于双创基地发展片区，属于现代材料制造产业; 符合. 规划结构功能分区：一轴：沿312国道形成的城富产业发展轴；两带：县城片区沿迎宾大道形成的产业发展带，富水片区的黑漆河产业发展带；多片区：根据各功能板块形成的硅科技产业发展片区、双新产业发展片区、智能制造产业片区、双创基地发展片区、新兴产业孵化片区、镁材料产业发展片区、健康食药产业片区及公共配套服务片区。. 双创基地发展片区重点布局新材料、智能制造、轻工电子产业；新材料产业发展以钒、硅、镁、钛等资源为依托，以现状企业为基础，以新材料发展趋势为导向，重点布局发展钒系新材料、硅系新材料、镁系新材料和新型建材等产品，探索发展能源新材料、前沿新材料，把新材料产业打造成为经开区未来首位产业、百亿级产业集群。. 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 本项目落实“三线一单”要求，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于第一类鼓励：“九、有色金属：（4）新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能箔材”，项目建设符合国家产业政策。项目取得了商南县发展改革局关于本项目的备案确认书（2404-611023-04-01-424888），同时，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止和许可类项目，本项目属于《市场准入负面清单(2022年版)》以外的行业。 本项目位于商南县工业园区现代材料产业园，根据查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单不涉及商南县区域，故本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单中禁止管控的项目； 综上所述，符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 项目选址于商南县工业园区现代材料产业园，项目地东侧为陕西豪德特粉末冶金新材料有限公司，南侧为空地，西侧为商南县工业园区现代材料产业园园区道路，隔道路为厂房，北侧为空地，企业租赁商南县工业园区现代材料产业园已建厂房进行生产。 项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，生活污水达标排入市政污水管网，生产废水不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，废气排放满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于重点管控单元。项目选址与商洛市“三线一单”生态环境分区的位置关系见附图5。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。 表1-2 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 ③一说明 适用范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目符合性分析. 5.重点管 控单元; 5.2 大气环境高排放重点管控区; 空间布 局约束; 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。; 本项目为亲水铝箔材料制造，不涉及氮氧化物排放，不属于玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业；本项目采用水性底漆、面漆，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。. 污染物 排放管 控; 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 3.绿色技术研究和创新重点关注商洛电厂污染物协同控制、超低排放、新污染物控制，水泥等非电行业烟气脱硫脱硝。 4.在全市采选、冶炼加工、金属制品等行业企业实施清洁能源应用技术改造、废气治理和综合利用、工艺设备改造升级、废渣综合利用等项目，除尘降氮，脱硫脱硝，减少碳排放。. 5.6 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布 局约束; 1.加快城镇污水处理设施及配套管网建设，污水收集管网与污水处理厂同步建设，确保同步建成，推进雨污分流，减少污水污染。 2.推进污水管网建设，完善污水收集体系，2025年底前县城及以上城市建成区基本实现污水全收集全处理。; 采取雨污分流。脱脂后水洗废水、喷淋塔废水处理后用于绿化用水，生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理. 污染物 排放管 控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018)排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.强化城镇生活污水治理，城市生活污水处理能力提升至16.8万立方米/日，7县（区）污水处理厂一级A提标改造完成并正常运行，洛南、丹凤、山阳县污水处理厂二期扩建工程建成运行，中心城市生活污水处理率94.5%、县城生活污水处理率92.1%。. 5.9土地资源重点管控区; 资源利 用效率 要求; 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于商南县工业园区现代材料产业园，已经取得土地手续. 根据《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号）可知，本项目位于重点管控单元内（见附图5），重点管控单元的管控要求是：以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 4、与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1-3。 表1-3 相关规划符合性 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知; “两高”项目是指高耗能、高排放项目；《目录(2021 年本)》中涉及“两高”行业的项目按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022 年版)》具体项目认定。未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。“两高”项目环评审批范围继续按照《目录(2021 年本)》执行。; 对照《目录(2021年本)》及《陕西省“两高”项目管理暂行目录(2022年版)》，本项目为亲水铝箔材料制造，不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物。在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产; 本项目目前正在办理环评手续，生活污水排入市政污水管网且不外排固废。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔 2000m 以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区：（一）海拔 1500m 至 2000m 之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 本项目占地范围内不涉及自然保护区核心区及重点区、饮用水水源一级、二级保护区。按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019），本项目所在地属于一般保护区，实行产业准入清单制度，可进行适度的开发活动。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 6.集聚提升工程。推进大企业高端化、高质量发展支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各地结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁化能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于商南县工业园区现代材料产业园，为亲水铝箔材料制造，符合传统优势产业向产业链中高端迈进要求。; 符合. 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 经济发展质量明显提高，以特色农业、新材料、大健康、大旅游产业为引领的现代产业体系基本形成，经济总量突破千亿元大关，地方财政收入占生产总值比重逐步提高；生态环境质量持续向好，城市空气质量优良天数比率稳定在88%以上，饮用水水源水质达标率保持100%，森林覆盖率稳定在70%以上；; 本项目为亲水铝箔材料制造，项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求。; 符合. 《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号）; 围绕高质量成长型重大产业项目建设，加速传统产业绿色化升级改造，加快淘汰严重污染企业和落后产能、工艺、设备、产品，坚决遏制“两高”项目盲目发展。实施清洁生产技术改造，开展清洁生产审核。实施排污许可制度，治理“散乱污”企业。聚焦县域主导产业发展，聚合产业绿色升级发展合力，强化园区和企业绿色循环创新载体建设，加强产业园区环境基础设施建设，建立健全园区污水垃圾处理价格机制、绩效考核机制，梯次推进绿色循环发展，建设一批区域特色显著、主导产业明晰、产业链条完善、资源配置高效、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展的县域工业集中区和产业园区。推动矿业“规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化”发展，推进矿产资源节约集约利用，强化土地资源保护与节约，加强高耗能行业能耗管控，建设“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、矿山治理修复生态化、企业社区和谐化”绿色矿山。在绿色循环产业重点领域开展产品全周期绿色环保，促进农业一体化绿色发展，构建制造业生产经营与环境保护相协调的上下游供应关系，建立并主动融入国内外绿色供应链体系。; 本项目为亲水铝箔材料制造，不属于两高项目。; 符合. 商洛市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 2023年4月起，中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级(引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目为亲水铝箔材料制造，生产工序主要为工业涂装，属于涉气重点行业企业，企业建成后达到A级水平。; 符合. 商南县秦岭生态环境保护实施方案; 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目的建设符合一般保护区产业准入清单制度要求; 符合. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售; 本项目使用水性涂料，材料符合源头和过程控制要求。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 本项目使用水性涂料，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目使用水性涂料少，挥发性有机物产生量少，经机械通风后可无组织排放。; 符合. 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目有机废气产生浓度低，无回收价值，不宜回收，宜对主产VOCs工序采用二级活性炭吸附。; 符合. 鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 项目运行后按照排污许可管理要求进行自行监测，按时上报; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕 53 号）; 重点行业挥发性有机物治理应提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、二级活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目使用水性涂料，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目使用水性涂料少，挥发性有机物产生量少，未收集废气经机械通风后可无组织排放。因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中要求。; 符合. 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 有机废气经二级活性炭吸附装置处理后，有机废气排放满足要求。; 符合. 依据中华人民共和国生态环境部关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），本项目属于三十九、工业涂装 绩效分级指标，建议企业按照A级标准进行建设，要求如下： - 表1-4 绩效分级指标评估要求一览表 A级企业; 本项目设计情况; 符合性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品; 本项目生产使用水性涂料，属于低VOCs含量涂料; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 本项目使用水性涂料，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目使用水性涂料少，挥发性有机物产生量少，未收集废气经机械通风后可无组织排放，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；水性涂料采用桶装，储存于封闭库房内；本项目底涂、面涂、固化工序均在密闭负压空间内操作，采用高效涂装技术; 符合. VOCs治理设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃 （NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施; 本项目使用水性涂料，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目使用水性涂料少，挥发性有机物产生量少，经机械通风后可无组织排放。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目使用水性涂料，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。项目使用水性涂料少，挥发性有机物产生量少，经机械通风后可无组织排放，排放满足要求。; 符合. 监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3 /h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 企业建成后积极办理排污许可证，并履行自行监测管理要求；企业不属于重点排污企业; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 企业将建立环保档案制度，完善环保手续，设置环保部门，配置环保专职人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业建成后建设门禁系统和电子台账; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 企业建成后按照运输方式管理。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2024年3月，商南县银丰铝业有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于：三十、金属制品业-67 金属表面处理及热处理加工（其他），应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报商洛市生态环境局商南县分局审批。 1、项目基本情况 项目名称：商南县年产1万吨亲水铝箔材料建设项目； 行业类别：三十、金属制品业-67 金属表面处理及热处理加工（其他）； 建设性质：新建； 总投资：10000万元； 建设单位：商南县银丰铝业有限公司； 建设地点：商南县工业园区现代材料产业园。 2、地理位置与周边关系 项目选址于商南县工业园区现代材料产业园，项目地东侧为陕西豪德特粉末冶金新材料有限公司，南侧为空地，西侧为商南县工业园区现代材料产业园园区道路，隔道路为厂房，北侧为空地，企业租赁商南县工业园区现代材料产业园已建厂房进行生产。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目基本情况及工程内容 建设规模及内容：租赁标准化厂房8640平方米，建设自动化生产线三条，购置安装加工、检测等设备50台套，形成年产1万吨亲水铝箔产品的生产规模。 建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢混结构，1层，总建筑面积8640m2，建设自动化生产线三条，购置安装加工、检测等设备50台套，形成年产1万吨亲水铝箔产品的生产规模。; 仅设备安装. 储运工程; 原料及成品库房; 位于厂房内北侧，用于放置原料、成品. 辅助工程; 办公区; 钢混结构，位于厂房内西北侧，设置有办公室、会议室、财务室和洗手间等; 新建. 危废贮存库; 建筑面积5m2，位于厂房内北侧; 新建. 调漆房; 建筑面积5m2，位于厂房内东北侧. 公用 工程; 给水; 由项目地供水管网提供; 新建. 排水; 采取雨污分流。脱脂后水洗废水、喷淋塔废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水；生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理; 新建. 供电; 引自项目所在区域供电电网；; 新建. 采暖、制冷; 自备空调制冷、采暖；; 新建. 环保 工程; 废气治理; 调漆、底涂、面涂废气（非甲烷总烃）：玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。; 新建. 固化烘干废气（非甲烷总烃）：玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）；危废间废气引入废气处理系统。. 废水治理; 采取雨污分流。脱脂后水洗废水、喷淋塔废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水；生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; 新建. 固废处置; 设生活垃圾收集桶，定期交环卫部门处理。; 新建. 一般工业固废收集后合理处置. 危废收集到危废贮存库，定期交由有资质的单位处理. 4、产品方案 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 产品名称; 单位; 数量; 备注. 亲水铝箔; 万t; 1; /. 本项目涂覆线中开卷机放卷轴、涂辊、收卷装置运行速度均为60m/min。每小时可对3600m铝箔进行涂层处理，生产设备年工作2400h，共三条生产线，满负荷加工量为2592万m/a（按平均厚度0.15mm计，平均宽度按1100mm计，约11547t/a），大于9500t/a，因此，外购设备可满足本项目生产需求。 5、主要原辅材料及能源消耗 项目生产原料主要为铝箔、脱脂剂等，生产过程中使用电能，原辅料全部外购。主要原辅材料及能源用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 包装形式; 备注. 1; 铝箔卷; 9500t/a; 仓库; 6t/卷; 厚0.095-0.3mm、宽1100mm，密度2.7g/cm³. 2; 水性底漆; 300t/a; 仓库; 125kg/桶，塑料桶装; 水62.5~69%、丙烯酸树脂+氨基树脂23~27%、乙二醇丁醚2-4%、乙二醇甲醚 1~2%. 3; 水性面漆; 120t/a; 仓库; 125kg/桶，塑料桶装; 水83~90%、丙烯酸树脂+氨基固化剂10~12%、乙二醇丁醚1~4%. 4; 色浆; 6t/a; 仓库; 25kg/桶，塑料桶装; 颜料17~19%、二萘酚11~13%、水70%、尿素0.5%. 5; 脱脂剂; 1.8t/a; 仓库; 25kg/桶，塑料桶装; 碳酸钾、葡萄糖酸钠、无磷助洗剂、复配表面活性剂. 6; 新鲜水; 848.2m3/a; /; /; 供水管网提供. 7; 电; 20万kwh/a; /; /; 当地电网提供. 8; PAM; 0.1t/a; /; /; 外购. 根据建设单位提供的涂料MSDS，本项目水性底漆挥发份为3-5%（本次取5%），比重1.05，水性面漆挥发份为2-5%（本次取5%），比重1.05，折算水性底漆和水性面漆的挥发份含量为51.5g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1中“型材涂料”中“其他≦250g/L”的限值要求。 表2-4 原辅材料理化性质及危险特性 序号; 名称; 理化性质; 危险特性. 1; 水性底漆; pH7-9，无色透明液体，比重1.01-1.05(25℃，g/cm3），溶于水、醇、醚、酮等多数有机溶剂。; 可燃；口服（鼠）LD50＞7060mg/kg. 2; 水性面漆; pH2-4，淡黄色液体，比重1.01-1.05(25℃，g/cm3），溶于水、醇、醚、酮等多数有机溶剂。; 可燃；口服（鼠）LD50＞7060mg/kg. 3; 色浆; 有颜色液体，微量酒精气味，密度0.94g/cm3。; 不易燃；. 4; 脱脂剂; pH12-14，无色透明液体，与水混溶; 不易燃；. 5; 润滑油; 淡黄色粘稠液体。闪点120-340℃，自燃点300-350℃，沸点-252.8℃，相对密度0.93g/cm3(水=1)，饱和蒸气压0.13KPa（145.8℃）。可溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。润滑油主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。; 危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃。燃烧分解产物：CO、CO2等有毒有害气体。禁忌物硝酸等强氧化剂。健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重可引起油脂性肺炎。慢接触者。. 6; 氨基树脂; 氨基树脂是由含有氨基的化合物如尿素、三聚氰胺或苯代三聚氰胺与甲醛和醇类经缩聚而成的树脂的总称，重要的树脂有脲醛树脂（UF）、三聚氰胺甲醛树脂（MF）和聚酰胺多胺环氧氯丙烷（PAE）等; /. 7; 丙烯酸树脂; 无色或淡黄色粘性液体，易溶，密度 1.09g/cm³，熔点106℃；沸点116 ℃。; /. 8; 乙二醇甲醚; 乙二醇单甲醚，是一种有机化合物，化学式为C3H8O2，为无色透明液体，与水混溶，可混溶于醇类、酮类、烃类，主要用作油脂、硝化纤维素、合成树脂、醇溶性染料和乙基纤维素的溶剂，也可用作清漆快干剂和涂层稀释剂，也可用作印染工业渗透剂和匀染剂，还可用作燃料工业添加剂。; /. 9; 乙二醇丁醚; 无色透明液体，密度0.902g/cm³，沸点171℃，熔点：-70℃，溶于水、丙酮、苯、乙醚、甲醇、四氯化碳等有机溶剂和矿物油。; /. 10; 二萘酚; 白色至红色片状结晶，在空气中长期 贮存时颜色变深，密度1.2g/cm³，熔点121.6℃、沸点285℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、油类、碱液等，加热升华，有刺激性苯酚气味。; /. 本项目水性底漆成分为：水62.5~69%、丙烯酸树脂+氨基树脂23~27%、乙二醇丁醚2-4%、乙二醇甲醚1~2%，结合同类项目运行实际参数，本次挥发份取值为5%、水份取值为70%、固体份取值为25%；水性面漆成分为：水83~90%、丙烯酸树脂+氨基固化剂10~12%、乙二醇丁醚1~4%，本次挥发份取值为5%、水份取值为85%、固体份取值为10%；色浆成分为：颜料17~19%、二萘酚11~13%、水70%、尿素0.5%，本次挥发份取值为13%、水份70%、固体份17%。 漆料中挥发份在调漆、涂装、烘干固化过程全部挥发，固份附着在工件表面，本项目涂料平衡见下图2-1。 图2-1 涂装工段物料平衡图 单位：t/a 6、主要设备 本项目主要设备详见下表。 表2-5 设备清单一览表 序号; 生产设备; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 开卷机; /; 3台; /. 2; 清洗装置; /; 3台. 3; 干燥箱; /; 3台. 4; 风冷装置（含牵引）; /; 3台. 5; 底层涂机; /; 3台. 6; 固化炉（上层）; /; 3台. 7; 带风冷的转向辊（含张力传感器）装置; /; 3台. 8; 面层涂机; /; 3台. 9; 固化箱（下层）; /; 3台. 10; 带风冷的转向辊; /; 3台. 11; 主牵引装置; /; 3台. 12; 卷取机; /; 3台. 13; 电控系统; /; 3台. 14; 检测设备; /; 2台. 15; 废气处理设备; /; 1套. 16; 电力设施; /; 2台. 7、公用工程 本项目用水为848.2t/a，主要包括生活用水、脱脂及水洗用水、喷淋塔循环补充用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工日常生活用水量按照80L/人·d计算。本项目年生产天数为300天，则职工生活用水量约为240t/a，根据相关统计资料，该排污系数以0.8核算，则项目员工生活污水产生量为192t/a，生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理。 （2）脱脂用水 本项目脱脂剂用量为1.8t/a，脱脂剂配水使脱脂槽液的使用浓度需一直保持在2%左右，则脱脂过程需要添加自来水88.2t/a。 本项目设置3个脱脂槽，脱脂槽尺寸为4m×1.5m×0.5m，脱脂剂约占脱脂槽80%的容积，脱脂槽每年清槽更换一次，更换脱脂槽液的量为7.2t/a，作为危废委托有资质单位处置。 （3）水洗用水 根据本项目脱脂后清洗槽的尺寸及个数（本项目设置3个脱脂后清洗槽，清洗槽的尺寸均为2.3m×1.5m×0.5m，清洗水约占清洗槽80%的容积），3#清洗槽每周更换一次新鲜水，3#清洗槽水回用于2#槽，2#清洗槽水回用于1#槽，1#槽液排放，年工作按50周计，则脱脂后清洗水用量约为69t/a，产污系数按照0.8计算，则脱脂后清洗废水产生量约55.2t/a，废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水。 （4）喷淋塔用水 本项目固化烘干废气使用喷淋塔进行降温，喷淋塔使用过程中需定期补充损耗水以保证水箱内循环用水量，喷淋塔水泵流量为25m3/h，全厂年工作时间2400h。 喷淋塔循环水箱的规格为 2m×2m×0.5m，喷淋塔中的循环水箱的水每3天排放一次，则产生喷淋废水产生量为200t/a，废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），开式系统的补充水量按照下式进行计算： 式中：Qm——补充水量（m3/h）； Qe——蒸发水量（m3/h）； Qb——排污水量（m3/h），本项目考虑排污水量200t/a，平均排污水量取0.083m³/h； Qw——风吹损失水量（m3/h），取循环量的 0.1%； Qr——循环冷却水量（m3/h），25m3/h； Δt——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃）,取 2℃； k——蒸发损失系数（1/℃），取0.0016。 经计算，补充水量Qm为0.188m³/h（451t/a）。 综上所述，项目用、排水情况详见下表，本项目给排水平衡见图 2-2。 表2-6 项目给排水量一览表 （单位：m3/a） 用水类型; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 废水回用量. 生活用水; 240; 48; 192; 0. 脱脂用水; 88.2; 81; 7.2; 0. 水洗用水; 69; 13.8; 55.2; 0. 喷淋塔用水; 451; 251; 200; 60000. 项目水平衡图如下： 图2-2 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目供电采用市政供电。 （3）供热/制冷 本项目办公室内采用分体式空调进行供热/制冷。 8、工作制度及定员 本项目管理人员与工人共10人，职工每日工作8小时，年工作日为300天，不在厂区内食宿。 9、工期 本项目计划于2024年4月至2025年12月建设完工。 10、总平面布置分析 本项目地交通便利，生产区为2栋，原料和成品库房位于厂房内北侧，办公区位于厂房内西北侧，生产区内分区明确，布局功能合理，项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行设备安装及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 运营期 运营期的主要流程及产污环节见下图： 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 上架、开卷：将光铝箔挂上移动架，使用开卷机进行开卷，此过程会产生设备噪声N。 脱脂：为了去除铝箔表面的油脂，将铝箔浸泡在脱脂槽中，本项目设置3个脱脂槽，脱脂槽尺寸均为 4m×1.5m×0.5m，脱脂药剂配水的浓度需一直保持在2%左右。脱脂温度为常温，脱脂时间约为10min。脱脂槽中的脱脂剂以定期补充的方式重复使用，脱脂槽液每半年更换一次，该过程产生脱脂槽液S1。 三级水洗：脱脂后采用3级逆流水洗洗去表面的脱脂液，3#清洗槽每周更换一次新鲜水，3#清洗槽水回用于2#槽，2#清洗槽水回用于1#槽，1#槽液排放，3个清洗槽的尺寸均为2.3m×1.5m×0.5m，此过程产生清洗废水W1。 干燥、风冷：干燥箱全长4000mm、宽1810mm，内部配有可升降调节的上下两个支架，上下支架分别装有石英加热管、分为常加热和控温加热两组。由清洗装置出来的带有水份铝箔在上下支架之间运行时，双面同时被加热、烘干。干燥箱温度控制在 180－220℃之间。 本装置为型材组合的框架结构，由离心风机带动产生风刀,对铝材表面强制风冷.牵引动力辊由YVPCJ变频调速齿轮减速电机驱动。 底涂：将水性涂料均匀涂覆在铝箔上。铝箔进入轧车后随着设备内的高精密涂层头第一次将水性底漆均匀的涂在铝箔表面，运行速度60m/min，该过程会产生底涂废气G1、废涂料包装桶S2和设备噪声N。 底涂固化：涂层固化是将涂敷在铝箔表面的液体涂料经烘烤完成固化的物理或化学过程，并转化成符合产品要求的干膜。本生产线涂层固化使用的是一种对拉隧道式烘烤型固化箱。采用活动对拉悬挂，使铝带在贯穿整个固化箱中不接触任何东西。固化箱中若干支涂金石英管产生的远红外线热量通过辐射方式直照到铝箔表面，足够使铝箔表面的涂层溶剂挥发而固化烘干。固化炉全长14米，宽1.9米，高2.74米。固化炉分三层由型材组焊而成，上层烘道用于铝箔底层涂膜的烘干、固化；中层烘道用于铝箔面层涂膜的烘干、固化；下层为敞开式冷却通道。固化炉上下层烘道的两侧分别设有24扇独立启闭的活动门扇，每扇活动门四周边框均配有双道弹性硅胶密封条和快速启闭手把，上下层烘道内分别布设有石英加热管，采用分区加热方式自动控制炉温。为了让铝箔达到适宜的固化金属板温，每层烘道分设若干区，每个区的温度可以单独设定和控制，该过程主要产生固化烘干废气G2和设备噪声N。 面涂：本项目设置一个调漆间，需调节漆料颜色时则在调漆房内将水性面漆与色浆按一定配比进行混合，此过程为人工操作，会产生调漆废气 G3。 经过一次烘干后的铝箔，通过设备中的中间涂层头再次将调好的水性面漆均匀地涂在铝箔表面，通过调节刀片的角度、高度等参数可以获得不同的图层工艺，该过程会产生面涂废气G4、废涂料包装桶S3和设备噪声N。 面涂固化烘干：经涂抹均匀后的铝箔，再次进入固化烘干炉，进行二次烘干，固化烘干炉采用电加热的方式，烘干温度为320-450℃，通过热风循环使涂装的漆料固化，该过程主要产生烘干废气 G5和设备噪声N。 冷却：铝箔从固化烘干炉出来后，通过风冷装置对铝箔进行降温，该过程主要产生设备噪声N。 收卷：经切边后的铝箔经收卷装置收卷，收卷过程会有少量涂装不均匀的部分被工人人工剪除，此过程产生少量不合格品S4和噪声N。 包装：使用木框对成品铝箔卷进行包装，此工序产生少量废包装材料 S5。 根据工艺流程，本项目的产污节点见下表： 表 2-7 本项目产污环节一览表 序号; 类别; 编号; 产物环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 底涂; 非甲烷总烃. 2; G2; 底涂固化; 非甲烷总烃. 3; G3; 调漆; 非甲烷总烃. 4; G4; 面涂; 非甲烷总烃. 5; G5; 底涂固化; 非甲烷总烃. 6; 废水; W1; 三级水洗; SS、石油类. 7; W2; 喷淋塔用水; SS、石油类. 8; W3; 员工办公生活; COD、SS、NH3-N、TN、TP. 9; 噪声; N; 各个工序; 噪声. 10; 固废; S1; 脱脂; 脱脂槽液. 11; S2; 涂料使用; 废涂料包装桶、废塑料内衬. 12; S3; 涂料使用; 废涂料包装桶、废塑料内衬. 13; S4; 收卷; 不合格品. 14; S5; 包装; 废包装材料. 15; S6; 废气处理; 废活性炭. 16; S7; 员工生活; 生活垃圾. 17; S8; 废水处理; 废渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于商南县工业园区现代材料产业园，项目地目前为空房，根据现场调查，项目地不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本次环境空气质量基本污染物现状评价数据引用陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的环保快报《2023年12月及1～12月全市环境空气质量状况》中商洛市商南县的的环境空气质量数据。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2023年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 129; 160; 80.6; 达标. 2、项目所在区域达标区判定 根据以上监测结果可知，2023年商洛市商南县污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目所在商南县为达标区。 3、其他污染物 项目大气特征污染物为非甲烷总烃，本次环境空气质量监测数据引用《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中的G2张家岗小学数据。G2张家岗小学监测点位于本项目的北侧1461m处，监测时间为2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天，至今区域无新增非甲烷总烃废气源，因此，监测数据适用于目前的环境空气质量。 现有监测数据如下。 （1）监测项目 特征因子：非甲烷总烃 （2）监测时间及频次 2022年7月21日至2022年7月27日，连续7天。 （3）监测结果如下表 表3-2 大气环境质量现状监测结果 采样日期; 检测点位; 检测结果非甲烷总烃mg/m3. 07月21日; G2张家岗小学; 0.43-0.57. 07月22日; G2张家岗小学; 0.42-0.58. 07月23日; G2张家岗小学; 0.43-0.58. 07月24日; G2张家岗小学; 0.41-0.51. 07月25日; G2张家岗小学; 0.43-0.53. 07月26日; G2张家岗小学; 0.44-0.57. 07月27日; G2张家岗小学; 0.46-0.53. 由监测结论可知，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求（2.0mg/m3），说明项目所在地环境空气质量较好。 二、声环境质量现状 本项目为新建项目，项目地50m范围内无声环境敏感目标。 三、土壤、地下水环境现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目污染物主要为非甲烷总烃，采取相应措施后均可达标排放，且项目建成后，厂区及车间地面均进行硬化/防渗处理，化粪池及危废贮存库等区域均采取相应的防渗措施，不会导致污染物的地表漫流及垂直入渗，因此不存在土壤和地下水污染途径。故本次评价可不进行土壤、地下水环境质量现状监测评价。 四、生态环境质量现状 本项目位于商南县工业园区现代材料产业园，项目及周边属于城镇生态系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50m范围内无声环境保护目标，根据对项目周边环境现状调查情况，确定本项目主要环境保护目标，周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距离(m); 规模; 保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 何家沟住户; 110°51′57.784″; 33°28′46.669″; 西侧; 360; 20户/80人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 县河; /; /; 西侧; 540; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期大气污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；非甲烷总烃有组织排放执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装中限值（50mg/m3，去除效率80%）、表2厂区内监控点浓度限值（10mg/m3）、表3边界限值（3mg/m3）；VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求（厂房外监控点任意一处浓度限值30mg/m3、1h平均浓度限值10mg/m3）；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求。 2、废水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值，生产废水不外排。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类； 4、固体废弃物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，实施全国VOC、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量排放控制指标，进一步完善总量控制指标体系。项目废水总量控制纳入商南县污水处理厂总量控制范围，本项目不另行申请总量，只提出接管考核量。 项目VOCs排放量为：0.6488t/a。建议申请总量指标为：VOCs：0.6488t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于项目使用已经建成的厂房进行建设，施工期仅进行安装生产设备及少量装修工作，因此施工期主要污染物有：废气（施工车辆尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等。 - 大气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 - 水环境保护措施 施工期污水主要为施工人员的生活污水。施工期施工人员最大为10人，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d。 项目施工期生活废水依托公共卫生设施，经化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。 - 噪声环境保护措施 施工期噪声源有施工设备等机械产生的噪声以及汽车运输交通噪声。 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～95dB(A)。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为电锯、运输车辆等。为避免项目施工周围环境造成影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向项目所在地生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工段可能产生环境噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经生态环境主管部门审查批准后方可开工； ②严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。 ③选用低噪声施工机械设备。 ④杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，严禁高速行驶、鸣笛。 ⑤对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - 固体废物环境保护措施 施工过程产生的固体废物主要是施工人员少量的生活垃圾，施工期施工人员最大为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d。施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装，产生量较少，收集后运往指定地点。项目施工期固废去向明确，不产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及治理措施分析 1.1源强及达标排放情况 本项目加工过程产生的废气主要为底涂废气、调漆、面涂废气、烘干固化废气。废气源强具体核算过程如下。 （1）底涂及底涂烘干固化废气G1、G2（非甲烷总烃） 本项目使用水性底漆对铝箔表面进行涂覆处理，根据企业提供水性底漆MSDS，底漆成分为：水62.5~69%、丙烯酸树脂+氨基树脂23~27%、乙二醇丁醚2-4%、乙二醇甲醚1~2%。 本项目挥发份取值按最大5%进行考虑。本项目底漆涂料用量为300t/a，则含有机组份的量为15t/a，有机组份在涂覆及烘干固化过程中全部挥发。 本项目底漆涂覆过程产生的废气经玻璃房密闭负压收集，底漆烘干固化过程产生的废气经隧道式固化烘干炉两端集气罩收集，废气综合收集效率按99%计，底漆涂覆及烘干固化过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）一起经喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，水喷淋的作用主要为废气的预冷，风机风量为10000m3/h，二级活性炭装置对有机废气处理效率按98%计，则经收集处理后约0.297t/a非甲烷总烃废气经15m排气筒排放，排放速率为0.124kg/h，排放浓度为12.4mg/m3，约0.15t/a非甲烷总烃废气在车间无组织排放。 （2）面漆调漆、面涂及面涂烘干固化废气G3、G4、G5（非甲烷总烃） 本项目需使产品呈现一定颜色时则需对面漆进行调漆处理，面漆调漆过程在单独的密闭调漆房内进行，由于调漆时间较短，挥发产生的有机废气量较少且经调漆工位集气罩收集后与面涂及面涂烘干固化废气一起经一套废气处理装置处理，为简化分析，将调漆废气并入面涂废气中。 本项目使用水性面漆对铝箔表面进行涂覆处理，根据企业提供水性面漆MSDS，面漆成分为：水83~90%、丙烯酸树脂+氨基固化剂10~12%、乙二醇丁醚1~4%。本项目挥发份取值按最大5%进行考虑。 本项目面漆调漆用色浆成分为：颜料17-19%、二萘酚11-13%、水70%、尿素0.5%，本项目考虑色浆中二萘酚全挥发，挥发份取值按最大13%进行考虑。 本项目面漆涂料用量为120t/a，则含有机成分的量为6t/a，色浆用量为6t/a，则含有机组份的量为0.78t/a。有机组份在调漆、涂覆及烘干固化过程中全部挥发，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为6.78t/a。 本项目面漆调漆产生的废气经集气罩收集、涂覆过程产生的废气经集玻璃房密闭负压收集，面漆烘干固化过程产生的废气经隧道式固化烘干炉两端集气罩进行收集，废气综合收集效率按99%计，面漆调漆、涂覆及烘干固化过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）一起经喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，水喷淋的作用主要为废气的预冷，二级活性炭装置对有机废气处理效率按98%计，则经收集处理后约0.134t/a非甲烷总烃废气经15m排气筒排放，排放速率为0.056kg/h，排放浓度为5.6mg/m3，约0.0678t/a非甲烷总烃废气在车间无组织排放。 本项目底涂及底涂固化废气、面漆调漆、面涂及面涂烘干固化废气经收集后一起经1套喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理后经15m排气筒排放。 非甲烷总烃有组织排放满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装中限值（50mg/m3，去除效率80%）要求；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求（20-30mg/m3）。 非甲烷总烃无组织排放满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表2厂区内监控点浓度限值（10mg/m3）、表3边界限值（3mg/m3）；VOCS无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求（厂房外监控点任意一处浓度限值30mg/m3、1h平均浓度限值10mg/m3）；满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求（厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3）。 （3）危废库废气 危废库废气浓度主要与存放危废种类有关，本项目危废库内有机废气产生源主要为废活性炭等，本次主要考虑废活性炭吸附的有机废气在储存过程中挥发，因废活性炭为密闭包装，储存过程不易挥发，产生量较小，本项目危废贮存库废气不定量分析。危废间为封闭式房间，通过风机吸风收集废气，危废贮存库废气收集后接入喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附后由15m排气筒排放。 1.2 非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到二级活性炭系统故障事件（按去除效率0%计算），单次持续时间按2h估算。项目非正常排情况见下表： 表 4-1 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 发生频次/年. 底涂及底涂固化废气、面漆调漆、面涂及面涂固化; 排气筒; 二级活性炭系统故障时; 非甲烷总烃; 9.075; 907.5; 2h; 1. 1.3 废气源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-2 项目生产废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节/排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 产生浓度; 产生量; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否技术可行; 排放浓度; 排放速率; 排放量. 底涂及底涂固化废气; 有组织; 非甲烷总烃; 618.75mg/m3; 14.85t/a; 玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 99; 98; 是; 12.4mg/m3; 0.124kg/h; 0.297t/a. 无组织; /; 0.15t/a; 车间排风扇稀释; 0; 0; 是; /; /; 0.15t/a. 面漆调漆、面涂及面涂固化; 有组织; 279.675mg/m3; 6.71221t/a; 玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 99; 98; 是; 5.6mg/m3; 0.056kg/h; 0.134t/a. 无组织; /; 0.0678t/a; 车间排风扇稀释; 0; 0; 是; /; /; 0.0678t/a. 危废库废气; 有组织; /; /; 玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放; 99; 98; 是; /; /; /. 表4-3 排放口基本信息表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒中心座标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 生产废气排放口; 非甲烷总烃; 110°51′57.780″; 33°28′46.668″; 15m; 0.25m; 10000m3/h; 20℃; 2400; 一般排放口. 1.4 污染防治技术 （1）有组织废气防治措施可行性：目前金属表面处理及热处理行业未发布排污许可证申请与核发技术规范，结合本项目实际生产工序，参考《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）中水性涂料，可行技术为：1、过程控制技术：密闭过程、密闭空间、密闭收集、局部有效收集；2、VOCs治理技术：冷凝、吸收、吸附、氧化及其组合技术，本项目底涂及底涂固化废气、面漆调漆、面涂及面涂烘干固化废气经收集后一起经1套喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理后经15m排气筒排放，属于吸附技术，因此为可行技术。 综上所述，本项目有组织废气治理措施可行。 其污染治理技术可行性详见下表。 表 4-4 废气污染治理技术可行性分析一览表 生产单元; 产品类型; 废气产污环节; 污染物种类; 排放方式; 推荐技术; 本项目采取技术; 是否为可行技术; 排放口类型. 涂料生产单元; 水性涂料; 工艺废气; 非甲烷总烃; 有组织; VOCs治理技术：冷凝、吸收、吸附、氧化及其组合技术; 1套喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置; 可行; 一般排放口. （2）无组织废气防治措施：底涂及底涂固化废气、面漆调漆、面涂及面涂烘干固化废气通过采取采厂房四周加装排气扇进行通风换气处理。本项目无组织控制措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相符。 表4-5 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 环节; 要求; 本项目; 符合性. 储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目底漆、面漆色浆采用桶装; 符合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭; 本项目含VOCs物料的物料储存于密闭桶装容器中，在非取用状态时处于加盖、封口、密闭状态，物料放置于库房内。; 符合. VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求; 符合. 工艺过 程; 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 符合. 收集的废气中 NMHC初始排放速率≥3kg/h时”，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目底涂及底涂固化废气、面漆调漆、面涂及面涂烘干固化废气经收集后一起经1套喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理后经15m排气筒排放；二级活性炭装置对有机废气处理效率98%; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：调配（混合、搅拌等）、涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）、印刷（平版、凸版、凹版、孔板等）、粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）、印染（染色、印花、定型等）、干燥（烘干、风干、晾干等）、清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦拭等）; 符合. 其他; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次评价要求企业按要求对原材料名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量信息进行记录。台账保存期限不少于3年。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本次评价要求建设单位对生产过程始终保持排风扇正常运行; 符合. 1.5 环境影响 项目产生的有组织排放废气经处理后均可以做到达标排放，无组织排放排气产生量较小，通过加强通风的方式可将其影响降至最低，对周边大气环境影响较小。 1.6 大气监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，项目运营期废气污染物排放监测计划见表 4-6： 表 4-6 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织废气排气筒; 非甲烷总烃、TVOC; 每年一次; 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装中限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求。. 上风向1个监测点；下风向3个监测点; 非甲烷总烃、TVOC; 每年二次; 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表3边界限值；. 厂房门口; 非甲烷总烃、TVOC; 每年二次; 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表2厂区内监控点浓度限值；VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求（厂房外监控点任意一处浓度限值30mg/m3、1h平均浓度限值10mg/m3）；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求。. 2、水环境影响及治理措施分析 2.1废水污染物信息及源强核算 （1）废水源强分析 本项目营运期废水主要是生活污水、水洗废水、喷淋塔废水。 ①生活污水 本项目员工生活污水产生量为192t/a，主要污染物及浓度为COD 450mg/L、BOD5 130mg/L、SS350mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L，经厂内化粪池预处理后接管至商南县污水处理厂集中处理。 ②水洗废水 本项目脱脂后需进行水洗除去工件表面附着物，水洗槽定期更换，更换水量约55.2t/a，主要污染物及浓度为：SS 200mg/L、石油类 20mg/L，废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水。 ③喷淋塔废水 本项目固化烘干废气使用喷淋塔进行降温，喷淋塔水槽需定期更换，喷淋塔更换水量约200t/a，主要污染物及浓度为SS 200mg/L、石油类1mg/L，废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水。 2.2废水污染物产排达标情况 项目废水污染物信息表下表。 表 4-7 废水污染物信息表 对应产污环节名称; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理措施名称及编号; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准mg/L. 水洗废水（55.2m3/a）; 石油类; 20; 0.0011; 添加PAM处理后，用于厂区绿化用水; 2; 0.00011; /. SS; 200; 0.011; 20; 0.0011; /. 喷淋塔废水（200m3/a）; 石油类; 1; 0.0002; 0.1; 0.00002; /. SS; 200; 0.04; 20; 0.004; /. 生活污水（192m3/a）; pH; 6-9; /; 化粪池 （DF001）; /; /; 6-9. COD; 450; 0.086; 350; 0.067; 500. BOD5; 130; 0.024; 100; 0.019; 300. SS; 350; 0.067; 200; 0.038; 400. NH3-N; 25; 0.005; 25; 0.005; 45. 总氮; 35; 0.006; 35; 0.006; 20. 总磷; 4; 0.0007; 4; 0.0007; 20. 生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值。 表4-8 排放口基本信息表 编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒中心座标; 排放方式; 排放去向; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 生活污水排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 110°51′57.780″; 33°28′46.668″; 间接排放; 污水处理厂; 一般排放口. 2.3废水污染治理技术可行性分析 本项目采取雨污分流，脱脂后水洗废水、喷淋塔废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水；生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B 级标准限值，因此，采取的措施可行。 2.4依托化粪池及商南县污水处理厂处理可行性分析 根据调查，园区配套化粪池容积为100m3，目前仍有60m3的余量，本项目生活污水排放量约1.49m3/d，化粪池可满足预处理要求，因此，评价认为治理措施有效可行。 商南县污水处理厂于2017年建设，商南县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺CASS，其设计规模为1万立方米/日，位于商南县三角池村。主要有前置反应池2处，絮凝沉淀池1处，纤维转盘滤池1处，巴氏计量槽1处，污泥缓冲池1处，改造4处CASS池等。而商南县污水处理厂的日处理规模达到1万m3/d，本项目废水仅占处理废水量比例极小，不会对污水厂收水产生较大冲击，本项目建设完成后废水排水满足污水处理厂的设计进水水质要求，因此，本工程废水进入商南县污水处理厂进行处理不会对商南县污水处理厂处理水质产生较大影响，经污水处理厂处理达标后排放，对受纳水体的水质影响较小。 综上所述，项目废水排入商南县污水处理厂处理可行。 2.5监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目运营期环境监测计划见下表。 表4-9 废水监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 废水总排口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求. 3、声环境影响及治理措施分析 （1）噪声源强 根据建设单位提供资料及现场核查，本项目所标准厂房的厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本项目设备噪声主要来源于开卷机、风冷装置、底层涂机等设备产生的噪声，类比同类设备实测情况，设备声源源强一般介于65dB(A)~90dB(A)。本项目采取先进的低噪声设备，所有设备均设置于厂房内，生产设备设置基础减振及厂房隔声等措施，并制定相应的生产设备运行和维护规程，降低噪声环境影响。本项目生产厂房为砖混结构，采取工业隔声门窗，本次环评建筑物插入损失量取20dB(A)。本项目产生噪声的主要机械设备分布及源强统计见下表： 表4-10 营运期主要噪声源一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离 dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑 物插 入损失/dB (A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房; 开卷机; 80; 基础减振+ 厂房隔声; 12; 4; 1; 东8; 70; 昼8h； 夜0h; 20; 50; 1. 南14; 65; 45. 西8; 70; 50. 北3; 72; 52. 2; 风冷装置（含牵引）; 80; 12; 4; 1; 东8; 70; 20; 50; 1. 南13; 65; 45. 西8; 70; 50. 北4; 72; 52. 3; 底层涂机; 80; 5; 4; 0; 东12; 70; 20; 50; 1. 南1; 60; 40. 西4; 70; 50. 北16; 65; 45. 4; 固化炉（上层）; 90; 3; 5; 0; 东13; 70; 20; 50; 1. 南13; 65; 45. 西3; 75; 55. 北4; 70; 50. 5; 面层涂机; 80; 2; 11; 0; 东12; 65; 20; 45; 1. 南9; 60; 40. 西4; 70; 50. 北8; 65; 45. 6; 主牵引装置; 80; 12; 3; 0; 东13; 65; 20; 45; 1. 南9; 60; 40. 西3; 70; 50. 北8; 65; 35. 7; 卷取机; 65; 12; 4; 0; 东11; 50; 20; 30; 1. 南11; 48; 28. 西5; 55; 35. 北6; 55; 35. 8; 废气处理设备（含风机）; 80; 12; 6; 0; 东12; 60; 20; 40; 1. 南11; 60; 40. 西4; 70; 50. 北6; 65; 45. 9; 换气扇; 65; 10; 5; 0; 东12; 60; 20; 40; 1. 南11; 60; 40. 西4; 70; 50. 北6; 65; 45. （2）拟采取的治理措施 1）项目生产设备均位于密闭生产车间内，利用建筑物隔声； 2）加装减震装置，降低振动引起的噪声。在车间内部的墙面安装吸声材料。 3）合理布局，将高噪声设备布设于生产车间中部。 4）加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。 5）降低装卸高度，杜绝野蛮操作； （3）声环境影响预测 ⑴ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为： ⑴ 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 ② 总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： ⑵ 式中: T为计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 ⑵ 噪声影响预测分析 预测点选择在项目四周厂界处，共4个，项目正常营运后，生产时间为昼间，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见表4-11。 表4-11 噪声影响预测结果（单位：dB(A)） 编号; 位置; 贡献值; 背景值; 预测值. 1; 1#东厂界; 55; /; /. 2; 2#南厂界; 57; /; /. 3; 3#西厂界; 53; /; /. 4; 4#北厂界; 56; /; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间：60 dB夜间50 dB. （4）措施分析 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 因此，环评认为治理措施可行。 （5）噪声监测要求 本项目噪声监测要求如表4-12所示。 表4-12 建设项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 场界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物环境影响及治理措施分析 （1）固体废物源强分析 本项目营运期产生的固废主要为废包装桶、废塑料袋、不合格品、废包装材料、废活性炭、脱脂槽液和生活垃圾、废水处理废渣。 ①废包装桶 本项目生产过程中会产生一定量的废漆桶及废色浆桶。本项目使用的水性涂料包装规格为125kg/桶，水性涂料使用量为420t/a，则年产生废涂料包装桶的数量约为3360个，本项目使用色浆包装规格为25kg/桶，色浆使用量为6t/a，则年产生废色浆桶约240个，共产生废包装桶约8.7t/a，漆料购入时包装桶均为塑料袋内衬包装，包装桶内壁不会沾染漆料，废包装桶收集暂存后外售处置。 ②废塑料袋 本项目漆料桶均为塑料袋内衬包装，水性漆使用量为3360桶/年，单个桶废塑料袋内衬产生量约1kg，色浆使用量为240桶/年，单个桶废塑料袋内衬产生量约0.5kg，则全厂废塑料袋内衬产生量为3.48t/a，根据《国家危险废物名录》（2021本），废原辅料包装桶属于 HW49 其他废物-非特定行业中 900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，故本项目废塑料袋判定属于危废，该部分危废收集后暂存于危废贮存库后交由有资质单位处理。 ③不合格品 本项目收卷过程会产生少量不合格品，通过人工使用剪刀去除，根据建设单位提供资料，建设项目不合格品产生量 5t/a，外售处置。 ④废包装材料 本项目产品使用木箱装，包装过程产生废包装材料，根据原料用量，废包装材料产生量约 1t/a，外售处置。 ⑤废活性炭 本项目废气处理过程会产生废活性炭，1kg活性炭对废气吸附量一般在0.2-0.3kg，本项目取值0.30kg，本项目活性炭吸附装置处理废气的效率为98%；本项目活性炭吸附废气去除量为21.13t/a，则活性炭使用量为70.4t/a；废活性炭属于危险废物，废物类别为 HW49-烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为 900-039-49，废活性炭分类收集至危废贮存库暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理。 项目二级活性炭吸附装置一次装填量为6t，运行时间为8h/d，为了企业便于操作，本环评要求企业每个月更换一次活性炭。 ⑥脱脂槽液 本项目脱脂槽每年清槽更换一次，更换脱脂槽液的量为7.2t/a，作为危废委托有资质单位处置。 ⑦生活垃圾 本项目员工人数10人，每人每天生活垃圾以0.5kg计，工作时间300天，则职工生活垃圾产生量为1.5t/a，交由环卫部门处理。 ⑧废水处理废渣 本项目脱脂后水洗废水、喷淋塔废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水；废水处理废渣产生量为0.01t/a，作为危废委托有资质单位处置。 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示。 表 4-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 1.5t/a; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 废包装桶; 生产过程; 8.7t/a; 900-999-99; 外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求. 不合格品; 生产过程; 5t/a; 900-999-99; 外售. 废包装材料; 生产过程; 1t/a; 900-999-99; 外售. 脱脂槽液; 生产过程; 7.2t/a; HW17 336-064-17; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定. 废塑料袋; 生产过程; 3.48t/a; HW49 900-041-49. 废活性炭; 生产过程; 93.13t/a; HW49 900-039-49. 废渣; 废水处理过程; 0.01t/a; HW08 900-210-08. 本项目固废管理要求如下： ①一般工业固废防控措施 一般工业固废的收集： 本项目一般工业固废分类收集后在本次划定的固废堆场内暂存，定期外售综合利用。暂存生产过程中产生的一般工业固废、生活垃圾由环卫部门清运。 一般工业固废储存防控措施： 1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 ②危险固废防控措施： （1）设置危险废物贮存库 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废贮存库内，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物贮存库设围堰等。 危废贮存库将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 （2）危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： ①对生产过程产生的废机油等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废贮存库内；其他废物，如废抹布等存放于相应的容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废贮存库中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 ②危险废物全部暂存于危废贮存库内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 ③危险废物贮存库及化学品间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 三防措施：车间、成品堆场，封闭厂房建设，控制扬尘，建立专用的危险废物的储存设施或专用储存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物标识，做到防风、防雨、防渗漏。 综上分析，本项目固体废物能够做到去向明确，不会对环境造成二次污染。 5、地下水、土壤环境影响及治理措施分析 （1）土壤及地下水污染防治原则 根据土壤及地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 （2）防止土壤及地下水污染的控制措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表 4-14 厂区分区防渗等级表 防渗区域; 防渗等级; 导则要求; 本项目防渗措施. 危废贮存库、库房、涂装车间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10 -10cm/s; 采用抗渗混凝土+HDPE 膜防渗. 其他区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般混凝土硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本次评价以事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 根据各类有毒有害物质的理化性质和危险性、毒性毒理、使用量，本项目确定项目环境风险评价的因子为：危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169－2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按照公式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn （C.1） 式中q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100； 项目危险物质与临界量比值判定情况见下表。 表4-15 危险物质数量与临界量比值判定表 序号; 物质名称; 物质类别; 日常最大储存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界比值（Q）. 1; 危废; 有毒、易燃; 103.81; 2500; 0.00255. 合计; 0.042. 由上表判定，本项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018）、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》等文件的相关要求，从风险防范方面提出本项目应采用的防范措施： ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志； ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置； ③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患； ④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 7、环保投资 项目总投资为10000万元，环保投资60万元，占项目投资总额的0.60%。环保投资估算见下表。 表4-16 环保投资一览表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元). 废气; 调漆、底涂、面涂、固化烘干、危废间废气; 玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。; 1套; 46. 无组织废气; 车间通风后无组织排放; /; 1. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 依托园区. 生产废水; 添加PAM处理; /; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; 3. 废包装桶; 收集桶. 不合格品; 收集桶. 废包装材料; 收集桶. 脱脂槽液; 危废贮存库; 1间; 5. 废塑料袋. 废活性炭. 废水处理废渣. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，置于厂房内，基础减振; /; 5. 合计; 60. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 玻璃房密闭收集+喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放 | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装中限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求 |
|  | 无组织废气 |  | 车间通风后无组织排放 | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表3边界限值、表2厂区内监控点浓度限值；VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）要求。 |
| 地表水环境 | 采取雨污分流。脱脂后水洗废水、喷淋塔废水中添加PAM处理后，用于厂区绿化用水；生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 1）生活垃圾：经收集后交由环卫部门统一处置。 2）废包装桶：外售废品回收单位。 3）不合格品：外售废品回收单位。 4）废包装材料：外售废品回收单位。 5）脱脂槽液、废塑料袋、废活性炭、废水处理废渣交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区划分为重点防渗区及简单防渗区，危废间、库房、涂装车间为重点防渗区；其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花，设置警示标志；②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ40-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（泡沫、干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；③项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；④制定发生事故和迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 |  |  |  |
| 其他要求 | 建设项目按照三同时制度、环境管理制度、排污许可证制度、环境风险防范措施、排污口技术规范要求、日常监测计划、竣工验收制度及信息公开制度 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目为商南县年产1万吨亲水铝箔材料建设项目，项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目经采取相应的污染防治措施后各污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标要求分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.6488t/a |  | 0.6488t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.067t/a |  | 0.067t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.019t/a |  | 0.019t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.038t/a |  | 0.038t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装桶 |  |  |  | 8.7t/a |  | 8.7t/a |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
| 危险废物 | 脱脂槽液 |  |  |  | 7.2t/a |  | 7.2t/a |  |
|  | 废塑料袋 |  |  |  | 3.48t/a |  | 3.48t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 93.13t/a |  | 93.13t/a |  |
|  | 废渣 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①