丹环批复〔2024〕9号

关于固体废弃物无害化处理新型建筑材料生产建设项目环境影响报告表的批复

陕西雨辰创铭新型材料有限公司：

- 你公司报来《关于申请<固体废弃物无害化处理新型建筑材料生产建设项目环境影响报告表>审批的函》收悉。评价表明，该项目在全面落实报告表提出的各项环境保护措施后，环境不利影响能得到有效缓解和控制。经局务会研究，从生态环境保护角度分析，我局原则同意报告表中所列建设项目地点、性质、规模及生态环境保护措施等相关结论和建议。现批复如下：

一、项目概况

- 该项目位于陕西省商洛市丹凤县龙驹街道办事处保仓村保仓坪组，建设内容包括固体废弃物加工生产线一条，设置破碎、筛分、清洗设备及相关辅助设施。建设单位购买丹凤县兴隆建筑材料有限公司土地及土地范围内现有设备设施，新建洗砂设备。项目建成后年生产建筑砂石料20万m3。总投资2000万元。

- 二、在建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）施工期严格落实建筑工地扬尘管理“六个百分百”措施；对施工运输车辆应限载限速，落实覆盖及防遗撒措施，对施工路面及道路应及时清扫。设置简易沉淀池收集施工废水，废水回用于施工现场洒水降尘。禁止夜间施工，合理布置施工场地及作业时间。施工弃土方应做到填方平衡。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。对原料库、成品库全封闭，地面全部硬化，车间顶部设置喷雾装置，减少装卸期间粉尘无组织排放且满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；生产车间全封闭，给料口设置雾炮机，生产工序湿法作业，物料经全密闭皮带运输；生产中及时洒水降尘，运输车辆落实封闭遮盖措施。破碎和筛分工段粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值。

- （三）严格落实运营期各项水污染防治措施。污泥脱水等废水回用生产，洗车废水设置三级沉淀池循环利用不外排；生活污水通过化粪池处理后用作周边农田施肥。

- 本项目距离丹江较近，建设单位要建设初期雨水收集池，场地接近丹江边沿一侧建设高度为50㎝防护挡墙，防止事故时期污染物排放至厂界外。

（四）严格落实环境噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振和厂房隔声措施；在厂区内设置限速、禁止鸣笛标志牌，禁止夜间运输，西厂界（紧邻G40沪陕高速）昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （五）严格落实固体废弃物污染防治措施。洗车沉淀池清理产生的渣石清理后回用于生产；洗砂浓缩罐浓缩后的泥浆经板框压滤机压滤为泥饼及废气处置产生的除尘灰，外售至丹凤县创新环保建材有限公司，不得随意倾倒；废机油等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在危废暂存间中暂存，按照《危险废物转移联单管理办法》定期交有资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一清运。

- （六）严格落实环境监测计划。按照监测计划对气、声环境定期开展生态环境监测，掌握项目生产期监测项目变化情况，根据监测项目的浓度（声级）变化及时预警、调整或采取必要的污染防治和生态保护措施。

（七）建立健全环保管理机制，加强日常环境管理，建立设施运行、维修台账，确保污染防治设施正常稳定运行。按照《排污许可管理条例》要求，落实排污许可相关管理要求。

三、项目建设必须确保环保投资，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的“三同时”制度，落实环评文件中各项生态环境保护措施。项目竣工后，须按《建设项目环境保护验收暂行办法》规定的程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告，验收报告应及时向社会公开并报送我局。环境保护设施经验收合格后方可投入运行，未经验收或验收不合格的，不得投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、工艺、地点或者生态环境保护措施发生重大变动的，可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，或者五年内未开工建设的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）要求，该项目事中事后监管工作由丹凤县生态环境保护综合执法大队负责，你单位按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

商洛市生态环境局丹凤县分局

2024年5月28日

抄送：县生态环境保护综合执法大队，排污控制股。

商洛市生态环境局丹凤县分局办公室 2024年5月28日印发