- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：商南县年产2600万套可降解无纺布包装袋生产线项目

建设单位（盖章）：      陕西鑫威瑞盈包装有限公司

编制日期：                二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 商南县年产2600万套可降解无纺布包装袋生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-611023-04-01-332816 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵婷婷 | 联系方式 | 131****5656 |
| 建设地点 | 陕西 省 商洛 市 商南 县 中小企业孵化园 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬 33 度 30 分 12.033 秒，东经 110 度 53 分 20.398 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1773 窗帘、布艺类产品制造 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业 17 家用纺织制成品制造177 有喷墨印花或数码印花工艺的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 商南县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1189 | 环保投资（万元） | 16.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.36 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置判定情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气污染物为有机废气（非甲烷总烃），不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物排放; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目生活污水经园区化粪池预处理后经园区污水管网，进入商南县污水处理厂，不涉及新增工业废水直排情况; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水来源于园区给水管网，不设置取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不直接向海排放污染物。; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《商南经济技术开发区产业发展规划（2022-2035）》 审批机关：商南县人民政府 审批文件：商南县人民政府关于同意《商南县经济技术开发区产业发展规划（2022-2035）》的批复 审批文号：商南政函〔2023〕13号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件：《陕西省生态环境厅关于商南经济技术开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》 审批文号：陕环环评函〔2023〕13号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 本项目与商南经济技术开发区规划、规划环评及审查意见符合性分析 相关政 策名称; 相关政策内容; 本项目情况; 是否符合. 商南县经济技术开发区产业发展规划（2022-2035）; 规划范围：商南经济技术开发区包括县城片区和富水片区，规划总面积6.98km2。其中：县城片区：东至鹦鹉沟口，西至县河，南至县城污水处理厂，北至312国道，总面积5.24km2；富水片区：东至古汉墓群坡脚，西至富源路与国道交汇处，南至西合铁路，北至312国道北侧沐河村二组，总面积1.74km2。 产业体系构建和产业定位：全力构建以新材料、先进装备制造、绿色食药为主导，以轻工电子、再生资源和现代服务业为配套的产业体系，形成“3+3”产业发展格局。突出新材料、先进装备制造、绿色食药等主导产业，强链延链补链，搭建产业生态圈；聚焦数字化、智能化、绿色化发展，鼓励推进轻工电子、再生资源、现代服务等配套产业稳步发展。; 本项目位于商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区，根据土地利用规划图，本项目占地为三类工业用地，本项目在商南经济技术开发区的具体位置见附图1。本项目为无纺布袋生产项目，可以为园区企业提供配套的公共服务，符合园区定位。; 符合. 商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）环境影响报告书; 商南县经济技术开发区定位为以新材料、智能制造、绿色食药为主导产业。规划形成“一轴两带多片区”的空间结构，一轴指沿312国道形成的城富产业发展轴；两带指县城片区沿迎宾大道形成的产业发展带，富水片区的黑漆河产业发展带；多片区指硅科技产业发展片区、智能制造产业片区、新兴产业孵化片区、双创基地发展片区、双新产业发展片区、镁材料产业发展片区、健康食药产业片区、公共配套服务片区。; 本项目位于商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区中的新兴产业孵化片区，本项目为无纺布袋生产项目，可以为园区企业提供配套的公共服务，符合园区定位。; 符合. 生态建设目标：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，规划中水回用率目标为30%，工业固体废物分类收集率为≥70%，固体废物综合利用率≥85%，危险废物处置率100%。; 项目属于商南经济技术开发区中的县城片区，商南县县城环境空气、地表水环境、声环境等均达到了相对区域环境质量标准要求；本项目固体废物全部分类收集，危险废物委托资质单位处置，固废处置率100%。; 符合. 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; 本项目位于商洛市商南县“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，项目不属于重污染企业，并采用先进生产工艺和设备、具有可靠的污染治理技术，建设和运营过程中符合商洛市商南县生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。; 符合. 园区引进项目过程中要杜绝废水量大、处理难度高的涉水项目入园。要推进污水收集、雨污分流、开拓中水回用途径和提高中水回用率等，提升水资源利用效益。; 本项目为可降解无纺布包装袋生产线项目，生产过程不使用水，厂区少量办公生活污水进入园区化粪池和污水管道，之后进入商南县市政污水管网，最终进入商南县污水处理厂。; 符合. 商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）环境影响报告书审查意见（陕环环评函〔2023〕13）; （一）加强规划引导，坚持绿色和协调发展。认真落实习近平生态文明建设思想，坚持生态优先，突出绿色、协调发展的理念，统筹经开区内现有产业布局，进一步优化产业结构、规模等。加强与省级相关部门的沟通协调，落实省政府对商洛市和商南县产业发展定位，尤其对发展涉及“两高”及重金属的产业要宏观与具体相结合，从严把控。; 本项目为可降解无纺布包装袋生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目范畴。对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”项目。; 符合. （二）把好入区项目关口，推进产业转型升级。坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国长江保护保护法》、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十四五”规划》、《陕西省“十四五”陕南绿色循环发展规划》等相关要求。落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。; 本项目位于商洛市商南县“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，项目不属于重污染企业，并采用先进生产工艺和设备、具有可靠的污染治理技术，建设和运营过程中符合商洛市商南县生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。本项目为可降解无纺布包装袋生产线项目，为园区企业提供公共服务，符合园区定位。; 符合. 综上所述，本项目符合《商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）》、《商南经济技术开发区总体发展规划（2022～2035年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 （1）与国家产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1773 窗帘、布艺类产品制造”项目。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属允许类项目范畴，所生产的产品、工艺及所使用的设备均不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类之列，且不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》之中。同时，本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）的“禁止准入类”和“许可准入类”中，符合国家产业政策。 （2）与地方产业政策的符合性 本项目不在《陕西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（陕政发［2017］23号）中，同时不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号内），因此本项目不属于限制投资类项目；对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）和《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》（陕发改秦岭[2021]468），本项目均不在负面清单之中，符合陕西省产业政策要求。 本项目已取得商南县发展改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2305-611023-04-01-332816）。 综上所述，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》（商政发〔2021〕22号），本项目与商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性见表1-3。 一图：对照《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》（商政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与商洛市生态环境管控单元对照分析图见图1-1。 图1-1 项目与商洛市商南县生态管控单元位置关系 一表：本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-3： 表1-3 与商洛市生态环境分区管控准入清单符合性分析 序号; 市 （区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元 分类; 管控要求; 面积; 本项目符合性分析. 1; 商洛市; 商南县; 商洛市商南县县域工业集中区; 重点管控单元; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区; 请在《商洛市生态环境要素分区总体准入清单》中搜索单元要素属性查看对应的管控纬度及管控要求; 1200.79m2; 符合，具体见表 1-4. 表1-4 本项目与《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》对照分析表 适用范围; 管控 维度; 管控 要求; 适用范围; 本项目情况; 符合 性. 5.重点管控单元; 5.1土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1.对于存在未依法开展规划环境影响评价，或环境风险隐患突出且未完成限期整改，或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件。 3.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。 4.工业项目原则上布局在工业聚集区内，并符合国土空间规划。; 本项目位于商南县中小企业孵化园，根据倩文分析，项目建设符合商南县工业园区规划及其规划环评的相关要求。本项目工艺不属于国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。; 符合. 污染物排放管控; 1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。; 本项目生活污水依托产业园区化粪池进入污水管道，项目不排放生产废水。本项目不涉及燃煤。项目采取严格的污染防治措施，减少污染物排放量。; 符合. 环境风险防控; 1.园区及园区内企业应制定突发环境事件应急预案，加强环境应急预案管理和风险预警。; 该项目实施后应制定突发环境事件应急预案，并与园区定突发环境事件应急预案相衔接。; 符合. 资源利用效率要求; 1.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 2.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。; 本项目生活污水依托园区化粪池和污水管道进入市政污水管网，项目不排放生产废水。; 符合. 5.2大气环境高排放重点管控区; 空间布局约束; 1.原则上不新增钢铁、有色、化工、焦化、铸造、建材等涉气重点行业项目。（民生等项目除外）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目属于家用纺织制成品制造业，对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目属于家用纺织制成品制造业，采用先进生产工艺和设备、具有可靠的污染治理技术。; 符合. 5.3水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格区域环境准入条件，转变粗放生产方式。坚持利用能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，依法依规推动重点行业落后产能退出。; 本项目不排放生产废水。生活污水依托园区污水管道进入市政污水管网。; 符合. 污染物排放管控; 1.强化工业集聚区污染治理，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。. 一说明：对照“商洛市市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合商洛市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、项目与其他环保政策符合性分析 项目与相关规划符合性分析见下表。 表1-5 本项目与现行环保政策、规范等的相符性分析 序号; 相关 政策; 要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日）; 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于商洛市商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。项目所在地海拔高度390m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行相应的法律、法规和《条例》的规定。; 符合. 2; 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：主要包括自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2.6km以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。 重点保护区：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2600m之间的区域。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。; 本项目位于商洛市商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区，海拔高度390m，属于《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）中的一般保护区。（见附图2），该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行相应的法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 3; 《商洛市秦岭生态环境保护规划》（商政办发〔2020〕27号）; 根据《条例》、《总体规划》规定和要求，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区—主要包括海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁东起柞水县与宁陕县交界，经终南山、草链岭、华山一线，东至洛南县与河南省交界的主梁两侧各1000m以内的区域（按照投影范围计算），旬月支脉、旬乾支脉、四方山支脉、流岭支脉两侧各500m以内的区域（按照投影范围计算）；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。核心保护区涉及7个县（区）、14个镇、40个行政村，常住人口4.92万左右，面积约670.97km2，约占全市保护区范围的3.4%。 重点保护区—主要包括海拔1500m至2000m之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区涉及7个县（区）、97个镇（办），194个行政村，常住人口8.13万左右，面积约3194.78km2，约占全市保护区范围的16.3%。 一般保护区—除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区涉及7个县（区），98个镇（办），常住人口224.86万左右，面积约15722.59km2，约占全市保护区范围的80.3%。 保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于商洛市商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊。本项目所在地海拔高度390m，属于《商洛市秦岭生态环境保护规划》中的一般保护区（见附图3）。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行相应的法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。; 符合. 4; 《商南县秦岭生态环境保护实施方案》; 依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求，将除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外的以下区域划入商南县秦岭生态环境核心保护区范围：县域海拔2000m以上区域，陕西新开岭省级自然保护区的核心保护区，县河水库饮用水水源地的一级保护区。核心保护区涉及5镇（街道）、11个行政村（社区），面积约78.10km2，约占全县秦岭保护区范围的3.39%。 商南县秦岭生态环境重点保护区范围：县域海拔1500m至2000m之间的区域；陕西新开岭省级自然保护区的一般控制区；县河水库饮用水水源地的二级保护区；商南金丝峡国家地质公园、陕西玉皇山森林公园、陕西金丝大峡谷国家森林公园的重要功能区；商南县三角池林场、双山林场的国有天然林分布区；金丝峡水利风景区；商洛丹江湿地商南段；商洛崖墓群商南段（富水崖墓群）全国重点文物保护单位及郭家坪遗址、王家庄墓葬、江西会馆、叶氏宗祠等省级文物保护单位。重点保护区涉及10镇（街道）、49个行政村（社区），面积约164.83km2，约占全县保护区 范围的7.14%。 将除核心保护区、重点保护区以外的区域划为商南县秦岭生态环境一般保护区。一般保护区涉及10镇（街道）、126个行政村（社区），面积约2064.07km2，约占全县保护区范围的89.47%。 一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目位于商洛市商南县中小企业孵化园，属于商南经济技术开发区中的县城片区，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊。本项目所在地海拔高度390m，属于《商洛市秦岭生态环境保护规划》（2018～2025年）中的一般保护区。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行相应的法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定，符合商南县秦岭生态环境一般保护区产业准入清单制度要求。; 符合. 5; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 加强能耗总量和强度双控，持续实施污染物总量控制制度，落实投资负面清单要求，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放行业新增产能规模。 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目属于家用纺织制成品制造业，对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”项目。本项目印刷工序有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 坚持稳中求进的工作总基调，紧盯“推进生态环境质量持续好转”的一个目标；坚持贯彻新发展理念，把握减污降碳和高质量发展两个关键；抓牢秦岭保护国之大者、黄河流域生态保护国家战略、深入打好污染防治攻坚战三项重点；强化监测、执法、信息、科研四方面能力现代化建设，促进形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与五元共治的大环保格局。; 本项目各项污染物产生量较少，落实本环评提出的治理措施后，符合排放要求，同时加强常规监测的落实。; 符合. 6; 《商洛市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 不再新建燃煤集中供热站。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。; 本项目取暖使用分体式空调。; 符合. 中心城区及周边15公里范围内审批新建、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级（引领性企业）水平，其余区域必须达到B级及以上水平。; 本项目属于家用纺织制成品制造业，本项目中印刷工序可以达到A级水平，具体见表1-6。; 符合. 7; 《商南县大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; 3.产业发展结构调整。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能耗标杆和环保绩效A级（含绩效引领）涉气企业搬迁至主城区以外的开发区或工业园区。2023年4月起，城市建设区内审批新、扩建涉气重点行业企业时，企业污染治理水平必须达到环保绩效A级（引领性企业)水平，其余区域必须达到B级及以上水平。(县发改局牵头，县经贸局、县环境局、县审批局配合); 本项目属于家用纺织制成品制造业，本项目中印刷工序可以达到A级水平，具体见表1-6。; 符合. 8; 《商洛市大气污染防治条例》; 第十条编制有关开发利用规划或者建设对大气环境有影响的项目时，应当依法进行环境影响评价，未依法进行环境影响评价的开发利用规划、建设项目，不得组织实施和开工建设。建设项目的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。; 本项目印刷工序有机废气收集、处理装置和生产设备同时运行，废气收集处理系统发生故障、检修或更换活性炭等非正常工况下，生产工艺为停运状态。待废气收集处理系统正常工作时，生产系统开始正常运行。; 符合. 第十二条排放工业废气、国家规定名录中所列有毒有吉大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运首单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证。; 本项目将按照规定申领排污许可事宜。; 符合. 9; 《陕西省大气污染治理行动方案2023-2027年)》（陕发[2023]4号); 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目印刷工序有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 10; 陕西省人民政府办公厅关于印发《“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发[2021]25号）; 加强能耗总量和强度双控，持续实施污染物总量控制制度，落实投资负面清单要求，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放行业新增产能规模。 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本不属于高耗能高排放行业。本项目印染工序在密闭的生产车间内进行，有本项目印刷工序有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 11; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目运营期印刷工序有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后达标排放。 本项目更换的废活性炭交有危废处置资质的单位处置。 项目运营后，企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 12; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 本项目印刷工序有机废气经收集后采用二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 13; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目印刷工序有机废气收集、处理装置和生产设备同时运行，废气收集处理系统发生故障、检修或更换活性炭等非正常工况下，生产工艺为停运状态。待废气收集处理系统正常工作时，生产系统开始正常运行。; 符合. 5、项目绩效评级 依据中华人民共和国生态环境部关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），本项目属于“三十一、包装印刷”，建议企业按照A级标准进行建设，要求如下： 表1-6 绩效分级指标评估要求一览表 A级企业; 本项目设计情况; 符合性. 原辅材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCsS15%)、能量固化油墨(VOCs≤10%)等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCsS30%)、能量固化油墨(VOCsS10%)等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤5%)的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs<25%)比例达60%及以上； 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无(免)醇润版液(润版液原液中VOCs<10%)，或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨(VOCs30%)、能量固化油墨(VOCs≤5%)的比例达60%及以上； 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨(VOCs25%)、能量固化油墨(VOCsS2%)；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB.33372-2020)的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化(UV)等非溶剂型光油比例达到100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)的低VOCs含量清洗剂比例达到100%。; 本项目印刷工序仅进行丝网印刷，印刷工序全部外购成品桶装的水性色浆，属于低VOCs水性油墨；本项目不涉及复合、覆膜、上光和清洗工序。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨.桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压：印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 本项目印刷工序仅进行丝网印刷，印刷工序全部外购成品桶装的水性色浆，属于低VOCs水性油墨，不进行调配、清洗和复合工序；本项目印刷废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。未收集废气经机械通风后可无组织排放，可满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求；水性色浆采用桶装，储存于封闭的库房内，避免阳光直射。; 符合. VOCs治理设施; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布(上光)、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率>90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 本项目使用水性色浆，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。挥发性有机物产生量少，经机械通风后无组织排放。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20～30mg/m3、TVOC为40～50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 项目使用水性色浆，生产废气经集气罩收集后经二级活性炭处理后由15m排气筒达标排放。挥发性有机物产生量少，经机械通风后无组织排放。; 符合. 监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m'/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存1年以上： 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存1年以上。; 企业建成后积极办理排污许可事宜，并履行自行监测管理要求；企业排放口为一般排放口，可不安装NMHC在线监测设施。项目更换的废活性炭按要求记录温度、更换周期及更换量。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 企业将建立环保档案制度，完善环保手续，设置环保部门，配置环保专职人员，记录环保台账。项目不涉及天然气消耗。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近--年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率(水性油墨)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合. 运输管理; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业建成后建设门禁系统和电子台账; 符合. 综上所述，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“三十一、包装印刷绩效分级指标”中的A级标准。 7、选址合理性分析 本项目位于商南县中小企业孵化园，园区南临创业路，西侧和北侧邻幸福宜家小区，东临幸福路，路对面30m处的金福湾小区住宅楼。本项目租用商南县工业园区返乡创业孵化园东北角标准化厂房1座，该厂房东临幸福路，南侧和西侧为园区道路和其他厂房，北侧为园区办公楼。项目具体地理位置见附图3，四邻关系见附图4。 本项目不新增占地，租用商南县中小企业孵化园标准化厂房建设。根据现场调查，项目选址范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物保护单位等敏感区。项目建成运行后，建设单位在严格落实环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放，对周边环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能。因此，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：商南县年产2600万套可降解无纺布包装袋生产线项目 建设单位：陕西鑫威瑞盈包装有限公司 建设性质：新建； 建设地点：本项目位于陕西省商洛市商南县中小企业孵化园，租赁园区建成的标准化厂房进行建设，厂址中心地理坐标为110°53'20.398"E，33°30'12.033"N，占地面积1200m2，项目地理位置见附图4； 四邻关系：项目东临幸福路，南侧和西侧为园区道路和其他厂房，北侧为园区办公楼，项目四邻关系见附图5。 2、项目组成及主要建设内容 本项目租用商南县中小企业孵化园标准化厂房，占地面积1200m2，2层建筑，建筑面积2400m2，新建可降解无纺布包装袋生产线一条及其配套的制版区和印刷区等，项目建成后年产2600万套可降解无纺布包装袋。 本项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程分类; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁商南县中小企业孵化园标准化厂房，2F钢结构，建筑面积2400m2，新建可降解无纺布包装袋生产线一条。其中一层布置：原料区、印刷区、裁缝区，配套设置卫生间；二层布置：成品区、展厅和办公区。; 依托现有标准化厂房. 辅助工程; 办公楼; 布置在车间二楼，面积约300m2，仅进行办公，不设置食堂和宿舍。. 公用工程; 供水; 水源来自市政给水管网。; 依托园区. 排水; 实行雨污分流；生活污水经园区化粪池后排入园区污水管网进入商南县污水处理厂进一步处理。; 依托园区. 供电; 电源来自市政电网。; 依托园区. 采暖、制冷; 办公室及宿舍采用分体空调采暖、制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 印刷工序有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附装置+15m排气筒排放（DA001）。; 新建. 废水; 本项目生活污水经园区化粪池后排入园区污水管网进入商南县污水处理厂进一步处理。; 依托园区化粪池. 噪声; 选用低噪声设备，利用厂房隔声，部分高噪声生产设备采取基础减振。; 新建. 固 废; 生活垃圾; 设置分类生活垃圾收集桶，生活垃圾经分类收集后交由园区环卫部门统一清运。; 新建. 一般固废; 无纺布废边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售给废旧资源回收部门。; 新建. 危险废物; 设置危险废物暂存库，设备维修产生的废机油、废气治理产生的废活性炭分类收集暂存于危废暂存库，定期交由资质单位处置。; 新建. 2、产品方案 本项目建成后，年生产各种类型和规格的可降解无纺布包装袋2600万套，具体见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 名称; 年产量; 款式; 缝合工艺; 分类; 印刷颜色; 袋身颜色; 尺寸/规格. 可降解无纺布包装袋; 2600 万套; 手提式、束口式、打孔式、折叠式、背包式、宣传袋、印花袋、礼品袋等; 人工缝合、全自动缝合、超声波缝合; 有底有侧、有底无侧、无底无侧; 单色印刷、双色印刷、多色印刷; 各种; 常见：30cm(宽)×40cm(高)×10cm； 其他：根据客户下单情况制作. 4、原辅材料消耗 （1）原辅材料及用量 表2-3 项目原辅材料名称及消耗量一览表 序号; 原辅材料; 消耗量; 单位; 规格/材质; 来源; 备注. 一; 原料. 1; 可降解无纺布匹; 520; t/a; 无纺布; 外购. 二; 辅料. 2; 缝纫线; 2.0; t/a; 针织线; 外购. 3; 水溶性印花浆; 26; m3/a; 混合物; 外购（江山市威尔精细化工有限公司）; 成分见表2-4和附件八. 4; 活性炭; 2.97; t/a; 袋装; 外购; 废气治理. 5; 机油、润滑油; 1.0; t/a; 桶装; 外购; 设备维护. 三; 能源. 6; 水; 600; t/a; /; 园区自来水管网. 7; 电; 20万; kW·h/a; /; 园区自来水管网. （2）原辅材料成分及理化性质 表2-4 辅料成分说明表 原辅材料; 成分说明. 无纺布; 无纺布又称不织布、针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维（简称PET）材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等. 水溶性印花浆; 白色粘稠液体、微弱气味，溶于水。在正常使用情况下稳定，不聚合。主要成分为丙烯酸共聚乳液30-35%、碳酸钙粉25%、钛白粉15%、水性助剂及水10%。. 活性炭; 活性炭是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素，因其比表面积大、吸附性能强，被广泛用作工业吸附剂。2020年6月，生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号），明确采用活性炭吸附技术时对所用活性炭的碘值要求：“采用活性炭吸附技术的应选择碘值不低于650mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换”。. 表2-5 丙烯酸共聚乳液的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：丙烯酸树脂乳液; 危险货物编号; /. 英文名：acrylic resin emulsion; UN编号; /. 理化性质; 外观与性状：乳白色带蓝色荧光乳状液体。. 分子量：2000-10000; 相对密度(水=1)：; 1.05-1.15. 粘度：12-20; 溶解性：; 与水混溶. 主要用途：用于无纺布喷胶棉等纤维制品的粘合剂。也用于制聚丙烯树脂乳胶漆及木器漆，还可供室外木面和抹灰面建筑用。. 成分/组成信息; 混合物，本品为聚丙烯酸酯，水性分散液. 毒性; 无毒性，进入眼睛时，会产生由于异物引起的疼痛，无其它毒害现象，碰上皮肤时，无不良反应. 稳定性; 高稳定性; 反应活性：; 在推荐的储存条件下无反应. 健康危害; 无资料; 生态学资料; 无资料. 燃爆危险; 本品易燃，具刺激性，具致敏性。. 法规信息; 此产品不是有害物质，不需要根据EC-D被标为危险品. 急救措施; 皮肤接触：; 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。. 眼睛接触：; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 食入：; 饮足量温水，催吐。就医。. 燃烧爆炸危险性; 不属于. 消防措施; 本品为水性分散液，无可燃性. 泄漏处置; 收集到容器中即可，可回收加工处理。. 储运注意事项; ①操作注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的泄漏应急处理设备。 ②储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房，保持温度5-30°C。 ③运输注意事项：塑料或衬塑桶装；防止日晒雨淋、保持清洁、防止包装损坏。. 其他信息; 以丙烯酸酯(主要是丙烯酸甲酯、乙酯和丁酯，甲基丙烯酸甲酯和正丁酯)为主要原料的高分子量、低黏度乳状液体树脂，一般为多元共聚物。固体含量20％～50％。按分子链结构可分为：线性共聚物乳液；含官能基(羟基、羧基和氨基等)共聚物乳液；自交联或外交联共聚物乳液。成膜具有光亮、柔韧、黏结性强、耐水和耐候等特点。通过单体的选择和配比变化，可调节共聚物的性能和成膜的软硬度(软性、中硬性和硬性)，以满足不同的用途要求，用途广泛，用于织物，可作上浆料、粘接剂和增稠剂等；用于皮革，可作涂饰剂、黏结剂、光亮剂、鞣剂和填充剂等；也用作纸张和木材处理剂、建筑涂料、乳胶漆和树脂砂浆等。. 5、主要设备 表2-6 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 主要规格; 数量; 单位. 一; 印刷区. 1; 自动印刷机; 30kW; 1; 台. 2; 无纺布双色印刷机; 50kW; 1; 台. 3; 五合一制袋机; 20kW; 1; 台. 二; 制袋区. 4; 分布机; 10kW; 1; 台. 5; 横切机; 20kW; 1; 台. 6; 一次成型立体机; 50kW; 1; 台. 7; 理袋机; 10kW; 4; 台. 8; 空压机; 20kW; 1; 台. 9; 晾干架; -; 10; 个. 10; 缝纫机; 0.55kW; 4; 台. 三; 环保治理设施. 11; 废气治理设施; 活性炭吸附箱; 1; 套. 12; 废气治理设备配套风机; 5000m3/h; 1; 台. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员24人，年运行时间为300天，每天一班制，每班8h工作制，年运行2400h。 7、公用工程 （1）供电工程 本项目电源来自园区市政电网供给。 （2）给、排水 本项目生产过程中不进行制版和洗版，无制版和洗版废水，印刷工序外购成品桶装水溶性印花浆进行印刷，不使用水。厂区用水仅为员工办公生活用水。 项目劳动定员24人，员工不在厂内食宿，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020）中行政办公用水定额通用值，生活用水量按照25m3/（人·a）标准计算，则生活用水量约为600m3/a，合2.0m3/d。生活污水产生系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为480m3/a，合1.6m3/d。本项目生活污水经园区配套化粪池预处理后进入园区污水管网，后进入商南县污水处理厂处理。 项目用排水量见表2-7。项目水平衡见图2-1。 表2-7 项目用、排水量估算表 用水名称; 日用水量 （m3/d）; 消耗量 （m3/d）; 日排放量 （m3/d）; 年用水天数 （d）; 年需水量 （m3/d）; 年排放量 （m3/d）. 生活用水; 2.0; 0.4; 1.6; 300; 600; 480. 合计; 2.0; 0.4; 1.6; 300; 600; 480. 新鲜水 2.0 生活用水 0.4 市政管网 商南县污水处理厂 园区化粪池 生活污水 1.6 1.6 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 8、平面布置及合理性分析 本项目用地1200m2，呈规则的长方形，东西长48m，南北宽25m。根据工艺条件、交通环境以及功能分区进行设置，厂房一层从西至东卫生间、切片区、制袋工区；厂房二层为原料区、办公用房。总图布置便于交通运输，符合生产工艺流程，项目平面布置合理。项目具体平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程和产排污环节 具体工艺流程及产污环节见图2-2，运营期产排污环节见表2-6。 切片 丝网印刷 G1印刷废气（非甲烷总烃） 无纺布 N1噪声 S1废边角料 图例 G--废气 N--噪声 S--固废 复合 制袋 检验 包装 N3噪声 水性色浆 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 本项目原材料为外购的无纺布原材料，经切片、印刷、复合、制袋等工序制成成品，经检验、包装入库，具体工艺流程和产排污环节如下： ①无纺布切片：首先需要根据袋子的尺寸和形状，将外购的无纺布材料放置在分布机进行分布，分好后在切片及进行切割成制袋所需尺寸的布卷。此过程产污为设废边角料（S1）。 ②印刷：根据客户提供的图案，本项目委托专业的制版印刷公司进行制版，厂区内不进行制版、洗版和烘干，不产生制版废气、烘版废气和生产废水。制好的板框放置在印刷机上的无纺布袋上印刷出各种图案和文字。 丝网印刷：丝网印刷属于孔版印刷，它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。在孔版印刷中，应用最广泛的是丝网印刷。丝网印刷时通过刮板的挤压，使色浆通过图文部分的网孔转移到承印物上，形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低廉，适应性强。丝网印刷应用范围广常见的印刷品有：彩色油画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。 此过程产污主要是印刷废气（G1）。 ③缝合：将印刷好的原材料片与内衬材料进行缝合，使其更加牢固。 ④制袋：根据客户要求，采用两种方式制袋。 a.将印刷好的无纺布用五合一制袋机制袋成型，即为成品。 b.用缝纫机采用缝纫线缝纫成型。 ⑤检验经人工检验合格包装待售。 （2）环保设施及公辅、办公生活产污环节分析 ①废水：员工生活产生的生活污水（W1）； ②固废：设备维修产生的废机油（S2）、有机废气处理设施更换下来的废活性炭（S3）、员工生活产生的生活垃圾（S4）。 表2-8 运营期产排污环节情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 印刷工序; 非甲烷总烃; 车间内设置. 废水; W1; 员工生活办公; COD、SS、 氨氮、BOD5; 依托园区化粪池处理后排入市政污水管网. 噪声; N; 切片机、印刷机、空压机、制袋机、风机; 等效连续 A声级; 设备基础减振，厂房密闭隔声. 固废; S1; 裁切; 废边角料; 外售废旧资源回收部门. S2; 设备维修; 废机油、废润滑油; 暂存于危废暂存间，交由有危废处置资质单位处置. S3; 废气处理装置; 废活性炭. S4; 员工生活办公; 生活垃圾; 环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用商南县中小企业孵化园标准化厂房进行建设，该厂房为闲置厂房，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。商洛市生态环境局2024年2月1日发布了《商洛市2023年度环境质量公报》中的商南县2023年1～12月空气质量状况统计数据，统计结果见表3-1。 表3-1 商南县2023年度环境空气质量统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24h平均第95百分位浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度（μg/m3）; 129; 160; 86.9; 达标. 根据商南县2023年1～12月空气质量状况公报数据，六项污染物全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。因此，本项目所在区域为达标区。 2、声环境 根据现场踏勘，本项目50m范围内存在1处声环境敏感点，为项目东侧30m处的金福湾小区住宅楼，本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。本次声环境质量现状评价委托陕西恒信检测有限公司于2024年1月14日对敏感点噪声进行了实地监测。具体监测点位示意图见图3-1。监测结果见表3-2。 本项目所在厂房 金福湾小区住宅楼 图例 ▲ 声环境质量现状监测点 1# ▲ 本幸福北路 图3-1 项目声环境质量现状监测点位示意图 表3-2 项目声环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测结果 dB（A）; 标准限值 dB（A）; 达标情况. 1#金福湾小区; 2024.14; 昼间; 57; ≤60; 达标. 夜间; 43; ≤50; 达标. ## 由监测结果可知，监测期间敏感点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，本项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于商洛市商南县工业园区返乡创业孵化园，选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。本项目厂界外500m内大气环境保护目标见表3-3；项目环境保护目标分布图见附图7。 声环境保护目标：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。本项目厂界外50m内声环境保护目标见表3-3；项目环境保护目标分布图见附图7。 地下水环境保护目标：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。经现场调查，本项目厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，不涉及地下水环境保护目标。 生态环境保护目标：新增占地范围内的生态环境保护目标。本项目为产业园区建设用地，不涉及生态环境保护目标。 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境 因素; 名称; 地理坐标; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气 环境; 金福湾小区; E110°53'23.467"; N33°30'11.573"; 二类区; E; 30. N; 59. 幸福宜家城小区; E110°53'16.546"; N33°30'13.144"; NE; 110. 任家沟村卫生院; E110°53'25.084"; N33°30'16.206"; SE; 157. 任家沟小区; E110°53'21.785"; N33°30'5.206"; NW; 260. 金福湾小学; E110°53'12.924"; N33°30'19.105"; W; 284. 第七幼儿园; E110°53'10.855"; N33°30'15.637"; NE; 320. 城关街道中心卫生院; E110°53'28.512"; N33°30'21.083"; W; 437. 东昄小区; E110°52'58.760"; N33°30'8.024"; E; 30. 声环境; 金福湾小区; E110°53'23.467"; N33°30'11.573"; 2类区; E; 30. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期非甲烷总烃有组织排放和厂界无组织排放执行《挥发性有机废气排放控制标准》（DB61T1061-2017）中印刷业最高允许浓度排放限值要求和最低去除效率要求；企业厂区内无组织排放监控点执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中表A.1规定的限值。 2、运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 污染物排放标准限值见表3-4。 表3-4 污染物排放标准一览表 类别; 标准名称及级（类）别; 污染 因子; 标准值. 单位; 数值. 废 气; 《挥发性有机废气排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷业限值要求; 非甲烷总烃; mg/m3; 最高允许排放浓度; 50. %; 净化设施最低净化效率; 80. mg/m3; 企业边界监控点浓度限值; 3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; mg/m3; 监控点处任意1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 10. mg/m3; 监控点处任意一次平均浓度值; 30. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准; 氨氮; mg/L; 45. 噪 声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准; 噪声; dB（A）; 昼间; 60. 夜间; 50. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”生态环境保护规划，全国对VOCS、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四种污染物实施总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。本项目运营期废气主要为非甲烷总烃；厂区生活污水排入园区化粪池预处理后进入园区市政污水管网，最终排入商南县污水处理厂，总量控制指标应纳入商南县污水处理厂，故本项目不设置废水总量控制指标。 废气：VOCS 0.35t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁商洛市商南县中小企业孵化园内标准化车间一座，施工期仅进行设备安装及少量装修工作，施工期主要污染物有：废气（少量粉尘及汽车尾气等）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物等，因此项目建设期对周围环境影响很小，本报告对此不进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强 本项目废气主要为印刷过程产生的非甲烷总烃。 本项目在印刷工段中使用水性色浆，色浆成分见表2-4。印刷过程中产生的印刷废气主要为非甲烷总烃。根据建设单位提供的资料，本项目年产无纺布袋2600万个标准袋计算，单个标准袋的水性色浆使用量为10mL/个，则水性色浆使用量为26m3/a。根据水性色浆的检测报告（附件八），本项目水性色浆中挥发性有机物含量为42g/L，则本项目印刷工序挥发性有机物产生量为1.092t/a，项目年运行时间300d，印刷时间为6h/d。 （2）污染防治措施 本项目印刷工序均在生产车间内进行，在产生废气的位置设集气罩收集，本项目有机废气收集率可达85%，废气收集后经一套二级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m高排气筒排放，设计排风量4000m3/h。二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率按照80%计。据此，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数表见表4-1。 表4-1 本项目污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产工序; 排放 方式; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放 时间. 核算 方法; 废气 量; 产生 浓度; 产生 速率; 产生 量; 工艺; 效率; 排放 浓度; 排放 速率; 排放量. 印刷工序; 有组织; NM HC; 实测法; 4000 m3/h; 128.9 mg/m3; 0.516 kg/h; 928.2 kg/a; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒; 废气收集效率85%，去除效率80%; 25.78 mg/m3; 0.10 kg/h; 185.6 kg/a; 1800 h/a. 无组织; NM HC; /; /; /; 163.8 kg/a; /; /; /; /; 163.8 kg/a; 1800 h/a. （3）非正常排放情况 建设项目引起废气非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。本项目主要考虑到二级活性炭系统故障事件（按去除效率0%计算），单次持续时间按2h估算。项目非正常排情况见下表： 表4-2 非正常排放情况一览表 名称; 非正常排放源; 非正常排放原因; 排放因子; 非正常排放速率; 非正常排放浓度; 单次持续时间; 发生频次/年. 印刷工序; 排气筒; 二级活性炭系统故障时（去除效率为0）; 非甲烷总烃; 0.516kg/h; 128.9mg/m3; 2h; 2. （4）废气处理技术可行性分析 项目印刷废气采用集气罩+二级活性炭吸附处置，治理效率取80%，废气处理设备进行净化处理后经DA001排气筒排放。项目印刷废气（VOCs）采取的治理工艺流程如下图： 图4-1 本项目印刷废气处理工艺流程 活性炭吸附装置原理： 活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备，选择不同填料可以处理多种不同废气，活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600~1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除 效率高等优点。项目采用蜂窝状活性碳，比表面积800～1500m2/g，具有非常良好的吸附特性。 根据本项目有机废气排放量，每三个月对废活性炭进行定期更换，项目运营后，建设单位须对废气处理装置加强维护管理，优化设计参数，保证处理装置能在较优的条件下运行，保证废气处理装置处理效率。 本项目印刷废气非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒有组织排放，治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)中推荐的可行技术，排放浓度和非甲烷总烃去除效率满足《挥发性有机废气排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷业最高允许浓度排放限值要求和最低去除效率要求，可实现达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小。 （5）废气排污口基本情况 项目废气排污口基本情况见表4-3。 表4-3 本项目废气排放口基本情况 编号; 污染物 名称; 类型; 地理坐标; 排放时间; 高度; 内径; 出口温度. 经度; 纬度. DA001; 非甲烷总烃; 一般排放口; 110°53'14.230"; 33°30'16.325"; 1800h; 15m; 0.2m; 常温. （6）废气排放总量核算 项目大气污染物排放量核算情况见表4-4。 表4-4 本项目大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核定排放浓度; 核定排放速率; 核定年排放量. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 25.78mg/m3; 0.10kg/h; 0.186t/a. 排放量总计. 无组织排放; 非甲烷总烃; /; /; 0.164t/a. 合计; 非甲烷总烃; /; /; 0.35t/a. （7）运营期废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ1066-2019)、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行制定，项目废气监测计划见表4-5。 表4-5 企业废气自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 排气筒1根; 1次/半年; 《陕西省挥发性有机废气排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 无组织; 厂界 无组织; 非甲烷总烃; 上风向1个监测点；下风向3个监测点; 1次/年; 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表3边界限值；. 无组织; 厂界 无组织; 非甲烷总烃; 上风向1个监测点；下风向3个监测点; 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表2厂区内监控点浓度限值；VOCS无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中表A.1规定的限值要求（厂房外监控点任意一处浓度限值30mg/m3、1h平均浓度限值10mg/m3）。. 2、废水 （1）项目废水产排情况 根据工程分析，项目生产过程中不用水，无生产废水，厂区废水为生活污水。项目劳动定员24人，生活污水排放量为1.6m3/d、480m3/a，排入园区污水管网后进入商南县市政污水管网，最终进入商南县污水处理厂进一步处理。本项目废水主要污染物的产生及排放情况见表4-6。 表4-6 项目废水主要污染物的产生及排放情况一览表 排污类型; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 480m3/a; 产生浓度(mg/L); 350; 200; 300; 25. 产生量（t/a）; 0.168; 0.096; 0.144; 0.012. 治理措施及 处理效率; 园区配套化粪池 （%）; 15; /; 30; 9. 生活污水 480m3/a; 排放浓度(mg/L); 297.5; 200; 210; 22.8. 排放量（t/a）; 0.143; 0.096; 0.101; 0.011. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准(mg/L); 500; 300; 400; -. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; -; -; -; 45. （2）污染控制措施及污染物排放浓度达标性分析 项目生活污水排水量为1.6m3/d，经园区化粪池预处理后，水质排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入园区污水管网，最终进入商南县污水处理厂进一步处理，能够做到达标排放。根据调查，园区已配套化粪池和污水管网，并与商南县市政污水管网连接，园区化粪池容积为30m3，目前仍有15m3的余量，化粪池可满足要求，因此，评价认为治理措施有效可行。 （3）项目依托商南县污水处理厂可行性分析 商南县污水处理厂于2017年建设，商南县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺CASS，其设计规模为1万m3/d，位于商南县三角池村。主要有前置反应池2处，絮凝沉淀池1处，纤维转盘滤池1处，巴氏计量槽1处，污泥缓冲池1处，改造4处CASS池等。而商南县污水处理厂的日处理规模达到1万m3/d，目前已使用8000m3/d，余量为2000m3/d。本项目排放量仅占商南县污水处理厂处理废水量极小的比例，不会对污水厂收水产生较大冲击，本项目污水处理系统处理后，排水满足污水处理厂的设计进水水质要求，因此，本项目污水进入商南县污水处理厂进行处理不会对商南县污水处理厂处理水质产生较大影响，经污水处理厂处理达标后排放，对受纳水体的水质影响较小。本项目废水排入商南县污水处理厂处理是可行的。 （4）项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-7；本项目废水排放口基本信息见表4-8。 表4-7 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 BOD5 氨氮、 SS; 排入城市污水处理厂; 间歇 排放; TW001; 园区 化粪池; 沉淀; DW 001; þ是 ¨否; þ企业总排口 ¨雨水排放口 ¨清净下水排放口 ¨温排水排放口 ¨车间或车间处理设施排放口. 表4-8 项目废水排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 110°53' 20.815"; 33°30' 11.275"; 0.048 万t/a; 进入城市污水处理厂; 间歇 排放; 全天; 商南县污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. SS; 10mg/L. 表4-9 项目废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 297.5; 0.143. 氨氮; 22.8; 0.011. 全厂排放口合计; COD; 0.143. 氨氮; 0.011. （5）运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目仅排放生活污水，排放方式为间接排放，可不进行监测。 （6）地表水环境影响评价结论 综上所述，本项目废水为生活污水，排入园区化粪池和污水管网，最终进入商南县污水处理厂进一步处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，不会对商南县污水处理厂的进水水质及处理能力造成较大的影响。因此，本项目污染控制措施和水环境影响减缓措施有效，评价认为本项目对地表水环境影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源情况及降噪措施 本项目运营期噪声主要来源于切片机、印刷机、制袋机、空压机、风机等设备运行噪声，其声压等级为70~85dB(A)，仅昼间生产。 项目选用低噪声设备，生产设备均置在生产车间内，合理位置，有效利用噪声距离衰减作用，对主要高噪生产设备设置减振基础，进行柔性联接，以减小其振动影响，注意设备的日常维护。经上述措施治理后，可降低20dB（A），本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表4-10。 表4-10 项目噪声源参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 声功 率级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声 声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; - 分布机; - /; 70; 软连接；厂房隔声; 44; 10; 0.8; 4; 10; 44; 15; 52; 51; 50; 51; 昼间、夜间连续运行; 20; 32; 31; 30; 31; 1m. 2; - 横切机; - /; 73; 43; 15; 0.6; 5; 15; 43; 10; 55; 54; 53; 54; 20; 35; 34; 33; 34. 3; 一次成型立体机; - /; 78; 38; 12; 1.2; 10; 12; 38; 13; 59; 59; 58; 59; 20; 39; 39; 38; 39. 4; 理袋机; - /; 75; 28; 10; 1.0; 20; 12; 28; 15; 55; 56; 55; 56; 20; 35; 36; 35; 36. 5; 理袋机; - /; 75; 25; 10; 1.0; 23; 10; 25; 15; 55; 56; 55; 56; 20; 35; 36; 35; 36. 6; 理袋机; - /; 75; 22; 10; 1.0; 26; 10; 22; 15; 55; 56; 55; 56; 20; 35; 36; 35; 36. 7; 理袋机; 75; 19; 10; 1.0; 29; 10; 19; 15; 55; 56; 56; 56; 20; 35; 36; 36; 36. 8; - 缝纫机; - /; 72; 44; 18; 0.5; 4; 10; 44; 7; 54; 53; 52; 53; 20; 34; 33; 32; 33. 9; - 缝纫机; - /; 72; 44; 20; 0.5; 4; 18; 44; 5; 54; 53; 52; 54; 20; 34; 33; 32; 34. 10; - 缝纫机; 72; 41; 20; 0.5; 7; 20; 41; 5; 53; 52; 52; 54; 20; 33; 32; 32; 34. 11; - 缝纫机; 72; 41; 28; 0.5; 7; 20; 41; 7; 53; 52; 52; 53; 20; 33; 32; 32; 33. 12; - 自动印刷机; - /; 80; 12; 14; 1.0; 36; 28; 12; 11; 60; 60; 61; 61; 20; 40; 40; 41; 41. 13; - 双色印刷机; 80; 16; 14; 1.0; 32; 14; 16; 11; 62; 63; 63; 63; 20; 42; 43; 43; 43. 14; - 五合一制袋机; 82; 20; 16; 1.0; 28; 14; 20; 9; 62; 63; 62; 63; 20; 42; 43; 42; 43. 15; - 废气处理风机; - /; 82; 18; 23; 1.0; 30; 16; 18; 2; 62; 63; 63; 67; 20; 42; 43; 43; 47. 16; - 空压机; - /; 85; 10; 19; 0.5; 38; 23; 10; 6; 65; 65; 66; 66; 20; 45; 45; 46; 46. 3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： 预测模式采用推荐的“附录B 典型行业噪声预测模型”。 （1）预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用 c、衰减仅考虑几何发散衰减。 （2）室内声源 ①如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数； 通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2； α—为平均吸声系数，本项目为钢结构厂房，α取0.1。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j—j 声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2=Lp1−TL+6 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本次取15dB。 ④工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Lepg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 通过预测项目运营期厂界噪声预测结果见表4-11。 表4-11 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 预测时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 昼间; /; 51; 51; 60; 50; 达标. 2#南厂界; 昼间; /; 51; 51; 60; 50; 达标. 3#西厂界; 昼间; /; 50; 50; 60; 50; 达标. 4#北厂界; 昼间; /; 53; 53; 60; 50; 达标. 5#幸福宜家城小区住宅楼; 昼间; 57; 35; 57; 60; 50; 达标. 根据上述预测结果可知：项目在运营期生产中设备正常运营情况下，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值在50～53dB（A）之间，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。同时北侧敏感点幸福宜家城小区住宅楼噪声预测值为57dB（A），可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。因此，本项目噪声排放对周围声环境的影响较小。 （3）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定，见表4-12。 表4-12 运营期声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 噪声LAeq; 1次/季度 昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 敏感点; 噪声LAeq; 1次/季度 昼间1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况及处理处置措施 本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、一般固废（废边角料）、危险废物（废机油、废润滑油和废活性炭）。 ①生活垃圾 项目劳动定员24人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量为3.6t/a，定期运至垃圾集中收集点后由环卫统一清运。 ②一般固废 一般固废主要为切片工序产生的废边角料，成分为无纺布，根据建设单位提供资料，废边角料产生量约为原料用量的0.2%，则项目废边角料产生量为10.4t/a。 项目于生产车间内设置一般固废暂存区，一般工业固废用废料箱收集，暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ③危险废物 A、废机油：项目对生产机械设备定期维护产生的废机油、废润滑油，产生量约0.3t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。 B、废活性炭：项目有机废气处理采用二级活性炭吸附装置进行处理，参考《活性炭吸附手册》和结合实际废气工程资料，1t活性炭能够吸附约250kg有机废气。本项目活性炭吸附对非甲烷总烃削减量为0.74t/a，则需活性炭量为2.97t/a，则本项目废活性炭（含吸附的有机废气）产生量约3.71t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW49类危险废物，根据更换的废活性炭应采用密闭容器收集，分类暂存于危废暂存间，由有资质的危废处理单位进行回收处置。废活性炭的更换周期应结合理论计算和实际运行得出，原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500h或3个月（从严执行）。本项目印刷工序工作时长为1800h/a，本次评价要求企业废活性炭的更换周期为3个月，以满足活性炭对非甲烷总烃的吸附要求。 项目生产车间内设置危险废物暂存间，危险废物分类收集用专用容器暂存于危废暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。 本项目固体废物具体产生和处置情况见表4-14。 （2）生活垃圾、一般固废污染防治措施 本项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运；项目拟于厂房内设一般固废暂存间，废边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 采取上述污染防治措施后，本项目产生的生活垃圾和一般固废将得到妥善处理，不会对周围环境产生不良的影响。 表4-13 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式、去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; /; t/a; 环卫部门清运. 2; 废边角料; 切片; 一般 固废; /; 10.4; 外售废旧资源回收部门. 3; 废机油、废润滑油; 设备维修; 危险 废物; HW08 900-249-08; 0.3; 交由危废资质单位处置. 4; 废活性炭; 有机废气 处理设施; HW49 900-039-49; 3.71. （3）一般固废环境管理要求 ①一般固废暂存间按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置环境保护图形标志； ②一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求做好防渗漏、防风淋、防扬尘措施； ③按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（生态环境部公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （4）危险废物环境管理要求 ①危险废物收集 本项目危险废物在收集时，应按照危险废物的类别及主要成份分类收集，根据项目的危险废物的性质、形态，选择不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附危险废物标签。 ②危险废物暂存 本项目在车间内设置危险废物暂存间1处，面积8m2，将危险废物分类暂存于危废间内配置专门的危废贮存容器，并设置醒目的危废标识牌；应尽快委托资质单位处理，不宜存放过长时间。危废暂存存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，具体如下： A、有通风装置。 B、配备安全照明设施和观察窗口。 C、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 D、设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 E、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm），或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm。 G、危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ③危险废物转运。 本项目危险废物经暂存后委托有资质的单位处置，危废暂存间设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。 （5）固废环境影响评价结论 综上所述，项目产生的各种固废全部得到妥善处理，符合“资源化、减量化、无害化”处理的要求，满足相关环境保护的要求，固体废物处置措施合理可行。 5、地下水环境影响评价 本项目在采取各项防渗措施前提下，正常工况下没有污废水或其它物料发生渗漏至地下水的情景发生。但生产运行期间在废机油等发生跑、冒、滴、漏的情形下污染物下渗可能影响地下水。 为防止废机油的泄露对地下水造成污染，本评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，对项目占地范围的污染防治区域进行分区防渗提出防渗要求，具体防渗要求见表4-14。 表4-14 项目分区防渗情况 防渗级别; 防渗位置; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 危废暂存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s时，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 车间; 应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能. 采取以上分区防渗措施后，本项目运营期对厂区及附近地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响评价 本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及重金属及其他有毒有害物质，不存在大气沉降的影响途径。生产运行期间在机油、废机油等发生跑、冒、滴、漏的情形下污染物下渗可能影响土壤环境。 本项目采取了源头控制和分区防渗措施，对危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗实行重点防渗处理，对车间其他区域进行硬化处理，在严格执行相应环保措施的情况下，机油、废机油不会垂直入渗影响土壤环境，对土壤环境影响较小。 7、环境风险影响评价 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，主要风险源主要为危险废物暂存库贮存的机油、废机油，潜在突发性事故风险主要来自机油、废机油等储存容器破损泄露对地下水和土壤环境的影响。 表4-15 项目环境风险Q值的确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 机油、废机油; /; 1.3; 2500; 0.00052. 项目Q值∑; 0.00052. 本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.00052，Q<1。因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目评价等级为简单分析。 本项目采取了源头控制和分区防渗措施，对危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗实行重点防渗处理，对车间其他区域进行硬化处理，在严格执行相应环保措施的情况下，废机油等不会下渗影响地下水和土壤环境。 （1）定期对危险废物暂存库进行检查，减少事故隐患； （2）危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置。 （3）当发生危险废物泄漏时，用抹布或其它惰性材料吸收即可。 在严格落实报告表提出的风险防范措施前提下，该项目的环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 8、环保投入估算 本项目总投资1189万元，其中环保投入16.2万元，占总投资的1.36%，主要用于废气、废水、噪声和固废治理。具体环保投入见表4-16。 表4-16 本项目主要环保投入估算情况一览表 名称; 治理工程内容; 环保投资 （万元）. 废气处理; 印刷废气 （非甲烷总烃）; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒; 4.0. 废水处理; 生活污水; 排入园区化粪池，经园区污水管网进入商南县污水处理厂; /. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶2个，生活垃圾由园区环卫部门统一拉运处理; 0.2. - 一般固废 - （废边角料）; 设置一般固废暂存间1座，面积20m2，各类一般固废分类收集，暂存于一般固废暂存间内，定期外售; 4.0. 危险废物 （废机油、废润滑油、废活性炭）; 设置危险废物暂存库1座，面积8m2，各类危险废物分类收集，暂存于危险废物暂存库内，定期交由资质单位处置; 6.0. 噪声治理; 设备噪声; 车间歌声，设备减振; 2.0. 合计; 16.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后经一套二级活性炭吸附装置吸附处理，最终由1根15m高排气筒排放 | 《挥发性有机废气排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷业最高允许浓度排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 依托园区化粪池和污水管道进入商南县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 |
| 声环境 | 切片机、印刷机、制袋机、空压机、风机等 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 办公 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 | 不产生二次污染 |
|  | 无纺布裁切 | 废边角料 | 设置一般固废暂存间，废边角料经收集后定期外售废旧资源回收部门 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废气治理设施 | 废活性炭 | 分类收集、专用容器存放，危险废物暂存库暂存，定期交资质单位处置设置交由危废资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护保养 | 废机油、废润滑油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗、加强日常管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）定期对危险废物暂存库进行检查，减少事故隐患； （2）危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置。 （3）当发生危险废物泄漏时，用抹布或其它惰性材料吸收即可。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 企业内应设置环境保护管理机构，本项目设有1名环保兼职人员，负责项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理等环境保护工作，环境监测将委托有资质的环境监测单位承担。 2、排污许可制度 在正式生产前，建设单位根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，登录全国排污许可证管理信息平台，申请排污许可事宜。 3、环境监测 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，接受公众监督。 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。验收合格后，方可投入生产或者使用，公开相关信息，接受社会监督。 5、信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。建设单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度分析，商南县年产2600万套可降解无纺布包装袋生产线项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.143 | / | 0.143 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.101 | / | 0.101 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 10.4 | / | 10.4 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.71 | / | 3.71 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①