丹环批复〔2024〕10号

关于丹凤县龙驹寨街办贺家村砖瓦用页岩矿

开采项目环境影响报告表的批复

丹凤县创新环保建材有限公司：

- 你公司报来《丹凤县龙驹寨街办贺家村砖瓦用页岩矿开采项目环境影响报告表审批的申请》已收悉。评价表明，该项目在全面落实报告表提出的各项环境保护措施后，环境不利影响能得到有效缓解和控制。经局务会研究，从生态环境保护角度分析，我局原则同意报告表中所列建设项目地点、性质、规模及生态环境保护措施等相关结论和建议。现批复如下：

一、项目概况

- 丹凤县龙驹寨街办贺家村砖瓦用页岩矿开采项目位于丹凤县龙驹寨街办贺家村，该项目主要建设露天开采场、砖瓦用页岩堆场、表土临时堆场、运矿道路，主要公辅设施依托丹凤县创新环保建材有限公司公辅工程和环保工程。矿区面积为40400平方米,开采标高为720米至660米。项目建设规模为年开采页岩矿11.5万立方米，矿山总资源量为90.90万立方米（209.07万吨）。项目采矿区内不设置破碎、筛分工序，露天采场采出的页岩原矿直接运至丹凤县创新环保建材有限公司作为制砖原料使用。总投资1500万，其中环保投资60.75万元。

- 二、在建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。开采过程采取湿法作业，使用雾炮机润湿剥离工作面；物料装卸过程进行雾炮喷淋抑尘；表土临时堆场定期喷雾降尘，对临时表土堆场表面进行压实，并采用细目防尘网遮盖；运输车辆采用篷布遮盖，运输道路利用洒水车定期洒水降尘，车辆进出厂进行冲洗。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。设置开采区排水沟、表土临时堆场排水沟、初期雨水沉淀池，雨水经过收集后回用于矿山洒水降尘、绿化；设置隔油沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排；矿区设置防渗旱厕，定期清掏追肥。

（三）严格落实环境噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取基础减振，优化声源设备布设。禁止夜间进行开采及运输作业，确保噪声厂界达标。

- （四）严格落实固体废弃物污染防治措施。洗车沉淀池污泥等一般工业固废统一收集作为制砖原料再利用；废机油、隔油池废油等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在危废暂存间中分类暂存，按照《危险废物转移联单管理办法》定期交有资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一清运。

- （五）严格落实生态环境保护措施。合理利用土地资源、水资源、生物资源，避免过度开发；开采过程中采取绿化、开挖排水沟、挡渣墙、截水沟等措施，防止水土流失；制定详细的生态恢复方案，按照边开采边恢复的原则对采空区进行覆土绿化，矿山服务期满后及时采取矿区生态恢复措施。

- （六）严格落实环境监测计划。按照监测计划对气、声环境定期开展生态环境监测，根据监测项目的浓度（声级）变化及时预警、调整或采取必要的污染防治和生态保护措施。

（七）严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，结合环境敏感点，减轻或消除对周围环境的影响。落实环保资金投入，确保污染防治设施正常稳定运行，按照《排污许可管理条例》要求，落实排污许可相关管理要求。

三、项目建设必须确保环保投资，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的“三同时”制度，落实环评文件中各项生态环境保护措施。项目竣工后，须按《建设项目环境保护验收暂行办法》规定的程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告，验收报告应及时向社会公开并报送我局。环境保护设施经验收合格后方可投入运行，未经验收或验收不合格的，不得投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、工艺、地点或者生态环境保护措施发生重大变动的，可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，或者五年内未开工建设的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）要求，该项目事中事后监管工作由丹凤县生态环境保护综合执法大队负责，你单位按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

商洛市生态环境局丹凤县分局

2024年7月18日

抄送：县生态环境保护综合执法大队，排污控制股。

商洛市生态环境局丹凤县分局办公室       2024年7月18日印发